CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Lunedì 12 giugno 2023

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 2 hr 00 min		Aula 8.0.1 e 9.0.1 ore 15.00

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°               Matr. e firma  __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=8    Es.2=6    Es.3=7    Es.4=6              TOT=34

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc..

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(35 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0- e al tempo t=0 viene aperto l’interruttore.

Dati: I0 = 3 A,   R1 = 100 Ω,   R2 = 200 Ω,   R3 = 50 Ω,   L = 3 H,   C = 0.4 nF.

1A)	Indicare in generale i passaggi secondo cui si può risolvere il transitorio di un circuito elettrico del primo ordine.

1B)	Nel circuito assegnato, individuare le costanti di tempo dei transitori dopo l’apertura dell’interruttore.

1C)	Risolvere il transitorio, scrivendo l’espressione, analitica e numerica, per le correnti iL(t) e iC(t) mostrate in figura. Si ricavino in particolare valore iniziale e valore finale delle due correnti dopo la chiusura dell’interruttore.

1D)	In un unico diagramma quantitativo, riportare gli andamenti nel tempo delle due correnti nei bipoli reattivi.

1E)	Dopo avere indicato analiticamente le due energie negli elementi reattivi EL(t) ed EC(t), si calcolino i loro valori al tempo t*=20 ns (anche solo analiticamente se si hanno ‘numeri dubbi’) e l’energia complessiva.

21A)	Per risolvere il transitorio di un circuito del primo ordine, dobbiamo innanzitutto individuare la condizione iniziale della rete elettrica (“valori iniziali” di correnti e tensioni al tempo t=0-) quando il circuito si trova a regime prima dell’inizio del transitorio. L’analisi di regime si effettua sostituendo agli elementi reattivi il loro bipolo equivalente in corrente continua (in generale un c.a. per il condensatore e un c.c. per l’induttore) e risolvendo il circuito in regime stazionario, ad esempio ricorrendo ai metodi di sostituzione studiati o con la sovrapposizione degli effetti. In maniera del tutto analoga è possibile determinare la condizione di regime al termine del transitorio, o a “transitorio esaurito”, individuata dalla soluzione di regime e “valori finali” delle grandezze elettriche per t∞.

Al tempo t=0 e t=0+ dobbiamo imporre la conservazione delle grandezze fisiche che sono variabili di stato, e che dunque devono variare con continuità da t=0-: in generale la tensione ai capi dei condensatori e la corrente attraverso gli induttori, che non possono subire subiscono variazioni improvvise.

Il passo successivo è di individuare la costante di tempo del transitorio del 1° ordine:  =L/REQ nel circuito RL considerato (oppure  =REQC nel caso di un circuito RC), avendo prima determinato la resistenza equivalente del circuito ai capi del bipolo dinamico, ottenuta in breve “spegnendo i generatori”. Quanto tra virgolette vale esattamente per i generatori indipendenti mentre per quelli dipendenti è necessario lasciarli accesi e applicare al circuito un generatore di prova per poi valutare REQ come rapporto tra tensione e corrente ai capi del bipolo.

L’andamento in transitorio, del 1° ordine, di una qualunque grandezza elettrica (corrente o tensione) evolverà nel tempo, dal rispettivo valore iniziale sino al valore finale, con un andamento esponenziale negativo del tipo e-t/:

x(t>0) = [ x(∞) –x(0) ]exp(-t/) +x(∞)

Sarà l’ampiezza del transitorio [x(∞)–x(0)]=[xFINALE-xINIZIALE], ad attenuarsi esponenzialmente nel tempo secondo un fattore variabile da 1 fino a 0 [fattore exp(-t/)], con costante di tempo , lasciando alla fine o “a transitorio esaurito” il valore finale, x(∞)=xFINALE, per la variabile considerata. Attenzione che in generale le grandezze non di stato potrebbero avere un valore iniziale non in continuità con il valore di regime in essere appena prima del transitorio: in generale, per variabili non di stato, può anche essere x(t=0+)≠x(t=0-).

31B)	Quando si apre l’interruttore il circuito si separa in due circuiti del primo ordine, come mostrato in figura:

N

Per t >0 entrambi i circuiti sperimentano un transitorio. Le due costanti di tempo si ricavano facilmente spegnendo/aprendo i generatori di corrente e valutando la REQ a i capi dell’elemento reattivo: REQ,a=(R1+R2)=300  e REQ,b=R3=50 . Otteniamo infine a=L=L/REQ,a=10 ns e b=C=REQ,bC=20 ns.

71C)	2Per cercare i valori iniziali, risolviamo il circuito a regime per t<0 (con l’interruttore ancora chiuso), che è:

Evidentemente iC(0-)=0 (il condensatore in continua si comporta come un c.a.) mentre tutti i resistori, in parallelo, hanno la stessa tensione del condensatore: vC(0-).

Inoltre, i due generatori di corrente in parallelo, controversi e di pari valore (+I0 e -I0), “si annullano” a vicenda comportando che nelle resistenze la corrente sia nulla. La corrente circola solo nella maglia esterna del circuito e pertanto iL(0-)=I0=3 A e deve anche essere vC(0-)=0 V.

2	I valori finali si ottengono invece dai due circuiti del transitorio (vedi Figura del punto 1B) con parti a e b), nuovamente considerando i circuiti a regime per t e dunque operano in corrente continua: occorre  ‘cortocircuitare’ l’induttore e ‘aprire’ il condensatore. Se ne ricava immediatamente iC()=0, mentre iL() si ottiene dal partitore di corrente sulle due resistenze R1 e R2: iL()=iR2()=R1/(R1+R2)I0=1 A.

1	L’espressione, analitica e numerica, della corrente iL(t) è:

iL(t) = iL(0-) = 3 A		per t<0 s

iL(t) = iL(0-) = 3 A [ = iL(0+) per la continuità della variabile di stato ]	per t=0 s

iL(t) = [iL(0+)-iL()]exp(-t/L) + iL() = [ 2exp(-0.1t[ns]) +1 ]A	per t >0 s

2	Dato che la tensione del condensatore è variabile di stato, deve essere vC(0+)=vC(0)=vC(0-)=0 V e quindi nel circuito b e nel suo transitorio, si ricava la corrente nel resistore R3 al tempo t=0+ come i3(0+)=vC(0+)/R3=0 A così che ─per la KCL applicata al nodo N sopra il condensatore del circuito b─ deve essere iC(0+)=-I0=-3 A.

L’espressione, analitica e numerica, della corrente iC(t) è:

iC(t) = iC(0-) = 0 A		per t<0 s

iC(t) = iC(0+) = -3 A		per t=0 s

iC(t) = [iC(0+)-iC()]exp(-t/C) + iC() = [ -3exp(-0.05t[ns]) ] A	per t >0 s

31D)	Il diagramma quantitativo con l’andamento temporale delle due correnti, prima e durante il transitorio, è:

iC(0+)-iC()

iL(0+)-iL()

C

L

Si notino le pendenze iniziali dei due transitori esponenziali, che corrispondono alle secanti indicate con gradiente in ordinata y=y(0+)-y()=i e gradiente in ascissa x= =t, dove y(t) rappresenta la variabile interessata dal transitorio.

51E)	2L’energia in ciascun elemento reattivo, ad ogni istante di tempo, è EL=(1/2)LiL2(t) ed EC=(1/2)CvC2(t).

Dalle espressioni analitiche ricavate al punto 1C), si possono ottenere le energie richieste in funzione del tempo.

1Per t*=20 ns, ottiene iL(t*)=[ 2exp(-2) +1 ]A=1.27 A ed EL(t*)=0.5LiL2(t*)=0.5(310-6 H)(1.27 A)22.4 J.

2In generale, per il condensatore vC(t)=-(1/C)iC(t)dt e dunque è possibile ricavare vC(t) integrando la corrente iC(t) da 0 s fino a t*=20 ns. Più semplicemente, conoscendo iC(t*) e applicando la KCL al nodo N della Figura b, si ricava iR3(t*)=-[I0+iC(t*)] e quindi vC(t*)=vR3(t*)=R3iR3(t*)=R3[-I0-iC(t*)]=(50 )([ -3+3exp(-1)]A)50(-1.896) V-94.8 V. Pertanto, EC(t*)=0.5CvC2(t*)1.8 J.

L’energia complessiva, sempre per t=t*=20 ns, è ETOT=EL+EC4.2 J.

TOT = 20 punti da essere scalati per ×10/20 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

2)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale con pulsazione =106 rad/s con:

I0=1 A, v0(t)=V0cos(t) e V0=1 V, L=10 mH, C=20 nF, e R1=R2=R3=100 .

2A)	Si calcoli il valore medio della tensione v(t) ai capi della resistenza R2: vDC.

2B)	Si ricavino l’espressione, analitica e numerica, della tensione in alternata vAC(t).

2C)	Calcolare i valori massimi dell’energia nei bipoli reattivi: EL,MAX ed EC,MAX.

2)	Il circuito è alimentato da due generatori indipendenti: il generatore di corrente I0 lavora in regime stazionario (in DC ovvero con DC=0) mentre il generatore di tensione v0(t) lavora in regime sinusoidale (=106 rad/s). Per calcolare v(t), è necessario trattare i due contributi separatamente e poi, data la linearità, sommare i contributi delle correnti e tensioni alle due frequenze di lavoro (prima a 0 Hz, in DC, e poi a frequenza f=/2, in AC-SIN).

22A)	Per quanto riguarda il contributo in continua (DC), lasciamo acceso il generatore di corrente I0 e spegniamo (cortocircuitandolo) il generatore di tensione sinusoidale v0(t). Avendo poi cortocircuitato l’induttore e trasformato in un circuito aperto il condensatore, otteniamo il circuito equivalente in DC:

Pertanto, essendo R2 ed R3 in parallelo e percorse (come resistenza parallelo, R//, dalla corrente I0), si ricava una tensione in continua vDC=V1=R//I0=(R1R2)/(R1+R2)I0=50 V.

42B)	Per risolvere il circuito in regime alternato sinusoidale, spegniamo (=c.a.) il generatore di corrente in continua e passiamo al dominio dei fasori con pulsazione angolare =106 rad/s. Il circuito diventa:

Con il fasore V0=V0=1 V e l’impedenza ZC=1/(jC)=-j50 .

Con una sostituzione di generatore, trasformiamo il gen.tens. con resistenza serie R3 in un gen.corr. I1=V0/R3=10 mA con R3 in parallelo. La rete binodale ottenuta è:

L’ammettenza complessiva, per i tre bipoli in parallelo, è

Y = jC + 1/R2 + 1/R3 = ( 50 + j0.02 ) S

La tensione in alternata è dunque rappresentata dal fasore V2=I1/Y=0.25(1-j) V0.35e-j/4 V.

Alternativamente, si può ricavare V2 dal partitore di tensione di V0 sul parallelo di ZC con R2 in serie con R3.

R2//ZC==(20-j40)  e V2=====0.25e-j/40.35e-j/4 V.

Corrispondentemente, la tensione in alternata è vAC(t)=V2cos(t+V2)0.35cos(106t-/4) V.

32C)	1L’induttanza L è costantemente percorsa da corrente ILI0 per cui EL,MAX=EL=(1/2)LIL2=0.510-2 J=5 mJ.

2La tensione massima sul condensatore C è vC,MAX=vDC+vAC,MAX=vDC+V250.35 VvDC=50 V, per cui la massima energia nel condensatore è EC,MAX=EL=(1/2)C(vC,MAX)225.4 J25 J.

.        . = commenti e approfondimenti extra (che lo studente non deve necessariamente scrivere).

TOT = 9 punti da essere scalati per ×10/9 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 3

3)	Si vuole conoscere la massa di una palla da tennis e per questo si eseguono 3 misure indipendenti.

3A)	Nella prima misura si appoggia la palla da tennis sul piatto di una bilancia digitale da cucina e si legge un valore mA,lettura=70 g. La bilancia ha portata 1 kg, display a 3 cifre decimali, e si comporta come uno strumento ideale a meno di un offset di lettura +13 g quando il piatto è vuoto. Si ricavi la misura della massa mA esprimendo l’incertezza tipo in notazione compatta e con due cifre decimali.

3B)	La massa della palla da tennis viene misurata ripetutamente con una bilancia analogica, con offset 2 g e limite di risoluzione trascurabile, leggendo i seguenti valori sulla scala graduata:

mB,i (g)=59.5, 60.7, 62.0, 57.5, 58.3. Si ricavi la misura della massa mB esprimendo l’incertezza tipo in notazione compatta e con due cifre decimali.

3C)	Si conosce l’energia cinetica EC=4 J, con incertezza estesa 16 mJ per un fattore di copertura k=2, quando la palla si muove con velocità v=10 m/s. La velocità v è stata misurata dallo spazio s=5 m percorso nell’intervallo di tempo t=0.5 s. Lo spazio s è noto con incertezza trascurabile mentre il tempo è stato misurato con un Clock al quarzo (fC=1 MHz e incertezza standard 210-3) conteggiando, evidentemente, NC=5105 conteggi. Ricavare l’incertezza assoluta e relativa su t.

Si ricavi la misura della massa mC, ricavata indirettamente dall’energia cinetica EC=(1/2)mv2, esprimendo l’incertezza tipo in notazione compatta e con due cifre decimali.

3D)	Si discuta la compatibilità tra le tre misure di massa (mA, mB, mC), valutando i valori kMIN (con almeno 2 o 3 cifre significative) per i diversi fattori di copertura minimi per la compatibilità.

3E)	Si ricavi la miglior stima della massa m e la sua incertezza standard, assoluta e relativa.

3F)	Si stimi l’incertezza dell’incertezza per la misura di mB.

23A)	Il valore della misura sarà uguale al valore letto meno la correzione dovuta all’offset della bilancia: mA=mA,lettura-offsetA=70 g-13 g=57 g La risoluzione della bilancia digitale è mA=(1 kg)/(103 livelli)=1 g con una corrispondente incertezza di quantizzazione u(mA)=mA/=0.29 g.

La prima misura è dunque mA=57.00(29) g.

23B)	Il valore della massa ricavabile nella seconda misura, dalle misure ripetute, è la media campionaria dei dati meno l’offset di lettura (che è comune a ciascuna delle letture effettuate):

mB =  = 59.6 -2 = 57.6 g

Si giunge allo stesso risultato correggendo ciascuna misura per il valore dell’offset e poi mediando.

La deviazione standard campionaria (che si può calcolare allo stesso modo sui dati d’origine o sui dati ai quali sia stato sottratto l’offset ma con gli scarti dal valor medio anch’esso corretto per l’offset) è

s(mB) =  = 1.8083 g

e pertanto, con n=5 misure ripetute, si ha una incertezza di categoria A

u(mB) = = = 0.81 g

La seconda misura è dunque mB=57.60(81) g.

33C)	Dalla formula EC=(1/2)mv2, si ricava indirettamente la massa m=2EC/v2=(24)/100=0.08 kg=80 g. L’equazione della misura indiretta, che fornisce il misurando m in funzione degli ingressi EC e v tra loro statisticamente indipendenti, è una produttoria generalizzata degli ingressi: dunque ci converrà ragionare e calcolare in termini di incertezze relative. Da m=2EC/v2 si ricava ur(m)= .

Cominciamo col calcolare, come richiesto espressamente dal problema, l’incertezza del tempo t. L’intervallo di tempo in questione è misurato come t=NCTC=NC/fC e quindi con incertezza ur(t)=. Per il numero di conteggi, teoricamente quantizzato, si può pensare di adottare u(NC)=1/=0.29 e pertanto ur(NC)=u(NC)/NC=0.29/5105=0.5810-6=58 ppm. In generale il risultato non cambia significativamente (+40 %!) considerando l’incertezza di quantizzazione sia sull’inizio che sulla fine dell’intervallo di tempo t conteggiato: in tal caso si può ritenere u(NC)=(1/)=0.58 e ur(NC)=81 ppm. Tuttavia, essendo qui t un multiplo intero di TC, c’è anche la possibilità che t sia “conteggiato in maniera esatta” e pertanto che il numero NC sia conosciuto in maniera esatta con idealmente u(NC)=0. Quest’ultima ipotesi vale se si suppone che “fissato l’intervallo di tempo si misura lo spazio percorso (ma senza incertezza o con incertezza trascurabile?). In ogni caso, come vedremo tra breve, l’incertezza relativa su fC è decisamente dominante anche sul più grande valore di incertezza relativa ipotizzabile per NC e pertanto ur(NC) in questo problema sarà comunque trascurabile. Infatti, per la frequenza del Clock è un dato del problema che ur(fC)=210-3 e risulta pertanto ur(fC)>>ur(NC). Allora, ur(t)ur(fC)=210-3 con una corrispondente incertezza assoluta u(t)=ur(t)t=210-30.5=1 ms.

Dai dati del testo, ur(EC)=u(EC)/EC=[U(EC)/k]/EC=[1610-3/2]/4=210-3. L’incertezza di v=s/t(=10 m/s), essendo trascurabile l’incertezza sullo spazio s, è esclusivamente legata all’incertezza sul tempo ed uguale ad essa in termini di incertezze relative: dunque ur(v)=ur(t)=210-3. Possiamo adesso calcolare ur(m)= ==210-3=4.510-3 e poi la corrispondente incertezza assoluta che pertanto risulta u(m)=ur(m)m=4.510-380=0.36 g.

La terza misura è dunque mC=80.00(36) g.

13D)	Per verificare la compatibilità tra le 3 misure indipendenti, occorre valutare la compatibilità tra le possibili coppie di misure. Per 2 misure indipendenti m1u(m1) e m2u(m2), occorre valutare se

con un fattore di copertura ragionevole (k=1, 2, o 3)

Dai valori e dalle incertezze ricavate ai punti precedenti, si vede subito che la 3a misura sembra “parecchio lontana” dalle altre due (e probabilmente sarà incompatibile con loro) mentre la 1a e la 2a misura appaiono “abbastanza vicine” tra loro (e probabilmente saranno compatibili l’una con l’altra).

Nel caso considerato delle 3 misure di massa mA=(57.000.29) g, mB=(57.600.81) g, e mC=(80.000.36) g:

e k0.6/0.86 per cui kMIN,A-B=0.70  1a e 2a mis. compatibili con k=1

e k23/0.46 per cui kMIN,C-A=49.8  1a e 3a mis. incompatibili

e k22.4/0.89 per cui kMIN,C-B=25.3  2a e 3a mis. incompatibili.

Le misure A e B sono tra loro fortemente compatibili, già con k=1, mentre la misura C è incompatibile con ciascuna delle altre due. Questo avviene perché la misura dell’energia cinetica della palla da tennis non è affatto semplice o direttamente determinabile: pertanto risulta piuttosto “strano” avere misurato una tale energia cinetica EC=4 J con una incertezza standard di “soli” 8 mJ (0.2 %): è probabile che questa misura indiretta sia affetta da alcuni errori che ne falsano il valore o/e l’incertezza.

23E)	La miglior stima della misura si ottiene dalle due misure compatibili attraverso la loro media pesata:

m = mMP =  = 57.07 g          con min(mA, mB) < m < max(mA, mB)

con una incertezza della media pesata

u(m) =  = 0.27 g               con u(m) < min[u(mA), u(mB)]

ed infine una incertezza relativa ur(m)=u(m)/m=0.48 %5 %.

13F)	L’incertezza stimata al punto B, u(mB), è di categoria A poiché il metodo impiegato per ottenerla è basato su una analisi statistica di un insieme (campione) di misure ripetute. Il numero di gradi di libertà della stima di incertezza di categoria A è  =n-1=4. In queste condizioni l’incertezza relativa dell’incertezza stimata risulta ur[u(mB)]1/=1/35 % e l’incertezza (assoluta) dell’incertezza è u[u(mB)]=ur[u(mB)]u(mB)=0.29 g.

.        . = commenti e approfondimenti extra (che lo studente non deve necessariamente scrivere).

TOT = 11 punti da essere scalati per ×10/11 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

4)	Un DVM ad approssimazioni successive, con display a 6 e ½ cifre decimali, opera con n=18 bit inclusivi del bit di segno, ha portata P=20 V, e misura una tensione d’ingresso VX=-18.273 645 V. Il Clock ha frequenza 20 MHz e per ciascun ciclo di confronto occorrono m=4 periodi di Clock. In ogni misura, il tempo inizialmente impiegato dal comparatore di zero per la decisione del segno ed infine dalle memorie interne per salvare l’ultimo valore numerico accumulato nel SAR è T0=0.6 s.

4A)	Disegnare lo schema blocchi di questo DVM.

4B)	Ricavare il valore misurato VX,MIS e il suo errore percentuale rispetto all’ingresso VX.

4C)	Valutare l’incertezza relativa della misura: ur(VX,MIS).

4D)	Ricavare la massima frequenza di un segnale sinusoidale correttamente misurabile (fSIN,MAX).

4E)	Il rumore d’ingresso al DVM è VN=0.7 mV (ampiezza efficace): calcolare i bit equivalenti.

24A)	Vedi Libro-Lucidi-Appunti.

34B)	Il DVM ha dinamica bipolare D=DBIP=P=40 V: dedica uno dei bit al segno e quindi (n-1)=17 bit alla risoluzione di misura su dinamica unipolare (DUNI=P=20 V). La risoluzione di misura del voltmetro digitale è dunque V=D/2n=P/2n-1152.6 V sulla portata P=20 V e, in maniera abbastanza coerente, il display digitale visualizza 6½ cifre decimali (19.999 99, con la ½ cifre decimale che rappresenta i 10 V e le 6 cifre intere a rappresentare valori di ampiezza d 0 V a 9.999 99 V, ovvero sino alla decina di microvolt). Infatti, la risoluzione di visualizzazione è spinta fino a 10 V, di poco più fine dell’incertezza di quantizzazione uQ(VX)=V/=44 V.

2	Nella misura, una volta stabilito il segno (“segno -“, nel nostro caso, essendo l’ingresso di tensione negativo), il valore numerico a 17 bit accumulato nel SAR al termine del 17° confronto tra la VX e la VR in prova è NX=VX/V=(VX/D)2n=119 758, dove  indica l’arrotondamento a numero intero per difetto, dato che nel voltmetro ad approssimazioni successive il valore numerico via via accumulato nel SAR deve essere un numero intero approssimato per difetto. Il valore di tensione misurato è VX,MIS=NXV=NX(P/217)=-18.273 62 V essendoci arrestati ad una rappresentazione a 6e½ cifre.

In una sola formula, ma con “meno spiegazione/significato”: VX,MIS=VX/VV=(VX/D)2n(D/2n)=-18.273 62 V.

1	L’errore percentuale rispetto al valore di misura è e%=VX,MIS-VX/VX1.335 ppm1.4 ppm=0.000 14 %.

24C)	L’incertezza di quantizzazione è uQ(VX)=V/=44 V=u(VX,MIS) e, almeno in assenza di altre fonti/indicazioni di incertezza, l’incertezza relativa della misura è ur(VX,MIS)=u(VX,MIS)/VX,MIS=2.4 ppm.

Si osserva che in alcuni casi l’errore di misura “puntuale” (al limite pari a zero) può anche essere significativamente più basso dell’incertezza e in particolare dell’incertezza di quantizzazione. Invece, in altri casi tale errore, al massimo pari a V/2 e dunque in modulo al più uguale a 0.5V, può anche superare l’incertezza di quantizzazione 
uQ=V/0.29V0.3V (dunque può benissimo essere e=VX,MIS-VX>uQ).

24D)	Il tempo occorrente per ciascun confronto, e per l’assegnazione del valore finale a ciascuno dei 17 bit di quantizzazione, è TCONFR=mTC=m/fC=200 ns=0.2 s. Il tempo di misura del voltmetro considerato è TMIS=T0+(n-1)TCONFR=0.6 s+3.4 s=4 s, dato che il “ritardo/tempo” T0 avviene una sola volta in ciascuna misura, e la frequenza di misura è fMIS=1/TMIS=250 kHz=250 kSa/s. Per il teorema del campionamento, lavorando a fSAMPLE=fMIS=250 kHz la massima frequenza di un segnale sinusoidale correttamente ricostruibile è (teoricamente) fSIN,MAX=fSAMPLE/2=fMIS/2=125 kHz.

24E)	Il numero di bit equivalenti è nEQ=n-(1/2)log2[1+(VN/uQ)2]””n-log2(VN/uQ)=14 bit, già inclusivi del bit di segno. Si osserva che il ”” nel nostro caso vale perché lavoriamo in condizioni nelle quali (VN/uQ)2162>>1. Indicando i valori dei due rumori: (VN)2=4910-8 V2 e (uQ)2210-9 V2 e

.        . = commenti e approfondimenti extra (che lo studente non deve necessariamente scrivere).

TOT = 11 punti da essere scalati per ×10/11 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

Exercise ___ (continued)

[additional sheet for potentially “long” solutions to exercises]

LINK TO THIS PAGE AT THE PARTIAL ENDING OF THE CORRESPONDING EXERCISE

APPEND THE PAGE/PHOTO “CONTINUOUSLY” AFTER EACH EXERCISE IN THE PDF