2020.07.15_CME - PRECOMPITO

Tempo 20 min. Occorre dare almeno 8 risposte corrette! Punti:10/13

1. Nel Nuovo SI

(1/1 punti)

dalle costanti di natura si ricavano le unità di misura

le costanti definenti hanno INC tra <10^-15 e 10^-20

il kilogrammo campione ha ora meno incertezza

la realizzazione dell'ampere è poco riproducibile

il metro campione è basato su un manufatto

la pila Josephson non è più un campione di tensione

2. La tensione di rete su un carico R=1 kilo-ohm sviluppa potenza media P= (1/1 punti)

+47 dBm

400 W

+27 dBc

-33 dBm

220 mW

97 W

3. L'unità di misura della capacità è

(0/1 punti)

C

C/V

T

F/m

A/V

H

4. C1=C2=40 uF e C3=20 uF sono capacità tutte poste in parallelo. C_eq= (1/1 punti)

100 uF

10 uF

60 uF

25 uF

5 uF

0.6 mF

0.6 mF

5. La costante di tempo per un transitorio (1° ord. e R=R_eq) con induttore è TAU =

(1/1 punti)

L / R

R * L

R * L * C

L * C

R * C

R / L

6. L'impedenza di un condensatore da 2 mF alimentato a 100 rad/s è (1/1 punti)

-j5 ohm

5 ohm

-j30 ohm

j5 ohm

-5 ohm

30 ohm

7. Si alimenta un'impedenza con tensione V=(10+j10) V e corrente I=j5 A (efficaci):

7. Si alimenta un'impedenza con tensione V=(10+j10) V e corrente I=j5 A (efficaci): S=

(1/1 punti)

(50-j50) VA

(50+j50) VA

(-50+j50) VA

(25-j25) VA

(-25+j25) VA

(-25-j25) VA

8. R=50 ohm, I=2 mA (efficace): P=

(1/1 punti)

-7 dBm

2 uW

100 mW

20 dBm

98 dBm

2 mW

9. La regressione ai minimi quadrati

(1/1 punti)

individua i parametri di un modello teorico

trova un modello analitico che interpreta i dati

interpola i dati sperimentali con minime distanze

calcola gli scarti quadratici per massimizzarli

usa una retta per descrivere i dati sperimentali

fa una approssimazione polinomiale dei dati

10. Una scheda DAQ a 4 canali ha f_Sample=400 kHz, n=16 bit e dinamica +/-10 V: la sua migliore risoluzione dimensionale è:

(1/1 punti)

300 uV

1/65536

3 mV

150 uV

75 uV

30 ppm

11. La risoluzione del voltmetro a rampa analogica (f_sample, n bit, N livelli) (1/1 punti)

va come 1/2^n

è proporzionale n

è proporzionale N

cresce al crescere di f_sample

cresce come 1/2n

migliora con il periodo della rampa

12. Un voltmetro integratore a doppia rampa con T_up=100 ms e f_dis=212 Hz garantisce reiezione

(0/1 punti)

superiore a 40 dB

superiore a 10^5

inferiore a 45 dB

inferiore a 15000

più efficace che con T_up=1 s

certamente non superiore a 120 dB

13. Il campionamento in tempo equivalente consente di

(0/1 punti)

ricostruire anche segnali non periodici

misurare segnali più veloci della banda anlogica

campionare più rapidamente del Real Time

avere distanza T_C=1/f_C tra i campioni acquisiti

osservare un fronte di salita/discesa con pochi punti

ottenere una risoluzione migliore di 1/256

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Condizioni per l'utilizzo (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)