12/7/2021 2020.06.23 CME - PRECOMPITO (Preview) Microsoft Forms

2020.06.23 CME - PRECOMPITO

Occorre dare almeno 7 risposte corrette



Hi Giovanni, when you submit this form, the owner will be able to see your name and email address.

1.

L'unità di misura della capacità è

(1 Point)

C

T

A/V

H

C/V

F/m

2.

Una DAQ con ADC a 12 bit e 400 kSa/s misura 5 segnali differenziali: f_max ricostruibile è

(1 Point)

400 kHz

40 kHz

200 kHz

50 kHz

100 kHzL'impedenza per un carico capacitivo è

(1 Point)

con parte immaginaria negativa

a fase nulla

nulla

con parte reale negativa

>0

con parte immaginaria positiva

4.

In un ADC ad approssimazioni successive (con n bit e N livelli), il prodotto velocità*risoluzione va come

(1 Point)

2 / n

n / N

N / 2^n

1 / ( n * 2^n )

n ma non dipende da N

2 / N

5.

Un fasore è

(1 Point)

somma di parte reale al quadrato con parte immaginaria al quadrato

un numero complesso con fase +/-pi/2

https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUNEdRVU8zVjlKWEc3RVVPQk5… 2/6

12/7/2021 2020.06.23 CME - PRECOMPITO (Preview) Microsoft Forms

un vettore rotante con velocità crescente

somma di parte reale e parte immaginaria

rappresentazione di una sinusoide mediante numerocomplesso un vettore con modulo unitario

6.

La risoluzione orizzontale di un oscilloscopio analogico dipende da: (1 Point)

acuità visiva dello sperimentatore

periodo della forma d'onda visualizzata

dinamica verticale dello schermo

buona calibrazione della sonda

ampiezza della rampa della base dei tempi

rumore presente sull'amplificatore per traccia multipla

7.

In generale la regressione ai minimi quadrati

(1 Point)

individua i parametri della formula che descrive i dati

trova la retta che meglio passa per i dati

costruisce una interpolante per i dati sperimentali

interpola i dati con la migliore curva analitica

trova il polinomio che più si avvicina ai dai dati

massimizza gli scarti quadratici tra i dati e il modello teorico

https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUNEdRVU8zVjlKWEc3RVVPQk5… 3/6

12/7/2021 2020.06.23 CME - PRECOMPITO (Preview) Microsoft Forms

8.

v è misurata indirettamente come s/t: allora l'incertezza sulla velocità è (1 Point)

[u(v)/v]^2 = [u(s)/s]^2 + [u(t)/t] ^2

u_r(v) = u_r(s) + u_r(t)

u(v)=u(s) perchè u(t) può essere resa trascurabile

u(v)/v = u(s)/t + u(t)/s

u^2(v) = [ u^2(s) + u^2(t) ] ^(1/2)

u(v)=2u(s)+2u(t)

9.

L1=L2=40 mH e L3=20 mH sono tutte poste in parallelo. L_eq= (1 Point)

100 mH

60 mH

10 mH

100 H

25 mH

5 mH

10.

V =10 volt su R=50 ohm sviluppa P=

(1 Point)

30 dBm + 3 dB

3 dB + 3 dBm

2 mW

30 dBm + 30 dBm

https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUNEdRVU8zVjlKWEc3RVVPQk5… 4/6

12/7/2021 2020.06.23 CME - PRECOMPITO (Preview) Microsoft Forms

2 dBm

500 W

11.

Nell'attuale SI una grandezza fisica senza incertezza è

(1 Point)

il campione primario

l'ampere

il kilogrammo campione

la massa dell'elettrone

la velocità della luce

il volt

12.

Il bipolo equivalente di Norton prevede:

(1 Point)

impedenze serie

gen.tens in pallelo a R

gen.tens. in serie a Z

gen.tens serie e gen.corr. parallelo

gen.corr. in parallelo a Z

gen.corr in serie a R

13.

La potenza elettrica P su un resistore R percorso da corrente I ha incertezza (1 Point)

u(P) = u(R) + u(I)

https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUNEdRVU8zVjlKWEc3RVVPQk5… 5/6

12/7/2021 2020.06.23 CME - PRECOMPITO (Preview) Microsoft Forms

u^2_r(P) = u^2_r(R) + 4u^2_r(I)

u^2(P) = u^2(R) + u^2(I)

u_r(P) = [ u^2_r(R) + u^2_r(I) ] ^(1/2)

u_r(P) < u_r(I)

u(P) = u(R) + 2u(I)

Send me an email receipt of my responses

Submit

This content is created by the owner of the form. The data you submit will be sent to the form owner. Microsoft is not responsible for the privacy or security practices of its customers, including those of this form owner. Never give out your password.

Powered by Microsoft Forms | Privacy and cookies (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Terms of use (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)

https://forms.office.com/Pages/ResponseDetailPage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxUNEdRVU8zVjlKWEc3RVVPQk5… 6/6