2021.07.13 CME - PRECOMPITO  (durata 20 minuti; soglia promozione >= 7 punti)



Punti: 9/12

1.

Nella riproducibilità di una misura

(1/1 punto)

non conta il luogo dove si svolge la prova

occorre un breve tempo di misura

occorre impiegare lo stesso operatore

non si può cambiare lo strumento usato

le condizioni ambientali non devono cambiare

sono coinvolte costanti di natura

2.

Un amplificatore ha tensione d'uscita 20 V con ingresso 2 mV. G= (1/1 punto)

80 dB

-40 dB

40 dB

10^3

+16 dB

10^8

3.

Una stufetta usa una resistenza elettrica da 121 ohm alimentata dalla tensione di rete. P=

(1/1 punto)

+56 dBm

500 W

1 kW

-30 dBm

+30 dBm

2 kW

4.

Per il calcolo di R_eq

(1/1 punto)

si cortocircuitano i generatori di corrente

vale la legge di Ohm

si deve impiegare un generatore di prova

le conduttanze si sommano alle resistenze

tutti i generatori vengono spenti

si aprono i generatori di tensione

5.

10 condensatori di capacità C=10 mF sono posti in serie. C_TOT= (1/1 punto)

5 mF

5 uF

10 uF

0.1 ohm

1 mF

100 mF

6.

Individuare la coppia non-duale:

(1/1 punto)

impedenza - conduttanza

nodo - maglia

KVL - KCL

corrente - tensione

corto circuito - circuito aperto

induttore - condensatore

7.

Nell'induttore

(1/1 punto)

corrente e tensione sono in fase

la corrente è la derivtata della tensione

corrente e tensione sono in controfase

la corrente anticipa la tensione

la corrente è l'integrale della tensione

la potenza reattiva è meno di quella attiva

8.

In un transitorio RL, tau=0.1 s con R=100 ohm: quanto vale l'impedenza dell'induttore alla frequenza di rete?

(1/1 punto)

10 H

j3 kohm

33 H

33 ohm

-j3 mohm

1 kH

9.

R=2 ohm, L=1 H, e C=3 F sono in parallelo. Quanto vale Y alla frequenza 1/6.28 Hz?

(1/1 punto)

(0.5 +j2) S

5 ohm^(-1)

(2 -j0.5) ohm^(-1)

(0.5 -j2) S

(2 -j0.5) S^(-1)

(2 +j2) ohm



10.

Nel voltmetro a rampa analogica

(0/1 punto)

(T_Stop-T_Start) e l'accuratezza crescono insieme

la reiezione al disturbo cresce col tempo d'integrazione

la durata della rampa dipende da V_x

l'attraversamento di livello è misurato con INC trascurabile rispetto

all'attraversamento di zero

la pendenza della rampa dipende da V_x

la salita e la discesa della rampa durano circa uguale



11.

Nel DVM a doppia rampa, considerate le rampe di massima durata, quale rampa ha durata maggiore?

(0/1 punto)

Quella di discesa perché è meno pendente

Quella di salita perché da il tempo di integrazione

Dipende dal rapporto tra V_R e la portata strumentale

Quella corrispondente a una V_x<0

Quella corrispondente a una V_x>0

Dipende dall'entità del disturbo da cancellare



12.

L'oscilloscopio digitale

(0/1 punto)

usa il tempo equivalente per f_segnale>B_oscilloscopio

ricava lo spettro del segnale tramite DSP

spegne il pennello elettronico durante la ritraccia

preleva sempre il trigger nel punto di massima pendenza

usa la modalità CHOPped per segnali a bassa frequenza

dispone di marker orizzontali ma non verticali

Torna alla pagina di ringraziamento

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie | Condizioni per l'utilizzo