2020.09.08_CME - PRECOMPITO

Tempo 15 min. Occorre dare almeno 8 risposte corrette! Punti:6/13

1. Il DVM a doppia rampa è usato per ottenere

(0/1 punti)

reiezione al disturbo che peggiora a bassa frequenza

misure accurate su segnali veloci

misure di tensione con risoluzione di circa 4x10^-3

eliminazione completa del rumore differenziale

raddoppiare, con le due rame, il tempo di integrazione

un campione di tensione altamente riproducibile

2. Si alimenta un'impedenza con tensione V=(10+j10) V e corrente I=j5 A (efficaci): S=

(1/1 punti)

(50-j50) VA

(50+j50) VA

(-50+j50) VA

(25-j25) VA

(25-j25) VA

(-25+j25) VA

(-25-j25) VA

3. Il campionamento in tempo equivalente consente di (0/1 punti)

acquisire correttamente segnali più veloci dell'ADC campionare a frequenza doppia della f_segnale

acquisire correttamente segnali non ripetitivi

usare 3 modalità: sequenziale, efficace, pseudo-casuale eseguire l'integrazione sui disturbi sinusoidali

ridurre il rumore della traccia oscillografica

4. Il teorema di Norton in alternata

(0/1 punti)

richiede il calcolo dell'impedenza equivalente

sostituisce al generatore di corrente uno di tensione vale solo per le reti binodali #

si applicare senza l'uso dei numeri complessi

richiede la somma di condensatori in parallelo

richiede una rete resistiva

5. La potenza complessa

(0/1 punti)

ha la stessa fase dell'impedenza

è definita in regime continuo

è costituita da resistenza e reattanza

è definita in regime sinusoidale multifrequenziale

vale solo per le reti a due nodi

è complicata

6. Per un condensatore

(1/1 punti)

la corrente è legata alla derivata della tensione

la corrente è legata all'integrale della tensione

la potenza attiva è sempre <0

la potenza reattiva è sempre =0

la capacità non è legata alla sua geometria

la corrente è variabile di stato

7. Tre induttori L1=L2=40 mH e L3=20 mH sono posti in serie: L_eq=

7. Tre induttori L1=L2=40 mH e L3=20 mH sono posti in serie: L_eq= (1/1 punti)

10 mH

100 mH

60 mH

1 H

50 mH

20 mH

8. Nel voltmetro bipolare ad approssimazioni successive (n bit e N livelli) la velocità va come

(0/1 punti)

1/n

1/2^n

N

2N

2n

n^2

9. Una scheda DAQ a 4 canali ha f_Sample=400 kHz, n=16 bit e dinamica +/-10 V: la sua risoluzione dimensionale è circa:

(1/1 punti)

300 uV

1/65536

3 mV

150 uV

75 uV

30 ppm

10. Può esistere una grandezza fisica il cui valore è noto con incertezza zero? (0/1 punti)

In almeno 7 casi

Assolutamente mai

Solo nel campo delle grandezze meccaniche

Solo se ottenuta da una relazione matematica esatta

In non più di 3 casi

Solo nel campo delle grandezze elettriche

11. La costante di tempo per un transitorio (1° ord. e R=R_eq) con induttore è TAU (1/1 punti)

L / R

L * R

R * L * C

R * C

R / L

L * C

12. La regressione polinomiale ai minimi quadrati (1/1 punti)

trova i coefficienti di un polinomio di grado definito individua il grado del polinomio di fit

massimizza lo scarto tra i dati e un polinomio predefinito trova la retta che più si avvicina ai dati sperimentali calcola la retta che passa per i dati

interpola i dati sperimentali con minime distanze

13. Una tensione di 5 V su una resistenza di 1 kohm sviluppa (0/1 punti)

-46 dBk

1 dBm

25 dB

16 dBm

16 dBm

25 dBk

25 W

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie (https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=857875) | Condizioni per l'utilizzo (http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=2083423)