14/06/22, 09:16 2022.06.14 CME - PRECOMPITO

2022.06.14 CME - PRECOMPITO

Tempo 15 min. Occorre dare almeno 6 risposte corrette



Disabilita strumento di lettura immersiva

Punti: 10/10

1.

Nella riproducibilità di una misura

(1/1 punto)

occorre impiegare lo stesso operatore

occorre un breve tempo di misura

le condizioni ambientali non devono cambiare sono coinvolte costanti di natura

non conta il luogo dove si svolge la prova

non si può cambiare lo strumento usato

2.

Con l'interpolazione lineare

(1/1 punto)

Si minimizza lo scarto quadratico tra i punti e la retta

Si interpolano i punti con una cubica

Si ottiene un errore minimo rispetto ad altre curve La curva passa per tutti i punti

Si ricavano i parametri di una retta

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxURFJENTNFS0FDTDRCUFQ1Q0… 1/5

14/06/22, 09:16 2022.06.14 CME - PRECOMPITO

Si massimizza lo scarto quadratico tra i punti e la retta

3.

V =10 volt su R=50 ohm sviluppa P=

(1/1 punto)

30 dBm + 3 dB

30 dBm + 30 dBm

500 W

2 dBm

2 mW

3 dB + 3 dBm

4.

L'unità di misura della capacità è

(1/1 punto)

V/C

H

C

A/V

C/V

F

5.

Per il calcolo di R_eq

(1/1 punto)

le conduttanze si sommano alle resistenze

si deve impiegare un generatore di prova

tutti i generatori vengono spenti

vale la legge di Ohm

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxURFJENTNFS0FDTDRCUFQ1Q0… 2/5

14/06/22, 09:16 2022.06.14 CME - PRECOMPITO

si aprono i generatori di tensione

si cortocircuitano i generatori di corrente

6.

In regime sinusoidale si alimenta un'impedenza con tensione V=(10+j10) V e corrente I=j2 A (entrambe efficaci). S=

(1/1 punto)

(-10-j10) VA

(20-j20) VA

(10-j10) VA

(20+j20) VA

(-20+j20) VA

(-10+j10) VA

7.

La tensione di rete su un condensatore C=3.3 uF sviluppa potenza circa (1/1 punto)

+20 dBm

50 W - 50 VAR

50 VAR

-50 VAR

50 W

+14 dBm

8.

La risoluzione del voltmetro a rampa analogica (f_sample, n bit, N livelli) (1/1 punto)

è proporzionale a N

cresce col tempo di integrazione

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxURFJENTNFS0FDTDRCUFQ1Q0… 3/5

14/06/22, 09:16 2022.06.14 CME - PRECOMPITO

va come 1/2^n

cresce come 1/2n

è proporzionale a n

cresce al crescere di f_sample

9.

La risoluzione orizzontale di un oscilloscopio analogico dipende da (1/1 punto)

acuità visiva dello sperimentatore

periodo della forma d'onda visualizzata

buona calibrazione della sonda

ampiezza della rampa della base dei tempi

dinamica verticale dello schermo

rumore presente sull'amplificatore per traccia multipla

10.

Il campionamento in tempo equivalente consente di

(1/1 punto)

ottenere una risoluzione migliore di 1/256

avere sempre distanza T_C=1/f_C tra i campioni acquisiti

misurare segnali più veloci della banda analogica

ricostruire anche segnali non periodici

osservare un fronte di salita/discesa con pochi punti

avere insensibilità al rumore di tempo (Time Jitter)

Torna alla pagina di ringraziamento

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxURFJENTNFS0FDTDRCUFQ1Q0… 4/5

14/06/22, 09:16 2022.06.14 CME - PRECOMPITO

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie | Condizioni per l'utilizzo

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZlxURFJENTNFS0FDTDRCUFQ1Q0… 5/5