Politecnico di Milano 1863

2024.09.10 CME - PRECOMP X

Microsoft Forms

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZIxUMEFOTDNFWKXEREdPNUdLWEx... C☆

3. La regressione non-lineare ai minimi quadrati

minimizza gli scarti quadratici tra il modello della retta e i dati

individua i valori dei parametri di una formula rappresentativa dei dati

trova il polinomio che più si avvicina ai dai dati

ottiene un valor medio degli scarti pari a zero

interpola i dati con una spline cubica

individua coefficiente angolare e intercetta della retta per i dati

X Non corretto

4. F* V^2 (farad x volt^2) è un'unità equivalente a

dBk h

(H *C)/(A*V)

henry x ampere

V/A

ohm x ampere^2

dB/V

PPolitecnico di Milano 1863

2024.09.10 CME - PRECOME X

Microsoft Forms

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZIxUMEFOTDNFWKXEREdPNUdLWEx...✰

5. Con 12 V in DC si alimenta R=100 ohm, la potenza è

32 dBm

35 dBm

1200 VAR

2.88 W

600 W

0.7 W

Esatto

6. La rete elettrica ITA alimenta C-2.2 uF, la potenza attiva è

-33 VAR

16.5 VAR

circa 30 VA

zero

-16.5 VAR

33 VAR

PPolitecnico di Milano 1863

2024.09.10 CME - PRECOME X

Microsoft Forms

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZIxUMEFOTDNFWKXEREdPNUdLWEx...✰

A Non corretto

7. In un circuito lineare in regime AC-SIN, si applica il PSE

lasciando i gen.indip. accesi

cortocircuitando i condensatori

quando ci sono gen.dip. non sono sostituibili

cortocircuitando tutti i gen.tens. (indip. e dip.)

cortocircuitando gli induttori

scollegando i terminali degli OP-AMP

Esatto

8. Una DAQ a 4 canali bipolari acquisisce 4 segnali audio (con spettro fino a 20 kHz). L'ADC deve avere

f_Sa

80 Hz

640 kHz

80 kHz

1 MSa/s

160 kSa/s

PPolitecnico di Milano 1863

2024.09.10 CME - PRECOME X

Microsoft Forms

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZIxUMEFOTDNFWKXEREdPNUdLWEx...✰

9. Un voltmetro bipolare a doppia rampa ha portata 9.99999 V. I suoi bit sono almeno

23

20

21

24

19

22

X Non corretto

10. Voltmetro a doppia rampa con tempo di salita 60 ms. La reiezione a f=313 Hz è certamente

>60 dB

= 92.6

< 80 dB

>= 8600

> 40 dB

PPolitecnico di Milano 1863

2024.09.10 CME - PRECOMP X

Microsoft Forms

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope6--XMywV-7xKnvSHHJdPZIxUMEFOTDNFWKXEREdPNUdLWEx...✰

X Non corretto

11. In un oscilloscopio analogico la risoluzione dimensionale in volt non dipende

dal segnale di trigger

dalla dinamica del segnale

dalla amplificazione scelta

dalla luminosità ambiente

dalla vista dell'operatore

dalle regolazioni della traccia

Esatto

12. Per acquisire il massimo numero di punti nell'unità di tempo occorre impiegare un campionamento

In TE sequenziale

In TE casuale

In TE senza trigger

In TE a trigger dispari

Con trigger NORMAL