CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Mercoledì 30 gennaio 2019

Prof. Cesare Svelto	AA 2017/2018

Tempo a disposizione 1 h 45 m	Aula 5.0.1 (ex C.1.1 270 p) ore 8.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________

Laurea-anno:   FIS-2°                                Matr. e firma  __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=6    Es.2=7    Es.3=6    Es.4=7              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

SOLUZIONI

(25 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	La formula che descrive la capacità di un condensatore in funzione delle sue dimensioni fisiche è:

, dove ε0 ed εr sono rispettivamente la costante dielettrica del vuoto e del materiale dielettrico contenuto tra le piastre del condensatore, S è l’area delle piastre, e d la loro distanza. In un laboratorio vengono eseguite misure di capacità di N=10 condensatori, nominalmente identici, contenenti un determinato dielettrico (ossido di tantalio) del quale si vuole determinare la costante dielettrica . La superficie S misura 1 mm2 con incertezza del 5 %(dato fornito dal costruttore) e la distanza è d=45 μm (misurata con uno strumento a display digitale con risoluzione 1 μm). La costante dielettrica del vuoto è= 8.8542 10-12 F/m e alla data odierna la sua incertezza relativa dovrebbe essere nota a chi abbia studiato i fondamenti di misurazione. Le 10 letture di capacità hanno fornito i seguenti valori in picofarad: 1.03, 1.04, 0.94, 0.91, 1.11, 0.89, 1.12, 0.97, 1.03, 0.96.

1A)	Si ricavi il valore di misura della costante dielettrica relativa  del materiale e l’incertezza relativa uR(). Si fornisca il risultato della misura in notazione compatta con incertezza a 2 cifre significative

1B)	Una misura indipendente della costante dielettrica del materiale ha fornito come risultato =4.4(4). Si discuta la compatibilità tra le 2 misure, ricavando con precisione il fattore di copertura minimo per avere la compatibilità, e si commenti il risultato ottenuto.

1C)	Si ricavi la miglior stima della costante dielettrica relativa  del materiale e la sua incertezza.

51A)	Il valor medio delle N=10 letture di capacità è

C==1 pF

Calcoliamo quindi il valore atteso della misura di costante dielettrica relativa:

εr=≅5.082  (si ricordi che  è un numero puro).

Le N letture Ci di capacità presentano una varianza campionaria

s2(Ci)=≅6.4×10-3 pF2

da cui si calcola lo scarto tipo del valor medio (incertezza di categoria A) come

u(C)=fF=25 fF

con una incertezza relativa uR(C)=.

L’incertezza relativa della superficie S è data dal testo uR(S)=5 %, mentre è esente da incertezza, in quanto deriva direttamente dalla velocità della luce nel vuoto e dalla permeabilità magnetica del vuoto, entrambe grandezze definite senza incertezza.

L’incertezza sulla misura dello spessore è dovuta alla risoluzione e quantizzazione dello strumento digitale ed è pari all’ampiezza dell’intervallo divisa p er : u(d)=1/ μm= 0.29 μm. Da cui un’incertezza relativa pari a uR(d)=.

Dato che la relazione funzionale che lega alle altre grandezze (tutte indipendenti) implica solo prodotti e divisioni con esponenti unitari, è possibile ottenere direttamente l’incertezza relativa come somma quadratica delle incertezze relative:

[ uR(εr) ]2 = [ uR(S) ]2 + [ uR(d) ]2 +[ uR(C) ]2 = 0.052 + 0.00642+ 0.0252 ≅ 3.17×103

da cui uR(εr) = 5.6 % ed infine una incertezza assoluta u(εr) = uR(εr) ×εr =0.28

La misura effettuata ha fornito quindi il seguente risultato: εr = 5.08(28).

21B)	I due risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

εr,A=5.08(28) 	εr,B=4.4(4)

Siamo in presenza di 2 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori k inferiori corrispondono compatibilità più forti.

Nel caso considerato si ottiene compatibilità per fattori di copertura minimi kAB≅1.39~1.4. Le due misure sono compatibili tra loro con k=2.

31C)	Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

εr=εr,MP==4.86    ;    u(εr)=u(εr,MP)==0.229=0.23

Come previsto dalla teoria, il valore della media pesata cade nell’intervallo tra i due valori mediati, mentre l’incertezza della media pesata risulta inferiore alla più bassa tra le due incertezze delle misure mediate.

La misura finale è quindi εr=εr,MP=4.86(23).

L’incertezza relativa della media pesata è ur(PMP)=u(PMP)/PMP=0.14 %~0.2 %.

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Si dispone di una scheda DAQ con 16 canali singleended (e dunque 8 differenziali) dotata di un ADC ad approssimazioni successive con 14 bit e 1 MSa/s e dinamica sempre bipolare ±400 mV. La scheda dispone dei seguenti guadagni/attenuazioni (+/20 dB, +/14 dB, +/6 dB, 0 dB) e si acquisiscono i seguenti 4 segnali:

1.	onda sinusoidale di tensione alternata con ampiezza ±200 mV e frequenza 1 kHz;

2.	tensione di rete europea attenuata di 40 dB;

3.	segnale di temperatura, in un range da 40 °C a +250 °C, prodotto da un circuito integrato con sensibilità 1 mV/K e uscita 0 V a 0 °C;

4.	uscita di un amplificatore audio (banda da 20 Hz a 20 kHz) con ampiezza massima 10 V.

2A)	Si individuino i guadagni “ideali” in unità lineari (G1,ID, G2,ID, G3,ID, G4,ID) per i 4 ingressi, cioè quelli che adotteremmo potendo scegliere con continuità i valori di guadagno/attenuazione. Si scelgano quindi i guadagni ottimali (G1, G2, G3, G4) tra quelli disponibili, esprimendoli sia in unità lineari che logaritmiche.

Si verifichi che/se con tali guadagni disponibili tutte le acquisizioni sono corrette.

2B)	Nella acquisizione a 4 canali differenziali, si individui la massima frequenza di segnale (sinusoidale) correttamente misurabile.

Si verifichi che/se la frequenza dell’ADC è adatta allo scopo.

2C)	Si valuti la risoluzione adimensionale dell’ADC e le 4 risoluzioni dimensionali sui 4 segnali acquisiti con i guadagni scelti al punto A).

Quanto vale l’incertezza di quantizzazione quando la scheda ha guadagno unitario?

2D)	Se l’ADC è caratterizzato da un rumore elettronico interno di ampiezza efficace vN,eff=70 μV, si calcoli il suo numero di bit equivalenti.

32A)	I guadagni/attenuazioni disponibili corrispondono a fattori moltiplicativi in unità lineari 10 o 1/10, 5 o 1/5, 2 o 1/2, ed infine 1.

Le dinamiche dei 4 segnali sono, D2=±220 V××(1/100)≅±3.11 V (40 dB==1/100 in ampiezza), D3=[4 mV, 250 mV], D4=±10 V.3

I guadagni ideali sono ottenibili dalla formula Gi,ID=DADC/Di quando anche la dinamica Di del segnale è bipolare e simmetrica come la dinamica dell’ADC (qui DADC=±400 mV=0.8 V). Se invece la dinamica di un segnale d’ingresso è unipolare, o anche è bipolare ma non simmetrica, allora occorre individuare la massima escursione unipolare del segnale (VMAX considerata come “escursione” e dunque in modulo o senza segno) e utilizzarla in un rapporto con la dinamica unipolare dell’ADC (qui pari a DADC/2=0.4 V): si ottiene in questo caso la formula Gi,ID=(DADC/2)/VMAX. I guadagni ottimali per i 4 ingressi considerati sono quindi:

G1,ID=DADC/D1=(0.8 V)/(400 mV)=2	🡪   G1=2=+6 dB

G2,ID=DADC/D2=(0.8 V)/(6.22 V)≅0.13	🡪   G2=0.1=1/10=20 dB

G3,ID=DADC/D3=(DADC/2)/(250 mV)=1.6	🡪   G3=1=0 dB

G4,ID=DADC/D4=(0.8 V)/(20 V)=0.04	🡪   G4=0.1=1/10=20 dB

Con questi guadagni i primi tre segnali vengono ricondotti correttamente entro la dinamica dell’ADC ma il quarto segnale, sia pure attenuato entro una dinamica ±1 V, rimane al di fuori della dinamica dell’ADC. Dunque le prime tre acquisizioni sono corrette ma la quarta no.

22B)	Per il teorema del campionamento, con un segnale sinusoidale occorre che sia

fSEGNALE,MAX<=125 kHz

essendo qui N=4 il numero di canali acquisiti “in parallelo” con un unico ADC.

Per verificare se la velocità di acquisizione è corretta, anche con una acquisizione a 4 canali, valutiamo prima le frequenze dei singoli segnali da misurare e le corrispondenti frequenze di campionamento minime:

f1=1 kHz, sinusoidale 🡪 fSAMPLE,1>2 kHz

f2=50 Hz, sinusoidale 🡪 fSAMPLE,2>100 Hz

f3=”bassa”≈[0.1 Hz, 1 Hz] essendo un segnale di temperatura 🡪 ad esempio fSAMPLE,3≥2 Hz

f4=[20 Hz, 20 kHz] 🡪 fSAMPLE,4≥40 kHz

In definitiva occorre campionare ad almeno 40 kSa/s e dato che l’acquisizione su ciascun canale avviene a 250 kSa/s (=fADC/N), la frequenza dell’ADC è adatta allo scopo.

32C)	La risoluzione adimensionale è δ =1/N=1/2n=1/214=1/16384≅6.1×105=61 ppm.

Le risoluzioni dimensionali con i 4 guadagni scelti sono:

ΔV1=(DADC/G1)/2n=(0.8 V/2)/214≅24.4 μV

ΔV2=(DADC/G2)/2n=(0.8 V×10)/214≅488 μV

ΔV3=(DADC/G3)/2n=(0.8 V/1)/214≅48.8 μV

ΔV4=(DADC/G4)/2n=(0.8 V×10)/214≅488 μV=ΔV2

Nel caso di guadagno unitario, G=1, la risoluzione è ΔV3=(DADC/G)/2n=(0.8 V/1)/214≅48.8 μV e la corrispondente incertezza di quantizzazione è uq(V)=ΔV/=14 μV.

22D)	Il numero di bit equivalenti, è ricavabile da

dove n è il numero di bit,  è la varianza di quantizzazione e  è la varianza del rumore aggiunto, che in questo caso è data, per quanto si sa e si può calcolare, dal solo rumore interno: .

Essendo ≅2⋅1010 V2  e  ≅5⋅109 V2=50⋅1010 V2 si ottiene

ne ≅  =  ≅  ≅  ≅ 142.3 = 11.7 bit

dunque a causa del rumore si perdono 2.3 bit dei 14 bit inizialmente disponibili.

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0- e al tempo t=0 viene aperto l’interruttore.

VS=13 V

IS=4 A

C=20 F

R1=7

R2=10

R3=6 k

VS=13 V

3A)	Indicare discorsivamente in quale modo si deve risolvere il transitorio del circuito assegnato.

3B)	Risolvere il transitorio del circuito individuando l’espressione, analitica e numerica, per la corrente i(t) nel resistore R1 con il verso indicato, ricavando in particolare il valore iniziale e il valore finale per la corrente i(t) dopo la apertura dell’interruttore.

3C)	Ricavare la carica e l’energia immagazzinata nel condensatore al tempo t=0.5 ms e quindi a regime.

23A)	Per risolvere il transitorio del circuito dobbiamo innanzitutto individuare la condizione iniziale della rete elettrica (e i “valori iniziali” correnti e tensioni al tempo t=0) quando il circuito si trova a regime prima dell’inizio del transitorio. L’analisi di regime si effettua sostituendo in questo caso al condensatore un c.a. (e più in generale c.a. per i condensatori e c.c. per gli induttori) e risolvendo il circuito in regime stazionario (ricorrendo ai metodi di sostituzione studiati o con la sovrapposizione degli effetti. In maniera del tutto analoga è possibile determinare la condizione di regime al termine del transitorio, o a “transitorio esaurito”, individuata dalla soluzione di regime e “valori finali” delle grandezze elettriche per t→∞.

Al tempo t=0 e t=0+ dobbiamo imporre la conservazione delle grandezze e variabili di stato, che devono variare con continuità da t=0: in questo caso la tensione ai capi del condensatore (e più in generale le tensioni dei condensatori e le correnti degli induttori) che non subisce variazioni improvvise.

Il passo successivo è di individuare la costante di tempo del transitorio del 1° ordine: τ=REQC nel circuito RC considerato (oppure τ=L/REQ nel caso di un circuito RL), avendo prima determinato la resistenza equivalente del circuito ottenuta “spegnendo i generatori”.

L’andamento delle diverse grandezze elettriche (correnti e tensioni) evolverà dal corrispondente valore iniziale al valore finale con un andamento esponenziale negativo del tipo et/τ.

53B)

33C)	Per determinare l’energia e la carica immagazzinata nel condensatore occorre ricordiamo che esse sono, rispettivamente, Q=C⋅v ed E=(1/2)⋅Q⋅v=(1/2)⋅C⋅v 2. Pertanto dobbiamo conoscere, oltre al valore di capacità C anche la tensione v del condensatore.

Q(0.5 ms)=C⋅⎪vC(0.5 ms)⎪=632 μC

ed invece, a transitorio esaurito

E(∞)=(1/2)⋅C⋅[vC(∞)]2=16.81 mJ

Q(∞)=C⋅⎪vC(∞)⎪=820 μC

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale a frequenza f=300 Hz con:

vS(t)=⋅50cos(2πft + π/6) V e iS(t)=⋅5cos(2πft + π/3) A.

L1=10 mH

R1=15 Ω

R2=20 Ω

R3=2 Ω

R4=10 Ω

C1=30 F

C2=50 F

C3=40 F

4A)	Calcolare il circuito equivalente di Thévenin visto ai capi del resistore R3.

4B)	Ricavare la potenza complessa S erogata dal generatore di tensione.

44A)	Passando al dominio della trasformata di Steinmetz e alle corrispondenti grandezze fasoriali:

VS,E=50ejπ/6 V=(25+j25) V=(43.301+j25) V   e   IS,E=5ejπ/3 A=(5/2+-j) A=(2.5+ j4.330) A

44B)

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(da tenere poco in considerazione eventuali errori di conto con i numeri complessi)

(resta importante il metodo risolutivo, il procedimento generale e le formule ricavate)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

INDICARE IL RICHIAMO IN FONDO ALLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE

TRANSIENT CALCULATIONS

COMPLEX NUMBERS CALCULATIONS

V	( 4/2^0.5   +0*%i )   =   ( 2.828   +0*%i )

I	( 0   -2/2^0.5*%i )  =   ( 0   -1.414*%i )

Z_L	( 0   +10*%i )

Z_C	( 0   -2.5*%i)

Z_1	20000 +( 0   +10*%i ) +10000    =   ( 30000   +10.0*%i )

Z_2=Z_Th	20000*( 0   -2.5*%i) / ( 20000 +( 0   -2.5*%i) )   =   ( 3.125*10^-4   -2.5*%i )

V_Th	( 3.125*10^-4   -2.5*%i ) * ( 0   -1.414*%i )   =   ( -3.535   -4.419*10^-4*%i )

I_L	( ( 2.828   +0*%i ) - ( -3.535   -4.419*10^-4*%i ) )  /  ( ( 30000   +10.0*%i )+ ( 3.125*10^-4   -2.5*%i ) )   =   ( 2.121*10^-4   -3.830*10^-8*%i )

S	( 2.828   +0*%i ) * ( 2.121*10^-4   +3.830*10^-8*%i )   =   ( 6.0*10^-4   +1.1*10^-7*%i )