CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE Mercoledì 12 gennaio 2022 Prof. Cesare Svelto AA 2018/2019 Tempo a disposizione 1 h 35 m Aula ZOOM ore 11.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________ Laurea-anno: FIS-2° Matr. e firma __ __ __ __ __ __ ________________________

Punteggi: pre-compito=8 Es.1=7 Es.2=5 Es.3=6 Es.4=7 TOT=33 N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o  sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un  risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto

dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi. L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione. COMPITO

(25 min) Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0-e al tempo t=0 viene chiuso l’interruttore. R1 R2

iL

L

V1

V2

V1=12 V V2=20 V L=2 H

R1=4 Ω R2=4 Ω

1A) Risolvere il transitorio del circuito individuando l’espressione, analitica e numerica, per la corrente i(t)  mostrata in figura (nel resistore R2 e con il verso indicato), ricavando in particolare il valore iniziale e il  valore finale per tale corrente i(t) dopo la chiusura dell’interruttore.

1B) Disegnare il grafico della corrente iL(t) nell’induttore (con verso dall’alto in basso) e ricavare l’energia  immagazzinata nell’elemento reattivo al tempo t=2 s.

1C) Per misurare la tensione ai capi del resistore R2, i suoi due morsetti vengono collegati a un  amplificatore operazionale in configurazione differenziale con guadagno G=5×10-3. Si disegni il circuito  risultante per questa misura e si ricavi la tensione misurata in uscita quando il circuito è a regime.

pag. 1/4

(20 min) Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Il circuito in figura opera in regime alternato sinusoidale con pulsazione ω, inizialmente incognita.

R

Z e R

2A) Si ricavi l’espressione analitica per l’impedenza Z vista ai due morsetti indicati, evidenziandone la parte  reale e la parte immaginaria.

2B) Supponendo ω=1 krad/s e R=1 kΩ e C=1 μF, si calcoli la reattanza X(ω) dell’impedenza Z. 2C) Al medesimo circuito mostrato in figura, sempre con R=1 kΩ e C=1 μF, si applica un generatore di  tensione di rete europeo (f=50 Hz e ampiezza efficace 220 V). Si dimensioni l’impedenza d’uscita ZG del  generatore per ottenere il massimo trasferimento di potenza verso il circuito (“carico” ZL).

pag. 2/4

(25 min) Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3A) Misuriamo 10 volte il valore di capacità di un condensatore, ottenendo i seguenti valori in picofarad:  1.03, 1.04, 0.94, 0.91, 1.11, 0.89, 1.12, 0.97, 1.03, 0.96.

Si ricavi la miglior stima del valore di capacità C e la sua incertezza relativa.

3B) La formula che descrive la capacità di un condensatore in funzione delle sue dimensioni fisiche è: S

= ε ε, dove ε0 ed εr sono rispettivamente la costante dielettrica del vuoto e la costante dielettrica  C

0 r

d

relativa del materiale dielettrico, S è l’area delle piastre, e d la loro distanza.

La superficie S misura 1 mm2con incertezza estesa del 10 % (dato fornito dal costruttore con confidenza al  95 %) mentre la distanza è d=45 μm, misurata con risoluzione 1 μm.

La costante dielettrica del vuoto è ε0 =8.8542 10-12 F/m, nota con incertezza trascurabile.  Si ricavi il valore di misura della costante dielettrica relativa εr del dielettrico e la sua incertezza tipo.

3C) Una misura indipendente della costante dielettrica dello stesso materiale ha fornito come risultato  εr=4.40(40). Si discuta la compatibilità tra le 2 misure.

3D) Si ricavi la miglior stima della costante dielettrica relativa εr e la sua incertezza, assoluta e relativa.

pag. 3/4

(25 min) Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4) Con un oscilloscopio digitale (200 MHz, 2 canali) si vuole caratterizzare in frequenza un filtro  passa-basso a singolo polo, con banda passante 2 MHz. Per effettuare la misura si utilizza un generatore di  funzioni (sinusoidi) con ampiezza di picco di 1 V, frequenza variabile tra 100 kHz e 1 GHz, con sovrapposta  una tensione continua (offset). L’offset è instabile e varia “lentamente” tra ±0.5 V fluttuando su tempi  dell’ordine dei minuti.

4A) Che cosa limita la massima frequenza acquisibile da un oscilloscopio digitale? 4B) Descrivere la modalità di misura, con impostazioni e scale da scegliere per l’oscilloscopio a seconda  delle diverse misure effettuate.

4C) Si desidera misurare anche lo sfasamento indotto dal filtro alla frequenza nominale del polo (frequenza  di taglio). Si descriva la misura, indicando tutte le impostazioni dello strumento utili a visualizzare i segnali di  misura e riportando la schermata corrispondente dell’oscilloscopio.

la misura? Che cosa cambierebbe?

4D) Se il filtro da caratterizzare avesse invece una banda passante di 200 MHz, si potrebbe ancora effettuare  8

7

6

5

4

3

2

1

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pag. 4/4