CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Mercoledì 15 luglio 2020

Prof. Cesare Svelto	AA 2019/2020

Tempo a disposizione 1 h 05 m	Aula Internet ore 15.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________

Laurea-anno:   FIS-2°                                Matr. e firma  __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=13    Es.1=10    Es.2=10              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

SOLUZIONI

(35 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Una DAQ (8 canali single-ended, s.e., e 4 differenziali) usa un ADC ad approssimazioni successive con dinamica +/-1 V, 12 bit, e massima velocità 200 kSa/s. E’ anche disponibile un singolo attenuatore d’ingresso (utilizzabile per un solo segnale) con attenuazione A=0.2 V/V. Si vogliono acquisire i seguenti segnali:

s1)	v1 da termocoppia con dinamica [-40 °C, +400 °C] e 10 μV/K con uscita nulla a 273 K;

s2)	v2 segnale audio Right +/-3 V;

s3)	v3 segnale audio Left +/-3 V;

s4)	v4 tensione di rete europea attenuata di 80 dB;

s5)	v5 tensione di un oscillatore sinusoidale +/-1 V a 0.5 MHz;

1A)	Motivare quanti e quali segnali è possibile acquisire (in modalità s.e. o differenziale)?

1B)	Scegliere per i segnali acquisiti i guadagni ottimali tra i disponibili: G(dB)=[0,+/-6,+/-10,+/-20,+/-40].

1C)	Di quanto risultano sovracampionati i segnali audio? (“sovracampionati” rispetto alla minima frequenza di campionamento necessaria)

1D)	Quanto vale l’incertezza, assoluta e relativa, sull’ampiezza di picco dei segnali audio acquisiti?

1E)	Se l’ADC ha un rumore interno pari a 375 μV (valore efficace), quanti sono i suoi bit equivalenti?

1F)	Sul segnale a termocoppia si aggiunge un rumore di 375 μV (valore efficace). Considerando l’ADC “ideale”, a quanti bit equivalenti avviene l’acquisizione del segnale di temperatura sul canale e segnale 1?

21A)	Osserviamo immediatamente che il segnale s5, tensione v5 sinusoidale con frequenza 0.5 MHz, ha una frequenza troppo elevata per essere acquisito con la scheda DAQ (anche utilizzando un solo canale potremmo campionare a 200 kSa/s mentre la frequenza di s5 richiederebbe un campionamento ad almeno 1 MSa/s). Dunque s5 non può essere acquisito correttamente: è troppo veloce per l’ADC impiegato.

Il segnale di temperatura s1, presumibilmente lento e con banda inferiore all’hertz (o al più una decina di hertz) non pone limiti di velocità per l’acquisizione.

I segnali audio s2 e s3 hanno banda limitata a 20 kHz (limite della banda audio) e dunque, per rispettare il teorema del campionamento, devono essere acquisiti ad almeno 40 kSa/s.

Il segnale di rete s4, è una sinusoide a 50 Hz e dunque, per rispettare il teorema del campionamento, deve essere acquisito ad almeno 100 Sa/s.

E’ possibile acquisire 4 segnali, da s1 a s4, anche tutti in modalità differenziale (cosa spesso necessaria per il segnale della termocoppia e operazione che in generale limita il rumore acquisito) adottando una frequenza di campionamento di almeno 40 kSa/s. La scheda, in acquisizione a 4 canali, consente una massima frequenza di acquisizione di 200 kSa/s/4=50 kSa/s per ciascun segnale acquisito.

31B)	I guadagni disponibili, usando unità lineari, sono [0.01, 0.1, 0.316, 0.5, 1, 2, 3.16, 10, 100] V/V.

Per il segnale s1, dal range di temperature misurabili T=[-40, +400] °C e tenuto conto della sensibilità S=10 μV/K, si deduce un range di tensioni acquisibili v2, che è D2=S·T=[-0.4, +4] mV. Dividendo la dinamica dell’ADC per la dinamica del segnale d’ingresso si ottiene il guadagno teorico ideale: G1,ideale=(1 V)/(4 mV)=250≅48 dB, dunque conviene scegliere il guadagno disponibile G1=100=40 dB.

Per i segnali s2 e s3, ancora una volta dividendo la dinamica dell’ADC per la dinamica del segnale d’ingresso si ottiene il guadagno teorico ideale G2e3,ideale=(1 V)/(3 V)=0.333≅9.5 dB, dunque occorre scegliere il guadagno disponibile G2=G3=0.316=10 dB.

Per il segnale s4, la tensione di rete in Europa ha valore efficace 220 V e dunque valore di picco ~311 V, che una volta attenuata di 80 dB (fattore 104 in ampiezza) diviene ~31.1 mV. Per fare rientrare la dinamica d’oscillazione (±0.0311 V) entro la dinamica dell’ADC occorre un guadagno teorico ideale: G4,ideale=(1 V)/(31.1 mV)≅32≅30 dB, dunque occorre scegliere il guadagno disponibile G4=10=20 dB.

In nessun caso risulta opportuno/conveniente impiegare l’attenuatore esterno (A=0.2 V/V).

11C)	Stante che per campionare correttamente i segnali audio occorrono almeno 40 kSa/s, come già visto, se si adotta la massima frequenza di campionamento di 50 kSa/s il sovracampionamento è KSC=fSa/fSa,MIN=50/40=1.25 (o +25 %). Se invece si campionasse a soli 40 kSa/s, che è il minimo necessario, il sovracampionamento per i segnali audio sarebbe KMIN,SC=fSa/fSa,MIN=10/40=1 (o +0 %).

11D)	La quantizzazione

e risoluzione dimensionale dell’ADC è ΔV=D/2n=(2 V)/4096=488 μV≅0.5 mV. Stante il guadagno scelto, G=0.316, la risoluzione dimensionale sui segnali audio d’ingresso è ΔVIN=ΔV/G≅1.54 mV. L’incertezza assoluta è u(VIN)=ΔVIN/≅446 μV e l’incertezza relativa al valore di picco è ur(VIN)=u(VIN)/Vp≅(446 μV)/(3 V)=149×106≅150 ppm.

1.51E)	Per l’ADC uq=σq=ΔV/≅141 μV e dunque σ 2q=(ΔV)2/12≅1.99×10-8 V2. Il rumore aggiunto nell’acquisizione (“aggiunto” rispetto alla sola quantizzazione), e qui dovuto esclusivamente al rumore interno dell’ADC VN,INT=375 μV, è σ 2N=σ 2N,INT=V 2N,INT≅1.41×107 V2. Per il calcolo dei bit equivalenti possiamo usare la formula che li esprime in funzione del rapporto tra rumore aggiunto e rumore di quantizzazione: ne=n - 0.5⋅log2(1+σ 2N/σ 2q)≅12 - 0.5·log2(1+7)=12 - 1.5=10.5 bit (si perdono 1.5 Bit).

1.51F)	Il rumore aggiunto sul segnale di tensione della termocoppia è proprio uguale al rumore interno dell’ADC (esclusa la quantizzazione). Dobbiamo però osservare che il segnale della termocoppia, e così pure il suo rumore, sono amplificati del guadagno applicato al canale 1, G1=100, e pertanto il rumore aggiunto risultante è determinato da σ 2N=G2·σ 2N,EXT=G2·V 2N,EXT≅1.41×103 V2. Calcolando nuovamente i bit equivalenti otteniamo: ne=n-0.5⋅log2(1+σ 2N/σ 2q)≅12-0.5·log2(1+70800)≅128=4 bit (si perdono 8 Bit).

(30 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Si consideri il circuito mostrato in figura. I parametri circuitali sono: ω=1 krad/s, E1=8sin(ωt) V, E2=12cos(ωt) V, A=7cos(ωt) A, R1=4 Ω, R2=2 Ω, R3=4 Ω, C=500 μF, L=1 mH. Vogliamo ricavare la corrente i(t) nel condensatore come indicata in figura.

2A)	Ricavare il fasore I corrispondente alla corrente i(t).

2B)	Esprimere la corrente i(t) in forma analitica e numerica.

2C)	Esprimere in formule e calcolare numericamente tutte le potenze [complessa S, attiva P, reattiva Q, nel tempo p(t)] assorbite dal condensatore.

2D)	Con riferimento a un circuito resistivo in regime costante, enunciare il teorema di Millman indicando la formula corrispondente.

42A)	Conviene passare al dominio dei fasori, dove avremo E1=-j8 V, A=7 A, E2=12 V. Per analizzare il circuito possiamo trasformare i due generatori di tensione (con resistenza serie) nei corrispondenti generatori di corrente (con resistenza parallelo). In questo modo si evidenzia una rete binodale tra i nodi A e B, come mostrato nella figura seguente, ed è possibile ricavare la tensione VAB (come fasore) impiegando il teorema di Millman. Nota la tensione VAB applicata al condensatore C, si ricava poi la corrente cercata: prima il suo fasore I e poi l’andamento nel tempo i(t).

Con ITOT=E1/R1-E2/R2+A=j8/412/2+7=(1-j2) A, ZC=1/(jωC)=-j2,5 Ω, ZR=R1//R2/R3=1 Ω e ZL=jωL=j1 Ω. Applicando il teorema di Millman alla rete binodale tra i nodi A e B, otteniamo la tensione:

VAB==(1.6j1.2) V

dove Ik sono le correnti di corto circuito dei singoli rami e Yk le ammettenze dei rami. Il fasore della corrente è I=VAB/ZC=(0.6+j0.8) A=1⋅ej0.9273 A con modulo ⏐I⏐=1 A e fase ∠I=0.9273 rad.

12B)	La corrente i nel tempo è

i(t)=⏐I⏐cos(ωt+∠I)=1·cos(1000t+0.9273) A=1·cos(1000t+53°) A

32C)	La potenza complessa ai capi di un bipolo è S=(1/2)VI* utilizzando, come sopra, i fasori di tensione e corrente con i valori di picco mentre è S=VI* con i valori efficaci. Abbiamo utilizzato i valori di picco, più utili per ricavare direttamente l’ampiezza di picco della corrente i(t). Per il condensatore la potenza complessa è

S=(1/2)VI*=(1/2)VABI*=0.5·(1.6j1.2)(0.6-j0.8)=(0-j1) VA=P+jQ

da cui si ricava immediatamente la potenza attiva P=0 W, giustamente nulla come deve essere per un condensatore che è un elemento reattivo, e la potenza reattiva Q=-1 VAR. L’angolo di fase della potenza complessa è ϕ=∠S=π/2≅1.57 rad=90 °, come previsto per un carico capacitivo dove ∠ZC=∠jωC=π/2.

Indicando con Im e Vm i valori massimi, o di picco, di corrente e tensione sul bipolo, la potenza (oscillante o istantanea) in funzione del tempo, p(t)=v(t)i(t), risulta

p(t) ==

= =

= P + ⏐S⏐cos(2ωt+θi+θv) = 1·cos(2000t+16°)

dove P è la potenza media (o attiva) e S=⏐S⏐ è la potenza apparente: qui S=0.5VmIm=g0.5I2m/(ωC)=1 VA.

Quindi, la potenza istantanea è p(t)=1·cos(2000t+0.92730.6435) VA=1·cos(2000t+0.2838) VA, essendo θv=∠VAB=0.6435. Oppure p(t)=1·sin(2000t+1.8546) VA e naturalmente 0.28381.8546=π/2.

22D)	Per la risposta di Teoria, vedi Libri, Lucidi, e Appunti del Corso.