CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Mercoledì 10 febbraio 2021

Prof. Cesare Svelto	AA 2019/2020

Tempo a disposizione 1 h 15 m	Aula Internet ore 11.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello):  ________________

Laurea-anno:   FIS-2°       Codice Persona e firma  __ __ __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=12    Es.1=4    Es.2=6    Es.3=10           TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

Per agevolare la correzione su file PDF, è importante indicare con ordine tutti i sottopunti a cui si da risposta (o se non si da risposta a un sottopunto esso deve risultare comunque indicato, in ordine, come 1C🡪0 o 2A)🡪0 etc.)

SOLUZIONI

(20 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Il circuito elettrico mostrato in figura si trova in regime stazionario per t<0 con l’interruttore chiuso. Al tempo t=0 l’interruttore viene aperto. I parametri del circuito sono: VS1=10 V, IS=5 A, VS2=15 V, R1=5 Ω, R2=3 Ω, L=10 mH.

i(t)

1A)	Illustrando e commentando i passaggi analitici svolti, e le ragioni dell’operato, si ricavino il valore iniziale e il valore finale della corrente i(t): i(0+) e i(∞).

1B)	Ricavare la costante di tempo τ del transitorio del circuito.

1C)	Si calcoli la potenza p1,E(t) erogata dal resistore R1 al tempo t=2.5 s.

31A)	Il circuito per t<0 e dunque anche in t=0 è mostrato in figura (l’induttore a regime è cortocircuitato).

1	L’interruttore chiuso, cortocircuitato, assorbe tutta la corrente del generatore di corrente e disaccoppia il generatore di tensione di sinistra da quello di destra. Applicando la legge di Ohm al resistore R2, la corrente che lo attraversa è i(0)=VS2/R2=5 A ed essa è pari al valore iniziale della corrente i, dato che i(0+)=i(0)=i(0) essendo la corrente variabile di stato per l’induttore.

2	Ricaviamo adesso il valore finale, o di regime, per la corrente i. Per fare ciò cortocircuitiamo ancora l’induttore (corto circuito in regime costante) e calcoliamo il valore della corrente i(∞) nel ramo in basso del circuito. Il circuito equivalente, con le opportune trasformazioni di generatore, è mostrato in figura:

Dapprima il generatore di tensione VS1 con in serie R1 è stato trasformato in un generatore di corrente VS1/R1 con in parallelo la resistenza R1. Tale generatore, posto in parallelo a IS, consente di sommare le due correnti ottenendo ITOT=VS1/R1+IS. Di nuovo trasformiamo il generatore di corrente ITOT con in parallelo R1 in un generatore equivalente di tensione VTOT=R1ITOT=R1⋅(VS1/R1+IS)=VS1+R1IS con in serie una resistenza R1. A questo punto la corrente cercata è

i(∞)==6.25 A

21B)	Ricaviamo il valore della costante di tempo τ del circuito. Per fare ciò dobbiamo ricavare la resistenza equivalente Req vista ai capi dell’induttore L. Cortocircuitiamo i generatori di tensione (corto circuito) e apriamo il generatore di corrente (circuito aperto) e togliamo dal circuito l’induttore per valutare la resistenza vista ai suoi capi. Il circuito equivalente ottenuto è mostrato in figura:

Req=R1+R2=8 Ω e τ =L/Req=1.25 ms.

21C)	Essendo t=2.5 s>>τ, risulterà i(t)≅i(∞)=6.25 A e la corrente in R1 è i1(t)=i(t)IS=6.255=1.25 A. Pertanto la potenza assorbita dal resistore R1 è p1,A(t)=p1(t)=R1·[i(t)]2=7.8125 W≅7.8 W e la corrispondente potenza erogata dal resistore R1 è p1,E(t)=p1,A(t)≅7.8 W.

Tot=7 sottopunti: moltiplicare per 10/7 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.

(20 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Il circuito rappresentato in figura in notazione dei fasori opera in regime sinusoidale permanente con:

v(t)=4cos(ωt) V e i(t)=2sen(ωt) A.

L=5 mH

R1=10 kΩ

R2=R3=20 kΩ

C=200 F

=2 krad/s

2A)	Utilizzando i valori efficaci, determinare il fasore della corrente I, della tensione V, e della corrente IL.

2B)	Indicare modulo fase, con formule e valori, del fasore IL.

Ricavare la funzione iL(t) come cosinusoide con ampiezza e fase indicati prima in formule e poi sostituendo i valori numerici del caso.

2C)	Scrivere in formula e ricavare numericamente la potenza complessa S erogata dal generatore V.

42A)	I fasori (per i valori efficaci) della corrente e della tensione, dei generatori assegnati, sono I=(2/)ejπ/2 A=j2/ A≅-j1.414 A e V=4/ V≅2.828 V. Il circuito è equivalente ai due mostrati nella figura sottostante: dopo le prime equivalenzeserie ed equivalenzeparallelo per le impedenze, si è poi passati da generatore di Norton al generatore di Thévenin attraverso una trasformazione di generatore.

Lavorando alla frequenza angolare ω=2 krad/s le impedenze complesse degli elementi reattivi sono ZL=jωL=j10 Ω e ZC=1/jωC=j2.5 Ω. Nel circuito equivalente otteniamo

Z1=R1+R2+jωL=(30000+j10) Ω=(30+j0.01) kΩ

Z2=ZC//R3==(3.125×104j2.5) Ω=ZTh

Notiamo subito che ⎪ZTh⎪<<⎪Z1⎪ e ⎪ZTh⎪<<R2. Essendo le tre impedenze poste in serie, e dunque percorse dalla stessa corrente, la tensione ai capi di ZTh sarà dunque decisamente inferiore rispetto a quella ai capi delle altre due impedenze. In particolare, calcolando la tensione VTh otteniamo:

VTh=ZThI=Z2I=(3.535j4.419×104) V

La corrente nell’induttore, come fasore in forma analitica e poi numerica, è

==(0.2121j3.830×105) mA

32B)	Dal fasore della corrente ricavato al punto precedente, possiamo esprimere modulo e fase come

1	⎪IL⎪==0.2121 mA≅212 μA

1	∠IL==1.8×104 rad=0.18 mrad=0.01 °

A questo punto la cosinusoide della corrente nell’induttore si può scrivere come

1	iL(t)=ILcos(ωt+θi)≅212cos(2×103t0.01°) μA≅300cos(2×103t1.8×103) μA

circa metà punti per le formule e metà per i calcoli

22C)	La potenza complessa “erogata” dal generatore, dato il verso della corrente IL uscente dal generatore, è

1+1	S==[2.828 V]⋅[(0.2121+j3.829×105) mA]≅(6.0×104+j1.1×107) VA≅(0.6+j0.11×103)×103 VA

circa metà punti per le formule e metà per i calcoli

Tot=9 sottopunti: moltiplicare per 10/9 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.

(da tenere poco in considerazione eventuali errori di conto con i numeri complessi)

(resta importante il procedimento generale, i passaggi, e le formule ricavate)

(35 min)	Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Una scheda di acquisizione dati (DAQ) ha 4 ingressi, dinamica fissa ±5 V (niente guadagni), 14 bit, 20 MSa/s massimi in acquisizione a singolo canale, 1o2o4 canali acquisibili “simultaneamente”, banda analogica 33 MHz. Si devono misurare i seguenti tre segnali

- V1:  tensione di rete attenuata di 40 dB;

- V2:  onda quadra, con livello basso -100 mV e livello alto +400 mV, e frequenza 33 Hz;

- V3:  tensione di una batteria da 9 V (pila “ a transistor”) nota come VB=9.123 456(56) V.

3A)	Se l’ADC impiegato è del tipo ad approssimazioni successive, si calcoli il tempo TSB che occorre per decidere il valore del singolo bit meno significativo.

3B)	Si disegni lo schema a blocchi dell’ADC ad approssimazioni successive e se ne illustri brevemente il principio di funzionamento.

3C)	A piena dinamica d’ingresso, quanto vale la risoluzione adimensionale e quella dimensionale?

3D)	Si valuti l’incertezza relativa nella misura dell’ampiezza piccopicco dell’onda quadra.

3E)	Si ricavino le potenze, sia in watt che in dBm, dei tre segnali misurati su un carico RL=50 Ω.

3F)	Il rumore aggiunto della DAQ è VN=7 mV (valore efficace), si calcoli il numero di bit equivalenti?

3G)	Si valuti il numero di punti acquisibili per periodo sull’onda sinusoidale (acquisendo tutti i segnali).

3H)	Nella misura della tensione della batteria, immaginando di poter impiegare un guadagno d’ingresso G3=-6 dB, si esprima precisamente il valore V3,DAQ letto dall’ADC ed espresso al livello del microvolt.

II23A)	L’ADC considerato riesce a convertire valori di tensioni con frequenza fsample=20 MSa/s il che comporta un tempo di conversione Tsample=1/fsample=50 ns. 	In un ADC ad approssimazioni successive con n bit, il tempo di ogni singola approssimazione (e quindi occorrente per la decisione di ciascun singolo bit) è TSB=Tsample/n=(50 ns)/14≅3.57 ns~3.6 ns.

33B)	Per la risposta di Teoria, si vedano Libro, Lucidi, e Appunti del Corso.

23C)	La DAQ, operando con n=14 bit e dunque N=2n=16348 livelli, ha una risoluzione adimensionale δ=1/N=1/2n=1/16384≅6.1×107=61 ppm~60 ppm.

Sulla dinamica D=±5 V=10 V la risoluzione dimensionale è ΔV=D/2n=(10 V)/16348≅610 μV~0.6 mV.

33D)	L’incertezza di quantizzazione, con cui la scheda misura una qualunque tensione in ingresso VIN, è u(VIN)=uq=σq=ΔV/≅176 μV=180 μV. La misura dell’ampiezza picco-picco deriva dalla differenza tra l’ampiezza di picco (MAXimo)e l’ampiezza di valle (MINimo): VIN,PP=VIN,MAXVIN,MIN. Nel caso considerato VIN,PP=(0.4 V)(0.1 V)=0.5 V. L’incertezza assoluta su tale misura, differenza tra due misure di tensione è u(VIN,PP)=[u2(VIN,MAX)+u2(VIN,MIN)]1/2=[u2(VIN)+u2(VIN)]1/2=u(VIN)≅250 μV=0.25 mV e dunque la corrispondente incertezza relativa è ur(VIN,PP)=u(VIN,PP)/VIN,PP=(0.25×103)/(0.5)=5×104=500 ppm.

33E)	Le potenze elettriche corrispondenti ai tre segnali di tensione su un carico RL=50 Ω sono:

P1=(V1,eff,rete/100)2/(RL)=(2.2)2/50=[(220)2/50×104]=97×103 W=97 mW=+19.9 dBm~+20 dBm

P2==1.7 mW=+2.3 dBm

P3==≅1.665 W=+32.2 dBm

In particolare la potenza (media) P2 è calcolata come somma delle potenze sul ½ periodo di onda al livello basso (V2,LOW2/RL) e sul ½ periodo di onda al livello basso (V2,HIGH2/RL), pesate con la rispettiva durata relativamente al periodo. Entrambi i pesi sono quindi pari a 1/2=0.5.

23F)	Il rumore di quantizzazione ha deviazione standard σq=uq e varianza σ 2q=Nq=3.1×108 V2.

La varianza del rumore aggiunto è σ 2N=Nagg=V 2N=4.9×105 V2. Il numero di bit equivalenti è infine:

ne = n0.5⋅log2(1+Nagg/Nq) = n0.5⋅log2(1579) ≅ 8.67 bit ~ 8.7 bit (si “perdono” circa 5.3 bit).

23G)	La scheda DAQ può acquisire 1°2°4 canali e dunque per misurare i 3 segnali in questione occorre una acquisizione a NCH=4 canali. La frequenza di campionamento su ciascun canale è fS,CH=fsample/NCH=5 MHz. Il numero di punti NP acquisiti in un periodo sull’onda sinusoidale a frequenza f1=50 Hz è allora NP=T1/TS,CH=fS,CH/f1=(5 MHz)/(50 Hz)=105=100 000 punti.

23H)	Senza guadagni d’ingresso (di fatto qui occorre una attenuazione) la scheda non riesce a misurare correttamente la tensione della batteria perché questa (VB=9.123 V) è al di fuori della dinamica dell’ADC (±5 V). Impiegando il guadagno indicato, G3=6 dB=(1/2)(in ampiezza), la tensione in arrivo all’ADC vale VIN,ADC=VB/2=4.561728 V. Il numero di livelli con cui la tensione V=VIN,ADC viene letta è N=V/ΔV=7473.935…, corrispondente a un numero di livelli (approssimato per difetto come avviene nell’ADC ad approssimazioni successive studiato) *N={N}=7473, dove {x} indica la “parte intera” del numero x. Il valore letto dell’ADC della DAQ per la tensione V3, dopo la conversione A/D a 14 bit, è V3,DAQ=*N·ΔV=4.561 157 V, espresso al livello del microvolt.

Tot=19 sottopunti: moltiplicare per 10/19 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.