CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Giovedì 6 Luglio 2023

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 2 h		Aula T.2.1 ore 11.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°               Matr. e firma  __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=6    Es.1=7    Es.2=6    Es.3=6    Es.4=8              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc..

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(30 min)		Esercizio 1

1A)	Trovare l’equivalente di Norton tra i nodi A e B del circuito sotto indicato: I0 = 3 A,   R1 = 1 Ω,   R2 = 2 Ω.

R=R1

R1

R2

R1

R1

I0

V

1B)	Ricavare la tensione V indicata in figura.

61A)	Innanzitutto dobbiamo ricordare le equazioni caratteristiche dell’OP-AMP ideale: I+=I-=0, V+=V-, e Vo “qualsiasi” (almeno entro i limiti della tensione di alimentazione dell’amplificatore).

Volendo ricavare i parametri del generatore equivalente di Norton tra i morsetti A e B, dobbiamo trovare la corrente di corto-circuito (Ic.c.=IN) e la resistenza equivalente (REQ=RN) sempre tra a A e B.

2 	Per ricavare la corrente di c.c. circolante tra A e B, poniamo un c.c. tra i due morsetti e ricaviamo la corrente, come mostrato in figura:

Per il c.c. risulta VB=V-=V+=0 🡪 VN=V-=0 🡪 Vo=0. Da V-=0 🡪 I2=0 e da Vo=0 e VB=0 🡪 I1=0.

Quindi la corrente di Norton è IN=Ic.c.=-I0=-3 A.

4 	Per ricavare la resistenza equivalente, passiviamo tutti i gen.indip. (quindi il gen.corr. da 3 A diventa un c.a.) e manteniamo i gen.dip. (quindi lasciamo “in funzione” l’OP-AMP). Applichiamo poi un gen. di prova (essendo presenti gen.dip.), ad esempio un gen. di tensione Vx tra i morsetti A e B, per ricavare la corrente corrispondente Ix, sempre tra i morsetti A e B, e da essa la resistenza equivalente REQ=Vx/Ix. Il circuito ottenuto è il seguente:

Dal partitore di tensione di Vo fino a massa, si ricava V+=V-=-Vx come:

V+==-Vx

Le correnti I2 e I1, indicate in figura, sono:

I2=V-/R1=-Vx/R1 		=-Vx numericamente, essendo R1=1 Ω

I1= 		=-1.5Vx numericamente, essendo R1=1 Ω

Applicando la KCL al nodo B, la somma delle correnti entranti fornisce 	I1-I2-Ix=0 e dunque Ix=I1-I2 che in base a quanto ricavato prima si può riscrivere come:

Ix=I1-I2=(-1.5Vx+Vx)/(1 Ω)=-0.5 Vx/(1 Ω) 		=-0.5Vx numericamente (e in Unità SI)

da cui la resistenza equivalente (e resistenza di Norton): 	RN=REQ=Vx/Ix=-2 Ω.

41B)	Dal generatore di Norton applicato ai morsetti A-B, secondo le convenzioni con la freccia della corrente uscente da A e dunque diretta da B ad A, si ricava immediatamente che V=VB-VA=VBA=-RNIN=-6 V.

In assenza dell’equivalente di Norton, tale valore della tensione V si può anche ricavare risolvendo il circuito originariamente assegnato e considerando un c.a. tra i nodi A e B. Il circuito è mostrato in figura:

In questo caso, Vo=+5/2VB=2.5VB (sempre per il partitore di tensione) e I1=(Vo-VB)/1=-1.5 VB (numericamente). Dalla KCL @B I2=I1+I0=1.5VB+3 e quindi VB=R1I2=1⋅I2=1⋅(1.5VB+3) da cui -0.5VB=3 e V=VB=-6 V.

SE uno studente utilizza entrambi i metodi, per verifica, ed ottiene il risultato corretto, dare +2.

SE spiega che si possono utilizzare entrambi i metodi, per verifica, ma non ottiene il risultato corretto, dare +1.

SE uno studente volesse sostituire l’OP-AMP con il suo modello circuitale ideale (con il gen.tens comandato in uscita a produrre Vo=AVDIFF), la cosa sarebbe possibile ─ma certamente più complicata─ e le soluzioni dovrebbero risultare uguali a quelle sopra proposte.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

2)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale con pulsazione ω=1 rad/s.

R=3 Ω,   L=1 H,   C=2 F,   v(t)=2cos(t+60°) V.

v(t)

L

R

R

i(t)

2A)	Si calcoli il fasore e l’andamento nel tempo della corrente (I e i(t)) nel condensatore come indicato in figura.

2B)	Si ricavi la potenza apparente S e la potenza reattiva Q assorbita dal condensatore.

2C)	Ricavare il bipolo equivalente di Thevenin ai capi del condensatore.

Si rappresenti il circuito equivalente indicando i valori VT e ZT.

52A)	Il circuito è alimentato da un unico generatore in alternata in regime sinusoidale con pulsazione ω=1 rad/s e il cui fasore è V=2(cos60°+jsin60°) V=(1+j) V≅(1+j1.7231) V. I valori delle impedenze del circuito sono ZR=R=3 Ω, ZC=1/(jωC)=-j0.5 Ω, ed infine ZL=jωL=j1 Ω. Sotto è indicato il circuito nel dominio dei fasori:

Con una trasf.gen. passiamo da tensione a corrente tra i morsetti indicati, ottenendo:

con la corrente IS=V/ZL=(-j) A≅(1.7321-j) A.

Con una ulteriore trasf.gen. passiamo da corrente a tensione tra i morsetti indicati, ottenendo:

con ZS=(R/2)//ZL==(0.4615+j0.6923) Ω e con VS=ZSIS=(1.4917+j0.7376) V.

Adesso il circuito ottenuto è a una sola maglia e il fasore della corrente I attraverso ZC si ricava agevolmente:

I = -VS / ( ZC + R + RS ) = (-0.4414-j0.1886) A

Quindi, l’andamento della corrente nel tempo è

i(t)=⏐I⏐cos(ωt+∠I)=0.48cos(t-2.738 rad) A=0.48cos(t-156.87 °) A

22B)	Nota la corrente nel carico ZC, si può ottenere la potenza complessa assorbita dal condensatore come

S = (1/2)VCI* = (1/2)ZC⏐I⏐2 = (0-j0.0576) VA

La potenza apparente è il modulo della potenza complessa e dunque S = 0.0576 VA.

La potenza reattiva, parte immaginaria della potenza complessa, è

Q = Im{S} = -0.0576 VAR = -57.6 mVAR

Alternativamente, e per verificare alcuni calcoli, dall’ultimo circuito si ricava

VC=-VS=(-0.0943+j0.2207) V, secondo la convenzione degli utilizzatori rispetto alla corrente I

e la potenza complessa è S = (1/2)VCI* = (0-j0.0576) VA.

32C)	Dall’ultimo dei circuiti equivalenti ricavato in precedenza è immediato ottenere il bipolo equivalente di Thevenin ai capi del condensatore (in circuito aperto). La tensione di Thevenin è VT=VC=-VS=-(1.4917+j0.7376) V e l’impedenza (serie) di Thevenin è ZT=ZEQ=R+ZS=(3.4615+j0.6923) Ω.

Oppure, anche partendo dal circuito originario, si ricavare l’impedenza equivalente ZEQ ai capi di C, spegnendo il gen.tens. (indipendente) e sostituendolo con un c.c., così da ottenere l’impedenza Thevenin che risulta ZT=ZEQ=R+(R/2)//ZL=(3.4615+j0.6923) Ω. Poi, si ricava la tensione di Thevenin come la tensione in c.a. ai capi del bipolo C (meglio con la polarità coerente con il verso della corrente I e dunque il + verso l’alto). Sempre partendo dal circuito originario nel dominio dei fasori, considerando ZC aperto e applicando un partitore di tensione tra R/2 e ZL (avendo osservato che R non è percorsa da corrente in quanto in serie con il c.a.), si ricava la tensione di Thevenin come VT=VC=-V(R/2)/[(R/2+ZL]=-(1.4917+j0.7376) V.

VT=(1.4917+j0.7376) V

ZT=(3.4615+j0.6923)

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 3

3)	Un tram della ATM tampona un’automobile collinearmente. L’auto, inizialmente ferma, ha massa valutata attraverso N = 16 misure ripetute: mA=1070 kg e deviazione standard campionaria pari a 1600 g. Da calcoli sulla energia elettrica assorbita dal tram prima dell’incidente, si ricava che la sua energia cinetica (prima dell’urto) era EC,T,1=215 kJ con incertezza estesa 700 J per k=2. Dopo l’urto, che si suppone perfettamente elastico, l’auto viene sbalzata in avanti con velocità vA,2=10 m/s, misurata con un telelaser con accuratezza dell’1 %. Un secondo strumento con risoluzione ∆v = 0.2 m/s misura per il tram una velocità residua (dopo l’urto) pari a vT,2=4.65 m/s.

Nota: Il pedice “T” indica il Tram e il pedice “A” indica l’Automobile. Si indicano con il pedice “1” le variabili prima dell’urto e con il pedice “2” le variabili dopo l’urto.

3A)	Si ricavino le incertezze tipo di tutte le variabili d’ingresso (vA,2, vT,2, mA, EC,T,1) e le corrispondenti misure.

3B)	Si ricavi la misura indiretta della massa mT del tram.

3C)	Lo stesso tram dell’incidente è stato pesato trasportandolo con un TIR speciale su una pesa per autoarticolati. La pesa mostra a display la massa misurata in decine, unità, e decimi di tonnellata (1 ton=103 kg). Per il TIR a vuoto la lettura numerica è 28.4 mentre quando sale il TIR caricato con il tram la lettura è 43.5. Si esprima la misura della massa del tram secondo la pressa (mT,p).

3D)	Si valuti la compatibilità di questa misura diretta della massa del tram con quella ricavata indirettamente nella prima parte dell’esercizio, ricavando il fattore di copertura minimo per la compatibilità.

3E)	Si stimi l’incertezza assoluta dell’incertezza della massa dell’auto.

Nota: Se non si è riusciti a risolvere la prima parte dell’esercizio, nel 3C) e 3D) si usi pure un valore di mT=15 ton con incertezza al 2 %.

23A)	Le variabili in gioco e le loro incertezze e misure sono:

- La velocità vA,2 la cui incertezza è pari a u(vA,2)=(1 %)× vA,2 = 1×10-2×10 m/s=0.1 m/s

La misura è vA,2 = (10.0 ± 0.1) m/s

- La velocità vT,2, la cui incertezza è pari a u(vT,2)= ∆s / = 0.2 (m/s) / ≅ 0.058 m/s

La misura è vT,2 = (4.650 ± 0.058) m/s

- La massa mA, la cui incertezza è pari a u(mA)=s/= 1600 g / 4 = 400 g

La misura è mA = (1070.0 ± 0.4) kg

- L’energia EC,T,1, la cui incertezza è pari a u(EC,T,1)= U(EC,T,1)/k = 700 J / 2 = 350 J

La misura è EC,T,1 = (215.00 ± 0.35) kJ

23B)	Per brevità indichiamo con E l’energia cinetica EC (“1”=”prima” e “2”=”dopo” il tamponamento).

L’energia (cinetica) dell’auto dopo l’urto è EA,2=(1070 kg)⋅(10 m/s)2=53.5 kJ con incertezza

ur(EA,2)=≅ 2 × 10-2= 2 % e dunque u(EA,2)=EA,2⋅ur(EA,2)=1.1 kJ.

Dalla conservazione dell’energia cinetica prima e dopo l’urto, si ha ET,1 + 0 = ET,2 + EA,2 e dunque l’energia cinetica del tram dopo l’urto è ET,2 = ET,1 - EA,2=(215-53.5) kJ=161.5 kJ. Dall’espressione funzionale dell’energia cinetica del tram dopo l’urto (somma quadratica delle incertezze dei due ingressi ET,1 e EA,2), si ricava la sua incertezza tipo come:

u(ET,2)= kJ ≅ 1.2 kJ

con una incertezza relativa

ur(ET,2)= ≅ 7×10-3=0.7 %

Si ricava allora

mT= ≅ 14 938 kg

con una incertezza relativa

ur(mT)= ≅2.6×10-2

ed infine

u(mT)=mT⋅ur(mT)≅388 kg~390 kg

Pertanto la misura indiretta della massa del tram fornisce come risultato mT=14.94±0.39 ton o meglio mT=(14.94±0.39)×103 kg.

23C)	La pesa misura con risoluzione Δmp=0.1 ton = 100 kg e dunque con incertezza u(mp)=Δmp/=29 kg.

La massa del tram misurata con la pesa è

mT,p=m(TIR+T),p-mTIR,p=(43.5-28.4)×103 kg=15.1×103 kg=15 100 kg

con una incertezza

u(mT,p)=u(mp) =41 kg

23D)	Valutiamo la compatibilità tra le due misure indipendenti della stessa grandezza fisica (massa del tram):

che esprimendo i valori di massa in kilogrammi diventa

≅ k⋅390

e dunque k≥(120/313)=0.41, il che evidenzia una compatibilità per fattori di copertura k=1, 2, 3.

Oppure, nel caso in cui non si sia riusciti a ricavare la misura indiretta della massa del tram, si possono usare i valori forniti nel testo, ovvero mT=15 000 kg e u(mT)=(15 000 kg)⋅2×10-2=300 kg, e in questo secondo caso la compatibilità diviene

≅ k⋅303

e dunque k≥(120/303)=0.33, il che evidenzia ancora una compatibilità per fattori di copertura k=1, 2, 3.

23E)	L’incertezza della misura ottenuta da misurazioni ripetute è

ur[u(mA)]= ==≅18 %

da cui l’incertezza assoluta è

u[u(mA)]= ur[u(mA)]⋅ u(mA)=72 g

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 4

4)	Con un oscilloscopio si misura l’onda quadra TTL (livelli 0-5 V) del clock a 250 MHz di un circuito digitale.

4A)	Si scelgano e si indichino, motivatamente, tutti i parametri dello strumento di misura per visualizzare a pieno schermo più di uno e meno di due periodi del segnale. Nota: disponibili AMP predefinite a passi 1-2-5 e non AMP variabile.

4B)	Si disegni nel riquadro predisposto la schermata oscillografica risultante nelle condizioni di misura, riportando tutti i parametri strumentali della misura in formato alfanumerico, appena fuori e destra dello schermo

4C)	Se il tempo di salita dell’onda quadra è circa 1/10 della durata dell’impulso alto di clock, si spieghi come e in particolare con quali livelli di tensione si deve misurare tRISE. Quale deve essere la banda passante dell’oscilloscopio per non distorcere tale misura?

4D)	Volendo misurare l’ampiezza di tensione corrispondente al 1/3 del gradino tra il livello basso (VL=0 V) e quello alto (VH=5 V), da cosa è limitata l’accuratezza limite teorica? Dopo avere motivato la risposta, si esprima la corrispondente misura VM con l’incertezza in notazione compatta ed espressa a due cifre decimali.

………………...……………………………….

P A R A M E T R I

34A)	L’accoppiamento del segnale è bene che sia in DC coupling per visualizzare tutte le componenti spettrali includendo eventuali offset o fluttuazioni lentamente variabili. Inoltre un accoppiamento in AC comporterebbe una traslazione del livello verticale ponendo lo zero a circa metà dell’ampiezza del gradino: questo non è necessario né opportuno. Avendo il clock una frequenza fC=0.25 GHz, il periodo del segnale a onda quadra è TC=1/fC=4 ns. Per rappresentare correttamente un periodo di 4 ns sulle 10 DIV orizzontali, è opportuno scegliere una amplificazione orizzontale AX=4 ns/10 DIV=0.4 ns/DIV🡪0.5 ns/DIV, così da vedere sullo schermo poco più di un periodo del segnale (circa il 20 % in più) e meno di due periodi. Con una escursione di ampiezza da 0 V a 5 V, l’amplificazione orizzontale corretta è AY=5 V/8 DIV=0.625 V/DIV🡪1 V/DIV. Il segnale occuperà 5 DIV verticali e 8 DIV orizzontali. Sull’asse verticale, converrà posizionare il livello di zero a una o due divisioni dal fondo (GND level=vertical level=-4 DIV o -3 DIV sotto l’asse centrale). Come segnale di trigger scegliamo l’unico segnale e dunque un trigger in modalità internal. Il livello di trigger va scelto tra 0 V e 5 V, meglio al centro dell’intervallo e su un fronte di salita/discesa. Scegliamo un livello di trigger VTR=2.5 V e, slope + (anche slope- andrebbe bene). Per visualizzare al centro dello schermo il fronte di salita, che poi dovremo misurare con precisione, scegliamo un pre-trigger al 50 %.

24B)	Con i corretti parametri strumentali, sopra individuati e sotto riassunti, la schermata oscillografica è:

…….…....……………………………….

P A R A M E T R I

coupling: DC

AX = 0.5 ns/DIV

AY = 1 V/DIV

GND level: 1a DIV dal basso

VTRIGGER = 2.5 V

pretrigger: 50 % 
(i.e. TR a centro schermo)

34C)	Secondo quanto indicato, il tempo di salita è tRISE≅0.1(TC/2)=0.2 ns. Per visualizzare a pieno schermo tale tempo di salita si può adottare uno zoom della scala orizzontale (ricorrendo al campionamento in Tempo Equivalente) e scegliere ad esempio una nuova amplificazione orizzontale AX,2=0.05 ns/DIV=50 ps/DIV (scala orizzontale molto “spinta”). Va bene mantenere il pre-trigger al 50 %, di modo da tenere centrato orizzontalmente sullo schermo il fronte di salita. I livelli di ampiezza che individuano tRISE sono al 10 % e al 90 % dell’ampiezza del gradino di tensione, che qui è pari a ΔVPP=5 V: allora i livelli di ampiezza da individuare sono V10%=0.1⋅ΔVPP=0.5 V e V90%=0.9⋅ΔV=4.5 V. A questo punto occorre misurare la distanza temporale tra t90% e t10%, corrispondenti ai tempi in cui la forma d’onda passa per V90% e t90%. Il tempo di salita tRISE=Δt10-90=t90%-t10% (≅0.2 ns, come visto in precedenza) può essere misurato contando le corrispondenti divisioni e sottodivisioni orizzontali (dovrebbero essere 4.0 DIV) oppure utilizzando i marker verticali e leggendo la distanza temporale mostrata digitalmente sullo schermo, oppure ancora utilizzando la funzione di misura predefinita MEAS-tRISE dell’oscilloscopio e leggendo comodamente il risultato a schermo.

Per non distorcere la misura di un tempo di salita del segnale occorre che il tempo di salita proprio dell’oscilloscopio sia decisamente inferiore (ad esempio di un fattore 10) rispetto al tempo di salita del segnale, data la composizione quadratica dei due tempi per ottenere il tRISE,MIS osservato e misurato sullo schermo: (tRISE,MIS)2=(tRISE,SEGNALE)2+(tRISE,OSC)2. Perché l’oscilloscopio abbia un tempo di salita abbastanza breve, occorrerà naturalmente che la sua banda passante sia abbastanza elevata, ricordando la relazione B≅0.35/tRISE. Dunque, imponiamo ad esempio tRISE,OSC<tRISE,SEGNALE/4=0.05 ns e di conseguenza BOSC≥(0.35/0.05)×109=7 GHz (avendo considerato 42=16>>1 0.35/4≅0.1) il che è oltre il limite dei più prestanti oscilloscopi digitali moderni (e.g. BMAX~60 GHz). Si deve dunque presumere che la misura del tempo di salita del segnale è di fatto “ritardata” dal tempo di salita e banda passante propri dell’oscilloscopio.

24D)	Nello strumento digitale, la singola misura di ogni livello di tensione è limitata dall’incertezza di quantizzazione. L’ampiezza da misurare è VM,THEORY=(1/3)⋅(VH-VL)=(5-0)/3≅1.6667 V. La scala verticale è impostata 1 V/DIV e dunque la risoluzione verticale è ΔV=(8 V)/(256 livelli)=31.25 mV, con una corrispondente incertezza (assoluta) di quantizzazione uQ=ΔV/=9.0 mV. Nella misura di VM, tale incertezza di quantizzazione pesa sia sulla misura del livello a (1/3)(VH-VL) che sulla misura del livello basso VL e pertanto, nel misurare la differenza tra i due livelli, l’incertezza composta della misura è u(VM)=uQ≅13 mV. La misura, con l’incertezza espressa in notazione compatta e a due cifre decimali, è VM=1.667(13) V.

Se l’oscilloscopio fosse analogico, la singola misura di ogni livello di tensione è limitata in risoluzione dalla risoluzione e acuità visiva dello sperimentatore. Questo può limitare la risoluzione a circa 1/80 della scala verticale: dunque ΔV≅0.1 DIV=0.1 V=100 mV nel nostro caso e con incertezza di quantizzazione uQ=ΔV/=29 mV. L’ampiezza da misurare è VM,THEORY=(1/3)⋅(VH-VL)=(5-0)/3≅1.6667 V. La. Nella misura di VM, tale incertezza di quantizzazione pesa sia sulla misura del livello a (1/3)VH che sulla misura del livello a (2/3) VH e pertanto, nel misurare la differenza tra i due livelli, l’incertezza composta della misura è u(VM)=uQ≅41 mV. La misura, con l’incertezza espressa in notazione compatta e a due cifre decimali, è VM=1.667(41) V, tre volte meno accurata di quella ottenibile con l’oscilloscopio digitale e calcolata in precedenza.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

Exercise ___ (continued)

[additional sheet for potentially “long” solutions to exercises]

LINK TO THIS PAGE AT THE PARTIAL ENDING OF THE CORRESPONDING EXERCISE

APPEND THE PAGE/PHOTO “CONTINUOUSLY” AFTER EACH EXERCISE IN THE PDF