IICIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Sabato 9 settembre 2023

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 1 hr 55 min		Aula T.1.1 ore 11.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:  FIS-2°    C.P. __ __ __ __ __ __ __ __  e firma  ____________________________________

Punteggi:    pre-compito=6    Es.1=5    Es.2=8    Es.3=6    Es.4=7              TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc..

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(20 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito indicato in figura è a regime per t<0 s e l’interruttore

si chiude al tempo t=0 s.

1A)	Calcolare la resistenza equivalente REQ vista dal condensatore

e la costante di tempo τ del transitorio.

1B)	Ricavare i valori iniziali e finali della variabile di stato

e scrivere l’espressione analitica e numerica di vC(t).

vC

1C)	Valutare l’energia EC nel condensatore a fine transitorio.

Mi

31A)	La resistenza equivalente del circuito, vista ai capi del condensatore, si ottiene spegnendo tutti i generatori indipendenti (gen.tens.→c.c. e gen.corr.→c.a.) e combinando tra loro le resistenze rimanenti. Dunque l’interruttore è chiuso (c.c. con v=0 e i qualsiasi) e il gen.corr. spento (i≡0 e v qualsiasi) si considera come un c.a.. Rimangono i 2 Ω=R2 direttamente in parallelo a C che vanno quindi combinati, in parallelo, con la resistenza serie Ra ottenuta dalla somma di R1=1 Ω, in alto, con quella RP=(2 Ω // 1 Ω), a sinistra nel circuito.

Ra=R1+RP=1+(2⋅1)/(2+1)=1+2/3=5/3 Ω; R2=2 Ω; REQ=Ra//R2=(5/3⋅2)/(5/3+2)=(10/3)/(11/3)=10/11 Ω≅0.91 Ω

La costante di tempo del circuito RC è τ =RC=REQ⋅C=30/11 s≅2.73 s.

R1

RP

R2

51B)	Calcoliamo la variabile di stato, vC, prima del transitorio. Nella situazione di regime, il condensatore si comporta come un c.a. e la corrente del generatore scorre tutta nel resistore R2=2 Ω posto in parallelo a C: pertanto, con il verso indicato nel circuito in Figura, si ottiene immediatamente il valore vC(t=0-)=-(2 Ω)⋅(1 A)=-2 V e per le proprietà di continuità della variabile di stato vC(0+)=vC(0)=vC(0-)=-2 V che è dunque il valore iniziale.

Per calcolare il valore finale, vC(t→∞ s), osserviamo che nuovamente il circuito si troverà a regime e con il condensatore equivalente a un c.a. ma, questa volta, con l’interruttore chiuso e dunque equivalente a un c.c.. La corrente del generatore vede due vie poste in parallelo: da un lato (verso l’alto) quella attraverso il resistore R1 da 1 Ω, in alto, e dall’altro lato (verso il basso) quella attraverso R2 in serie con RP=(2 Ω // 1 Ω), a sinistra nel circuito: Rb=R2+RP=2+(2⋅1)/(2+1)=2+2/3=8/3 Ω. Dobbiamo quindi calcolare il partitore di corrente tra R1 e Rb e poi considerare che la corrente I2 attraverso Rb sta anche tutta attraversando R2 per sviluppare su di essa, e anche ai capi del condensatore la tensione V2=R2⋅I2=-vC(∞). Dal partitore di corrente si ottiene I2=R1/(R1+Rb)⋅(1 A)=1/(1+8/3)=3/11 A. Quindi vC(∞)=-R2⋅I2=-6/11 V≅-0.55 V.

L’espressione analitica per la variabile di stato vC durante il transitorio è:

vC(t) = [vC(0+)-vC(∞)]exp(-t/τ) + vC(∞)

L’espressione numerica per la variabile di stato vC durante il transitorio è:

vC(t) = { [ -2+6/11 ]⋅exp(-11/30t[s]) -6/11 } V = {-16/11⋅exp(-11/30⋅t)-6/11} V ≅ { -1.46⋅exp(-0.37⋅t) -0.55 } V

21C)	L’energia elettrica immagazzinata nel condensatore è in ogni istante di tempo EC=(1/2)C[vC]2. Valutando questa energia a regime per t→∞ s, e dunque con vC(∞)=-6/11 V≅-0.55 V, otteniamo EC=0.5⋅3⋅36/121≅0.45 J.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 2

2)	In un circuito elettrico con soli resistori e un induttore di 	valore L=0.2 H si misura la tensione ai capi dell’induttore dopo l’apertura di un interruttore al tempo t=0 s.

Nei primi 20 ms del transitorio, si osservano i seguenti valori di tensione in funzione del tempo vL(t):

| t (ms) | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vL(V) | 4.9 | 4.0 | 2.2 | 0.812 | 0.245 |

2A)	Riportare i valori sperimentali in un diagramma cartesiano quantitativo.

2B)	Ricorrendo alla regressione lineare ai minimi quadrati, si individuino il valore iniziale vL0 e il valore finale vL∞ della tensione ai capi dell’induttore, la costante di tempo τ del circuito e la sua resistenza equivalente REQ.

N.B. In particolare in questa risposta, si indichino con cura tutti i ragionamenti e i passaggi svolti,
perché ciò è utile a valutare il procedimento seguito anche in assenza di un risultato finale corretto.

[solo se non si è riusciti a calcolare REQ al punto 2B), si usi nel seguito REQ=50 Ω]

2C)	Volendo visualizzare correttamente il transitorio del punto 2) sullo schermo di un oscilloscopio digitale, quali impostazioni dovremmo scegliere per lo strumento: indicarle tutte e motivando ciascuna scelta fatta.

2D)	A transitorio esaurito si applica in parallelo all’induttore (che è in parallelo a REQ) un generatore di corrente sinusoidale con ampiezza I0=2 A, frequenza f0=50 Hz, e fase iniziale ϕ0=π/3.

Si ricavino i fasori delle correnti nell’induttore, IL, e nella resistenza equivalente, IR.

Si calcolino la potenza apparente, attiva, e reattiva assorbite dai due bipoli.

22A)	Il diagramma cartesiano quantitativo (con assi X-Y scale graduate e valori numerici, grandezze rappresentate, e corrispondenti unità di misura) è mostrato nella Figura seguente con i valori o punti sperimentali indicati in rosso (la curva in blu è una interpolante qualitativa “ad occhio”):

42B)	Come ben noto, il transitorio di “scarica” della tensione v=vL ai capi di un induttore L, con valore di induttanza L e resistenza equivalente di valore R, avviene secondo la legge di decadimento esponenziale:

vL(t)=vL,0exp(-t/τ)+vL,∞=vL,0exp(-t/τ)      con costante di tempo τ =L/R

dove il valore finale della tensione è teoricamente zero in quanto L a regime (qui per t🡪∞) si comporta come un cc..

Dato che l’andamento dei punti sperimentali deve seguire una curva esponenziale, per linearizzare la relazione tra v e t occorre calcolare un logaritmo, meglio naturale, della tensione misurata. Si può allora passare a nuove variabili adimensionali, x=t/(1 ms) e y=ln[v/(1 V)], per poi ottenere tra le due nuove variabili x e y una relazione lineare:

y (t) = ln[vL,0(t)/(1 V)]-x/[τ /(1 ms)] =mx+q

Abbiamo scelto y=ln[v(t)/(1 V)]  e  x=t/(1 ms) e la retta ha parametri m=-1/τ /(1 ms) e q=ln[vL,0/(1 V)].

I punti sperimentali convertiti nelle nuove variabili adimensionali x e y sono pertanto:

Mi

| x = t / (1 ms) | 1 | 2 | 5 | 10 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| y = ln [ vL / (1 V) ] | 1.59 | 1.39 | 0.789 | -0.208 | -1.41 |

Applicando le formule della regressione lineare i minimi quadrati, ai 5 punti xi e yi della tabella, si ottiene:

m = -0.200 da cui τ  = -1/m ⋅(1 ms) = 5 ms

q = 1.787 da cui vL,0 = exp(q) ⋅(1 V) = 5.972 V ≅ 6 V

Si osservi come il valore ottenuto di vL,0≅6 V “torni bene” con il valore iniziale dell’andamento qualitativo mostrato nel grafico precedente. E anche la costante di tempo τ=5 ms sembra coerente con i valori di tensione misurata ai tempi 1τ=5 ms e 2τ=10 ms che sono circa, rispettivamente, il 37 % (e-1) e il 13.5 % (e-2) del valore iniziale.

Dato che per un transitorio del 1° ordine di tipo RL la costante di tempo è τ=L/R (con R=REQ), nota la costante di tempo si può prontamente ricavare la resistenza equivalente: REQ=L/τ =39.9 Ω≅40 Ω.

Riassumendo, le risposte ai quesiti di questo punto sono: vL,0≅6 V, vL∞=0 V, τ =5 ms, REQ≅40 Ω.

NOTA: con L=200 H, risulta invece REQ≅40 kΩ e i corrispondenti valori alternativi, evidenziati, al punto 3D).

32C)	Osserviamo che l’asse temporale della visualizzazione si deve estendere almeno da 1 ms (o poco prima), per il primo punto sperimentale, fino a 16 ms (o poco dopo), per l’ultimo punto sperimentale. Possiamo utilmente scegliere un asse temporale esteso da 0 ms fino a 20 ms e quindi individuare per l’oscilloscopio una amplificazione orizzontale AX=(20 ms)/(10 DIV)=2 ms/DIV. L’accoppiamento tra lo strumento e il segnale d’ingresso deve essere un accoppiamento in DC dato che le variazioni del segnale sono relativamente lente e anche perché vogliamo poter osservare la presenza di eventuali offset o derive lente. Osservando i punti sperimentali notiamo che il valore iniziale è certamente superiore a circa 5 V (e dal punto 2B abbiamo trovato vL,0≅6 V) mentre il valore finale, come previsto dalla Teoria per la tensione ai capi di un induttore a transitorio esaurito, deve essere vL,∞=0 V: pertanto, il salto di tensione da osservare sulla scala verticale dell’oscilloscopio può essere di circa ΔvTRANS=(vL,0-vL,∞)≅6 V. Per la scala verticale, occorre utilmente scegliere una amplificazione verticale AY=(6 V)/(8 DIV)=0.75 V/DIV🡪1 V/DIV e con il comando vertical position possiamo fissare lo zero della scala verticale o GND position alla prima divisione dal basso, di modo che l’asse di tensioni visualizzabili vada da -1 V (in basso sullo schermo) fino a +7 V (in alto sullo schermo). Il trigger deve necessariamente essere scelto con un pre-trigger, ad esempio al 50 %, per mostrare anche l’inizio del transitorio, e in questo caso con un livello di trigger VTR=+0.812 V (corrispondenti al punto misurato per t=10 ms che è al centro dell’asse orizzontale) e necessariamente con una pendenza negativa (slope -) dato che il transitorio è tutto “in discesa”. Se il pre-trigger scelto è diverso da 50 %, allora anche VTR sarà diverso e scelto conseguentemente ma sempre con slope -. Almeno teoricamente, è possibile scegliere un trigger con livello in prossimità del valore iniziale e senza pre-trigger, ma ciò è comporta la perdita di una parte iniziale del transitorio e rischi di desincronizzazione in presenza del rumore.

42D)	Trasformiamo il circuito operante in regime sinusoidale, con pulsazione ω=100π rad/s, nel dominio dei fasori:

Applicando il partitore di corrente al fasore I0 =2e jπ/3 A≅(1.000+j1.732) A del generatore, otteniamo i fasori IL e IR:

IR = I0 = (-0.0731+j1.6855) A   (0.9989+j1.7327) A

IL = I0 = (1.0731+j0.0465) A   (1.1031-j0.6359) mA   [o anche IL=I0-IR, che dà lo stesso risultato]

La tensione ai capi del parallelo è:

V = Z⋅I0 = (ZLZR)/(ZL+ZR)⋅I0 = (-2.922+j67.42) V ≅ (-3+j67) V   (40+j70) V      [o anche V = ZL⋅IL = ZR⋅IR]

La potenza apparente sui due bipoli è:

SR = ⎪SR⎪ = ⎪ (1/2)VRIR* ⎪ = ⎪57 VA   80 VA ⎪ = 57 VA   80 VA

SR = ⎪SL⎪ = ⎪ (1/2)VLIL* ⎪ = ⎪ j36 VA   j51 mVA ⎪= 36 VA   51 mVA

con potenze attive:

PR = Re{SR} = 57 W   80 W

PL = Re{SL} = 0 W       [≡0 come previsto dalla Teoria per un bipolo reattivo]

e infine con potenze reattive:

QR = Im{SR} = 0 VAR        [≡0 come previsto dalla Teoria per un bipolo resistivo]

QL = Im{SL} = 36 VAR   51 mVAR

TOT = 13 punti da essere scalati per ×10/13 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 3

3)	Con un fornelletto elettrico si riscalda 1 L (un litro) di acqua dalla temperatura ambiente, assunta pari a TAMB=25 °C con incertezza trascurabile, sino ad una temperatura finale TF. Si sa che il fornelletto è alimentato direttamente dalla tensione di rete spagnola e presenta una resistenza elettrica REL=121 Ω, con incertezza estesa di 3.6 Ω per un livello di confidenza del 99.7 %. Per ipotesi, tutta la potenza elettrica del fornelletto viene ceduta all’acqua (1 cal = 4.18 J per ΔT=1 in 1 g di acqua), senza altre dissipazioni, per un tempo di riscaldamento totale tTOT=5 minuti, misurato con un orologio analogico da polso con lancetta contasecondi e privo di non-idealità.

3A)	Una termoresistenza R=R(T), lineare con la temperatura e di valore R0=1 kΩ a T0=25 °C con coefficiente termico αT=(ΔR/R0)/ΔT=3 %/K, misura la temperatura finale: si alimenta R con una corrente I=1 mA, incerta a 1 ppm, e si legge la tensione ai suoi capi V=1.450 V con un DVM ideale a k3e½ cifre operante sul range di ±2 V. Si ricavi la misura della temperatura finale TF,A con l’incertezza in notazione compatta a una cifra decimale.

3B)	La temperatura finale dell’acqua viene misurata con un termometro a colonna di mercurio, con sensibilità di 1 mm/K, che nel passaggio dalla temperatura ambiente a quella finale si allunga di 14 mm. Gli allungamenti della linea di mercurio sono graduati ogni millimetro (risoluzione δL=1 mm per ogni lettura). Si ricavi la misura della temperatura finale TF,B, con l’incertezza ad una sola cifra decimale.

3C)	Si ricavi la misura della temperatura finale e l’incertezza tipo, come calcolata indirettamente: TF,C±u(TF,C).

3D)	Si discuta la compatibilità tra le tre misure di temperatura (TF,A, TF,B, TF,C), valutando i valori kMIN (con 3 cifre significative) per i diversi fattori di copertura minimi per la compatibilità. Si commenti il risultato ottenuto.

3E)	Si ricavi la miglior stima della temperatura finale TF e la sua incertezza standard, assoluta e relativa.

6

23A)	Il voltmetro digitale legge V=RI=1450 mV con risoluzione ΔV=1 mV e dunque con incertezza di quantizzazione u(V)=ΔV/=0.29 mV per una incertezza relativa uR(V)=u(V)/V≅200 ppm>>uR(I)=1 ppm. Se ne ricava R=V/I=1.45 kΩ, con incertezza di 200 ppm. Dal coefficiente termico della termoresistenza, si ricava la variazione di temperatura da TAMB=T0=25 °C che è ΔT=(ΔR/R0)/αT=(450/1000)/(3×10-2)=15 °C e pertanto TF,A=TAMB+ΔT=40 °C. Inoltre, l’incertezza relativa su ΔT sarà la stessa che si ha su ΔR (N.B. ΔR=450 Ω). In termin assoluti u(ΔR)=u(R), dato che R0 ha incertezza trascurabile, ma essendo ΔR~(1/3)R se ne deduce che uR(ΔR)=600 ppm~3uR(R)=200 ppm. Pertanto uR(ΔT)=uR(ΔR)=600 ppm con una incertezza assoluta u(ΔT)=6×10-4⋅(15 °C)~9×10-3 °C=9 mK. Poiché l’incertezza su TAMB è trascurabile, u(ΔT) è anche l’incertezza assoluta su TF,A e quindi u(T)F,A=0.009 °C.

Infine, la misura con la termoresistenza risulta TF,A=40.000(9) °C.

23B)	Il termometro a mercurio ha sensibilità S=ΔL/ΔT=1 mm/°C. Dato l’allungamento osservato, ΔL=14 mm, se ne deduce una variazione di temperatura ΔT=TF,B-TAMB=S⋅ΔL=14 °C e quindi TF,B=TAMB+ΔT=39 °C. La misura dell’allungamento ΔL della linea di mercurio comporta l’osservazione di due posizioni sulla scala graduata in millimetri, L1 e L2, e poi il calcolo della differenza ΔL=L2-L1. Ciascuna misura di lunghezza ha risoluzione δL=1 mm e quindi una incertezza di quantizzazione u(L1,2)=(1 mm)/=0.29 mm. Si deduce u(ΔL)=u(L1,2)=0.41 mm con incertezza relativa uR(ΔL)=0.41/14=3 %=uR(ΔT) e poi con incertezza assoluta u(ΔT)=3 %⋅(14 °C)=0.4 °C, che è anche pari alla incertezza su TF,B essendo u(T)≅0 per ipotesi.

Infine, la misura con il termometro a linea di mercurio risulta TF,B=39.0(4) °C.

23C)	La resistenza elettrica RELE ha una incertezza estesa U(RELE)=3.6 Ω=k⋅u(RELE) con k=3, per la confidenza al 99.7 % in un modello di probabilità normale. Pertanto, l’incertezza standard è u(RELE)=U(RELE)/k=1.2 Ω con una incertezza relativa uR(RELE)=u(RELE)/RELE≅1 %. La tensione di rete in Europa, e dunque anche in Spagna, ha un valore efficace VRETE=220 V con una incertezza non nota e che potremo assumere inferiore all’1 %.  La potenza elettrica del fornelletto è P=(VRETE,EFF)2/RELE=(220 V)2/(121 Ω)=400 W=0.4 kW (inferiore ai 3.5 kW di base per un impianto elettrico domestico).  L’incertezza sulla potenza è uR(P)=[4u2R(VRETE,EFF)+u2R(RELE)]≅ u2R(RELE)≅1 % per l’ipotesi fatta secondo cui u2R(VRETE,EFF)<<10-4. L’intervallo di tempo tTOT=5 min⋅(60 s/min)=300 s è misurato con risoluzione Δt=1 s, molto probabilmente sia sull’istante iniziale che sull’istante finale: pertanto u(tTOT)=⋅Δt/=Δt/≅0.41 s, con una incertezza relativa uR(tTOT)=(0.41 s)/(300 s)=0.14 %<<uR(P). La quantità di energia (energia termica, ovvero calore) fornita dal fornelletto all’acqua nel tempo di lavoro tTOT è E=Q=P⋅tTOT=120 kJ≅28.7 kcal ed essendo uR(tTOT)<<uR(P) si avrà uR(E)≅uR(P)≅1 %. Per innalzare la temperatura di 1 kg (=1 l) di acqua di 1 °C=1 K occorre una quantità di energia E1=4180 J=4.18 kJ e dunque la temperatura finale dell’acqua è TF,C=TAMB+E/E1⋅(1 °C)=25 °C+28.71 °C=53.71 °C (l’innalzamento di ~28.7 °C della massa 1 kg di H2O risulta anche dalle 28.7 kcal teoricamente interamente cedute dal fornelletto all’acqua). L’incremento di temperatura dell’acqua, come visto proporzionale a E e dunque anche a P, ha una incertezza relativa dell’1 % e allora u(TF,C)=uR(E)⋅(E/E1)⋅(1 °C)=uR(P)⋅(28.71 °C)≅0.29°C.

Infine, la misura indiretta dal calcolo del riscaldamento dell’acqua risulta TF,C=53.71 °C±0.29 °C≅53.7(3) °C.

23D)	Per verificare la compatibilità tra le 3 misure indipendenti, occorre valutare la compatibilità tra le possibili coppie di misure. Per 2 misure indipendenti m1±u(m1) e m2±u(m2), occorre valutare se

con un fattore di copertura ragionevole (k=1, 2, o 3)

Dai valori e dalle incertezze ricavate ai punti precedenti, si vede subito che la 3a misura sembra “piuttosto lontana”, anche rispetto alle rispettive incertezze, dalle altre due (e probabilmente sarà incompatibile con loro) mentre la 1a e la 2a misura appaiono “abbastanza vicine” tra loro (e probabilmente saranno compatibili l’una con l’altra).

Nel caso considerato abbiamo TF,A=(40.000±0.003) °C, TF,B=(39.0±0.41) °C, e TF,C=(53.7±0.3) °C:

per cui kMIN,A-B=2.44 🡪 1a e 2a mis. compatibili con k~2.5

per cui kMIN,A-C=46 🡪 1a e 3a mis. incompatibili

per cui kMIN,B-C=29 🡪 2a e 3a mis. incompatibili.

Le misure A e B sono tra loro adeguatamente compatibili, con k≅2.5, mentre la misura C è decisamente incompatibile (kCOMP~45 o 30) con ciascuna delle altre due. Questo avviene molto probabilmente perché la misura indiretta del riscaldamento dell’acqua non ha tenuto conto di alcune dissipazioni della energia del fornelletto che non hanno utilmente riscaldato il volume d’acqua considerato: infatti dal calcolo teorico risulta un riscaldamento “eccessivo” dell’acqua (incoerente con le altre due misure della temperatura finale).

23E)	La miglior stima della misura si ottiene dalle due misure compatibili (indicate genericamente con “mX/Y” e con incertezza u(mX/Y)), attraverso la loro media pesata con pesi 1/INC2:

m = mMP =  = 40.000 °C = TF = TF,A

con una incertezza della media pesata

u(m) =  = 0.003 °C = u(TF) = u(TF,A)

ed infine una incertezza relativa uR(m) =u(m)/m =7.5×10-5=75 ppm = uR(TF) = uR(TF,A).

N.B. Essendo il “peso” 1/u2(mA)>>1/u2(mB), si poteva dedurre anche senza calcoli che m≅mA [🡪 TF≅TF,A] e quindi anche che u(m)≅u(mA) [🡪 u(TF)≅u(TF,A)].

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

4A)	E’ assegnato il circuito sotto indicato: si calcolino la tensione VI e la tensione VX.

Se non si è riusciti a risolvere il circuito con gli OP-AMP, si può comunque svolgere il seguito assumendo VX=4/9 V

4B)	La tensione VX viene misurata con un DMM a 6 e ½ cifre, integratore a doppia rampa, bipolare, con portata P=20 V. Se il rumore e incertezza interni dello strumento sono di 10 volte superiori (come σ ) alla incertezza di quantizzazione, si esprima la misura VX,DMM con l’incertezza in notazione compatta a una cifra decimale.

4C)	La stessa tensione VX viene anche misurata con un oscilloscopio digitale, con amplificazioni a passi predefiniti 1-2-5-10, impiegando i due marker orizzontali (risoluzione digitale dettata dall’ADC e dalla scala e amplificazione verticale) e ricavando in questo caso la misura per differenza tra VX e il livello di GND, entrambi misurati. Si esprima la misura VX,OSC con l’incertezza in notazione compatta e ad una sola cifra decimale.

4D)	Per il DVM del DMM al punto 4B), si valuti la reiezione teorica massima in ampiezza espressa in dB, rMAX,dB, in una singola misura di tensione, per un disturbo sinusoidale con frequenza fD=222 Hz e ampiezza efficace VD,EFF=1/ V.

24A)	Il guadagno del 1° OP-AMP rispetto al generatore di tensione da 2 V è chiaramente G2=-2R/R=-2 mentre rispetto al generatore di tensione da 1 V il guadagno è G1=(1/2)⋅(3R/R)=+3/2, dove il fattore (1/2) deriva dal semplice partitore di tensione su due resistenze uguali. Il guadagno del 2° OP-AMP rispetto alla sua tensione d’ingresso VI è il guadagno dell’OP-AMP invertente e pari in questo caso a G=-(2R/9R)=-2/9.

Visti i guadagni degli OP-AMP, la prima tensione cercata è VI=G1⋅(1 V)+G2⋅(2 V)=(3/2-4) V=-5/2 V=-2.5 V (tensione intermedia) e la seconda tensione cercata è VX=G⋅VI=(-2/9)⋅(-5/2 V)=5/9 V≅0.555 555 556 V (tensione di uscita o finale).

Se non si è riusciti a risolvere il circuito con gli OP-AMP, come indicato nel testo dell’esercizio, si può comunque svolgere il seguito e dare le risposte successive assumendo VX=4/9 V≅0.444 444 444 V.

34B)	La dinamica del DMM usato da DVM è ±20 V, con indicazione del display fino a ±19.999 99 V (6 e ½ cifre, come indicato nel testo). La risoluzione del display, e in assenza di altre informazioni anche della misura è dunque ΔVDMM=10 μV con una corrispondente incertezza di quantizzazione uQ,DMM=(10 μV)/=2.9 μV≅3 μV. Le altre fonti di incertezza (“INT”=interne) dello strumento comportano una incertezza uINT,DMM=10⋅uQ,DMM=29 μV≅30 μV. Nella somma quadratica tra l’incertezza di quantizzazione e l’incertezza interna (in rapporto 1 a 100 in termini delle corrispondenti varianze σ 2), si può del tutto trascurare l’incertezza di quantizzazione dato che risultato ci interessa a una sola cifra significativa. L’incertezza di misura è uDMM=≅10⋅uQ,DMM≅30 μV (si noti a una cifra significativa). Considerata anche la risoluzione del display, per la misura con il multimetro il risultato è VX,DMM=0.555 56(3) V. Alternativamente, VX,DMM=0.444 44(3) V.

34C)	Nel caso di una misura con l’oscilloscopio digitale, visto che il valore misurato ha ampiezza ~0.55 V (o ~0.44 V) rispetto al livello di zero (GND≡0 V), occorrerà impiegare un coefficiente di deflessione verticale CY=0.1 V/DIV e dunque una dinamica di misura D=(8 DIV)⋅CY=0.8 V. Considerando n=8 bit di risoluzione per l’oscilloscopio digitale e N=2n=256 livelli di quantizzazione, la risoluzione dimensionale sulla singola misura di tensione con l’oscilloscopio è ΔV=D/2n=(0.8 V/256)≅3.125 mV con una corrispondente incertezza di quantizzazione uQ,OSC=(3.125 mV)/≅0.9 mV. La misura della differenza di potenziale tra VX e il livello di GND risente due volte dell’incertezza di quantizzazione dell’oscilloscopio e pertanto è il valore VX misurato dall’oscilloscopio ha una incertezza uOSC=≅1.27 mV=2 mV (si noti l’arrotondamento dell’incertezza a una cifra significativa, secondo quanto previsto dalla la Teoria dell’incertezza). Per la misura effettuata con l’oscilloscopio il risultato è VX,OSC=0.556(2) V. Alternativamente, VX,OSC=0.444(2) V.

24D)	Il disturbo sinusoidale ha una ampiezza di picco VD,0=VD,P=VD,EFF=1 V. Ricordando la Teoria della reiezione di uno strumento integratore al disturbo sinusoidale d’ingresso , si sa che il disturbo misurato dopo l’integrazione su un intervallo temporale TI è:

con     F(t0,ϕ)=sin(2πft0+ϕ)

Indipendentemente dalla combinazione tra frequenza del disturbo e tempo di integrazione, risulta evidente –ed è noto dalla Teoria- che il disturbo misurato minimo può anche essere uguale a zero (basta scegliere valori opportuni di t0 e ϕ per annullare la funzione F ). Dunque, senza dover effettuare alcun calcolo particolare e specifico per i numeri del problema, la reiezione teorica massima è pari a ∞, come per ogni misura con un DVM a integrazione. Questo risultato di r🡪∞ vale tanto in unità lineari quanto in dB: rMAX,lin=∞ e rMAX,dB=∞.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

Exercise ___ (continued)

[additional sheet for potentially “long” solutions to exercises]

LINK TO THIS PAGE AT THE PARTIAL ENDING OF THE CORRESPONDING EXERCISE

APPEND THE PAGES/PHOTOS “CONTINUOUSLY” FOR EACH EXERCISE IN THE PDF