CIRCUITI-_- E MISURE ELETTRONICHE	Mercoledì 17 gennaio 2024

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 1 hr 20 min		Aula 8.0.1 ore 11.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°               Matr. e firma  __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=8    Es.2=8    Es.3=9                       TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc..

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(20 min)		Esercizio 1

1A)	Ripetibilità, riproducibilità, stabilità: si forniscano le definizioni di queste 3 caratteristiche di una misura.

1B)	Si facciano 3 esempi specifici, anche con dei valori numerici, che illustrano i 3 concetti del punto 1A).

1C)	Quale è la definizione dell’unità di tempo (intervallo di tempo) nell’attuale SI? Come si realizza (mise en pratique) e con quale accuratezza il campione primario di tale unità di base? Quali altri riferimenti venivano usati

in passato per le misure di tempo?

1D)	Dopo avere indicato l’espressione analitica da utilizzare, si trasformino in dBm i seguenti valori di potenza elettrica: P1=16 W; P2=125 nW; P3=50 mW; P4=20 μW.1E)	La portante ottica di un sistema di comunicazione in fibra è il segnale di un laser da 4 mW=PL e al suo fianco ci sono due bande di modulazione AM a -30 dBc, su un fondo di rumore bianco (costante in frequenza) con densità spettrale a -126 dBc/Hz. Si ricavino, esprimendole sia in dBm che in watt, la potenza delle bande laterali, PSB, e quella del fondo di rumore, PN, misurato/integrato su una banda B=1 MHz.

t

31A)	Vedi Libro e Lucidi/Video e Appunti del Corso.

31B)	Vedi Libro e Lucidi/Video e Appunti del Corso.

31C)	Vedi Libro e Lucidi/Video e Appunti del Corso.

21D)	P(dBm)=10log10[(P(W)/(1 mW)] e P1=16 W=4×4×(1 W)=+42 dBm; P2=125 nW=(1 µW)/8=-39 dBm; P3=50 mW=(100 mW)/2=+17 dBm; P4=20 μW=2×10×(1 µW)=-17 dBm.

21E)	La potenza della portante ottica è PL=4 mW=+6 dBm e quindi le bande laterali avranno potenza PSB=PL(dBm)-30 dB=PL/1000=-24 dBm=4 μW (con Pc=+6 dBm come potenza del carrier o portante).

La densità spettrale del rumore è a -126 dB/Hz (cioè 10-12.6≅2.5×10-13 volte come livello in watt) rispetto alla potenza del carrier. Dunque, essendo Pc=PL=+6 dBm, si ha che pN=-120 dBm/Hz ovvero, in unità lineari, pN=10-12 mW/Hz=10-15 W/Hz=1 fW/Hz. La potenza del rumore si ottiene moltiplicando (in generale “integrando” ma qui la ‘funzione’, rumore bianco, è costante in frequenza) la sua densità spettrale per la banda B di misura: PN=pN×B. Con B=106 Hz, si ottiene dunque: PN=-60 dBm=1 nW.

TOT = 13 punti da essere scalati per ×10/13 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	E’ assegnato il circuito in ﬁgura, a regime per t<0 s, e con l’interruttore che si apre al tempo t0=0 s.

Nel circuito VS=2 V, R1=R3=2 kΩ, R2=4 kΩ, C=0.5 μF.

p2(t)

2A)	Ricavare i valori iniziali e finali della variabile di stato, illustrando se e perchè può essere discontinua.

2B)	Calcolare la resistenza equivalente REQ vista dal condensatore e la costante di tempo τ del transitorio.

2C)	Indicare l’espressione analitica e numerica della tensione vC(t).

2D)	Disegnare il grafico quantitativo della tensione vC in funzione del tempo.

2E)	Ricavare l’espressione, prima analitica e poi anche numerica, della potenza p2(t) assorbita dal resistore R2 e valutare il valore della potenza p2 a transitorio esaurito.

c

32A)	Innanzitutto si deve calcolare la variabile di stato, vC, prima del transitorio. Nella situazione di regime considerata, il condensatore si comporta come un c.a. e la tensione del generatore VS si ripartisce tra R2 e R3 (R1 è cortocircuitata dall’interruttore chiuso, che è appunto un c.c.). Secondo la regola del partitore di tensione, il valore iniziale è vC(t=t0-=0- s)=VR2=R2/(R2+R3)⋅VS=4/(4+2)⋅2=8/6=4/3≅1.333 V=vC(t=t0+=0+ s), dove l’ultima uguaglianza vale per la continuità della variabile di stato in t=0 s.

Per calcolare il valore finale, vC(t→∝ s), osserviamo che nuovamente il circuito si troverà a regime e con il condensatore equivalente a un c.a. ma questa volta R1 vede in parallelo un c.a. (interruttore aperto) e dunque conta nel partitore della tensione VS. Allora si ottiene il valore finale come vC(t→∝ s)=VR2=R2/(R1+R2+R3)⋅VS=4/(2+4+2)⋅2=8/8=1 V

La variabile di stato nel circuito assegnato è la tensione vC ai capi del condensatore. Essa deve variare con continuità (“non può essere discontinua”) in quanto per produrre un brusco salto della tensione ai capi del condensatore, dvC/dt≠0 con dt→0, occorrerebbe una potenza infinita il che è naturalmente impossibile. Infatti l’energia immagazzinata nel condensatore è EC=(1/2)C(vC)2 e se la tensione variasse istantaneamente, ci sarebbe una variazione finita di energia in un tempo infinitesimo (o tendente a zero). Ciò risulta dal fatto che la potenza è la derivata dell’energia nel tempo e nel caso considerato si avrebbe pC=dEC/dt→∞. Ciò è fisicamente impossibile e dunque la tensione del condensatore non subisce brusche variazioni nel tempo.

22B)	La resistenza equivalente del circuito, vista ai capi del condensatore, si ottiene spegnendo tutti i generatori indipendenti (gen.tens.→c.c. e gen.corr.→c.a.) e combinando le resistenze risultanti. Qui rimangono R2 in parallelo alla serie di R1 e R3, per cui REQ=R2//(R1+R3)=4//(2+2)=4//4=2 kΩ.

La costante di tempo del circuito RC è τ=REQC=2×103⋅0.5×10-6=1 ms.

22C)	Per il transitorio del prim’ordine di tipo RC, l’espressione analitica generale per la variabile di stato (tensione del condensatore) è: vC(t)=[vC(t0+)-vC(∝)]exp[-(t-t0)/τ]+vC(∝) e in questo caso particolare, con t0=0, diviene vC(t)=[vC(0)-vC(∝)]exp(-t/τ)+vC(∝)≅(0.333e-1000t+1) V.

12D)	Il grafico quantitativo, con valori numerici e unità di misura delle grandezze riportate sugli assi, è:

0

22E)	La potenza assorbita dal resitore R2 è p2(t)=[VR2(t)]2/R2=[vC(t)]2/R2 in forma analitica.

In forma numerica si ha p2(t)≅[(0.333e-1000t+1)]2/4000=0.25⋅[0.111e-2000t+0.666e-1000t+1] mW.

Il valore della potenza a transitorio esaurito è p2(t→∞)=0.25 mW, con gli esponenziali nell’espressione precedente ridotti a zero. Il risultato è anche ottenibile come p2(∞)=[vC(∞)]2/R2=[1 V2]/(4 kΩ)=0.25 mW.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 3

3A)	Disegnare lo schema blocchi di 2 DVM differenziali e di 1 DVM integratore per la misura di VX=1/3 V.

3B)	Un DVM integratore a doppia rampa opera con tempo di salita 200 ms, clock con frequenza 100 kHz, e un riferimento interno VR=-5 V: si ricavi l’incertezza di quantizzazione uQ(VX).

3C)	Ricavare il valore misurato VX,MIS e il suo errore percentuale rispetto all’ingresso VX. [solo se non si è riusciti a ricavare la risoluzione del DVM, si adotti qui e nel seguito ΔVX=100 μV]

3D)	Valutare l’incertezza relativa della misura: uR(VX,MIS).

3E)	Se a VX si somma in ingresso un disturbo sinusoidale con ampiezza picco-picco 10 mV e frequenza fD=4321 Hz, ricavare la reiezione efficace (valore rms) offerta dallo strumento espressa in dB.

3F)	Il DVM ha dinamica ±10 V e il rumore d’ingresso VN=0.7 mV (ampiezza efficace), calcolare i bit equivalenti.

23A)	Vedi Libro-Lucidi-Appunti.

23B)	L’equazione della misura del DVM a doppia rampa ci dice che

come valore di misura

come risoluzione di misura (a parte il segno)

Il numero di conteggi in salita NU è pari al tempo di salita TU diviso per il periodo del clock TC=1/fC=0.01 ms=10 μs. Pertanto NU=TU/TC=(200 ms)/(0.01 s)=20 000 conteggi e la risoluzione dimensionale è ΔVX=VR/NU=250 μV, naturalmente in valore assoluto. L’incertezza di quantizzazione è uQ(VX)=ΔVX/=72 μV.

23C)	Dal testo, VX=0.333 333 333… V. Il valore di tensione misurato dallo strumento è VX,MIS={VX/ΔVX}⋅ ΔVX, dove {.} indica la “parte intera” del numero. Con una risoluzione ΔVX=250 μV, otteniamo VX,MIS=0.333 25 V [oppure, con ΔVX=100 μV, VX,MIS=0.333 3 V]. In alternativa, si può anche ricavare ND=-(VX/VR)NU, ricavarne la parte intera {ND}, con arrotondamento per difetto, e quindi ottenere VX,MIS=-[{ND}/NU]⋅VR. L’errore percentuale del valore misurato rispetto al valore di misura, ad esempio in modulo ma si può calcolarlo anche in valore assoluto, è e%=⏐VX,MIS-VX⏐/⏐VX⏐=250 ppm=0.025 %, oppure e%=⏐VX,MIS-VX⏐/⏐VX⏐=100 ppm=0.01 %.

23D)	L’incertezza di quantizzazione è uQ(VX)=ΔVX/=72 μV, oppure 29 μV, e in assenza di altre fonti/indicazioni di incertezza questa sarà l’incertezza di misura. L’incertezza relativa richiesta è uR(VX,MIS)=u(VX,MIS)/⏐VX,MIS⏐=217 ppm, oppure 87 ppm, con i valori di VX,MIS ricavati al punto 4C).

23E)	Ricordando la Teoria della reiezione di uno strumento integratore, con tempo di integrazione TU, al disturbo sinusoidale d’ingresso , con VD,0=VD,PP/2 (ampiezza di picco del disturbo ovvero metà dalla ampiezza picco-picco), abbiamo che la trasmissione in ampiezza del disturbo sinusoidale dopo l’integrazione è:

con     F(t0,ϕ)=sin(2πfDt0+ϕ)

Fissati fD e TU, la trasmissione può variare tra ±[sin(πfDTU)/(πfDTU)], dato che la funzione sinusoidale F può variare tra ±1 al variare di t0 e ϕ. Dunque, in valore assoluto la trasmissione t è sempre un numero compreso tra 0 e un massimo tMAX=sin(πfDTU)/(πfDTU), dove il valore massimo tende a diminuire (la misura migliora!) via via che cresce il prodotto fDTU e può anch’esso ridursi a 0 nei casi particolari in cui fDTU è un intero.

La reiezione è il reciproco della trasmissione: r=1/t. La reiezione minima garantita (worst case, nel caso di trasmissione massima del disturbo e dunque con F=1) è rMIN=(πfDTU)/sin(πfDTU) mentre la reiezione massima è pari a infinito (±∞ tenendo conto anche del segno). Avremo reiezione infinita quando sin(πfDTU)→0 o anche ogniqualvolta quando F(t0,ϕ)=sin(2πft0+ϕ)→0. In valore assoluto la reiezione r è sempre un numero compreso tra rMIN e  ∞, dove la reiezione minima tende ad aumentare (la misura migliora!) via via che cresce il prodotto fDTU e può anche fortuitamente arrivare a ∞ nei casi particolari in cui fDTU è un intero.

Una volta stabilita la frequenza di disturbo e il tempo di integrazione, trasmissione e reiezione sono variabili casuali in quanto si distribuiscono aleatoriamente tra i corrispondenti valor minimo e valor massimo, al variare del posizionamento della finestra di integrazione (istante t0) e della fase (ϕ) del disturbo sinusoidale. Per ricavare il valore efficace della variabile casuale t o r, occorre calcolare il corrispondente valore medio e quindi lo scarto quadratico da tale valor medio. Nel caso della variabile t, questo è agevole perché la media è zero e ci si riconduce al calcolo del valore efficace della funzione seno che, come anche ben noto, è pari a 1/. Dunque, in termini dei loro valori efficaci, teff=(1/)tMAX≅0.7tMAX mentre reff rimane molto difficile da calcolare analiticamente e anche solo numericamente. Si può conclude che in valore assoluto la reiezione r sarà sempre superiore (≥) a un valore minimo (rMIN) ma potrà anche assumere un valore arbitrariamente grande (∞), in maniera tipicamente non controllabile dato che difficilmente t0 e ϕ possono essere determinati con precisione.

Nel caso specifico del problema assegnato, possiamo almeno calcolare la reiezione minima prevista:

≅4619≅73.3 dB, in ampiezza

≅21 334 914≅73.3 dB, in potenza

e concludere che la reiezione efficace sarà certamente superiore a tale valore.

23F)	Il numero di livelli N e di bit n=log2(N) dello strumento è ricavabile dalla dinamica D=±10 V=20 V divisa per la risoluzione ΔVX=250 μV [=100 μV]: N=D/ΔVX=80 000 [=200 000] livelli e n=16.3=17 [17.6=18] bit. Il numero di bit equivalenti è nE=n-(1/2)⋅log2[1+(VN/uQ)2]”≅”n-log2(VN/uQ)≅n-log2(9.72)~16.3-3.3≅13. Si osserva che il”≅” in questo caso vale perché lavoriamo in condizioni di alto rapporto tra rumore aggiunto e rumore di quantizzazione, essendo in particolare VN/uQ=[(0.7 mV)/(72 μV)]≅9.72~10.

Alternativamente, considerando il rumore complessivo dell’ADC ottenuto dal rumore di quantizzazione sommato al rumore aggiunto come varianze, (σN)2=(uQ)2+(VN)2≅(VN)2=4.9×10-7 V2 dove l’ultima uguaglianza vale in questo caso specifico di rumore aggiunto ben superiore a quello di quantizzazione, e il segnale dell’ADC sempre come varianza o potenza, (σS)2=D2/12≅33.33 V2, possiamo calcolare i bit equivalenti dal rapporto segnale/rumore(dell’ADC):

nE=≅13 bit

TOT = 12 punti da essere scalati per ×10/12 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.