b

7CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Giovedì 8 febbraio 2024

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 1 hr 30 min		Aula 3.0.2 ore 8.15

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°               Matr. e firma  __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=5    Es.1=9    Es.2=9    Es.3=9

TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con ese mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando ordinatamente TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc. e casomai indicando di fianco “0” se sottopunto non svolto. Foto e PDF e fogli A4 “puliti”, senza ombre, e ben ritagliati.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(30 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito indicato in figura è a regime per t<0 s e l’interruttore

si chiude al tempo t=0 s.

1A)	Calcolare la resistenza equivalente REQ vista dal condensatore

e la costante di tempo τ del transitorio.

1B)	Ricavare i valori iniziali e finali della variabile di stato

e scrivere l’espressione analitica e numerica di vC(t).4

vC

1C)	Ricavare e indicare l’espressione analitica e numerica

della corrente iC(t) nel condensatore.

1D)	Calcolare l’energia elettrica EC(t=5 s) immagazzinata

nel condensatore al tempo t=5 s.

22A)	La resistenza equivalente del circuito, vista ai capi del condensatore, si ottiene spegnendo tutti i generatori indipendenti (gen.tens.→c.c. e gen.corr.→c.a.) e combinando le resistenze risultanti. Qui si ottiene REQ=2Ω//[1Ω+(2Ω//1Ω)]=2Ω//[1Ω+(2/3)Ω]=2Ω//[(5/3)Ω]=[(10/3)/(2+5/3)]Ω=10/11 Ω≅0.91 Ω.

La costante di tempo del circuito RC è τ =REQC=3×10/11=30/11 s≅2.73 s.

42B)	Calcoliamo la variabile di stato, vC, prima del transitorio. Nella situazione di regime, il condensatore si comporta come un c.a. e, con l’interruttore aperto per t<0, la corrente da 1 A scorre tutta nei 2 Ω posti in parallelo a C e con un verso dall’alto al basso. La tensione del condensatore, con la polarità indicata in figura, ha un valore iniziale vC(t=0- s)=-1A×2Ω=-2 V=vC(t=0+ s), per la continuità della variabile di stato in t=0 s.

Per calcolare il valore finale, vC(t→∞ s), osserviamo che nuovamente il circuito si troverà a regime e con il condensatore equivalente a un c.a. ma questa volta l’interruttore è chiuso e la corrente del generatore vede due vie in parallelo: attraverso R1=1Ω sopra il condensatore e attraverso 2Ω in parallelo al condensatore che sono anche posti in serie con 1Ω//2Ω=(2/3)Ω a formare una resistenza complessiva R2=2+2/3=8/3 Ω≅2.667 Ω. Applicando il partitore di corrente, la corrente che scorre in R2 è I2=R1/(R1+R2)⋅I=3/11 A≅0.273 A e dunque la tensione ai capi del condensatore (sempre con la polarità indicata) è vC(∞)=-(2Ω)⋅I2=-6/11 V≅-0.546 V, che è il valore finale.

L’espressione analitica e numerica per la tensione vC(t) nel transitorio, per t>0 s, è

vC(t)=[vC(0)-vC(∞)]exp(-t/τ)+vC(∞)

vC(t)= { [-16/11]exp(-11t/30)-6/11 } V ≅ ( -1.455e-0.367t –0.546 ) V.

31C)	Per il condensatore, l’equazione caratteristica in forma differenziale ci dice che la corrente è la derivata della tensione secondo la formula iC(t) = C⋅dvC(t)/dt, secondo la convenzione degli utilizzatori (“corrente entrante nel morsetto a polarità positiva del bipolo”). Naturalmente, dall’andamento del transitorio prima ricavato, si osserva subito che la derivata della tensione nel tempo -con tensione vC(t) che varia esponenzialmente, qui crescendo sempre, da -2 V di valore iniziale sino a ~-0.5 V di valore finale o di regime- deve essere una derivata sempre positiva: pertanto la corrente cercata iC(t) deve essere sempre positiva.

Facendo la derivata, prima analitica e poi espressa in forma numerica, otteniamo che durante il transitorio la corrente del condensatore (sempre per t>0 s) ha un andamento descritto da

iC(t) = (-C/τ)⋅[vC(0)-vC(∞)]exp(-t/τ) = (-3)⋅(11/30)⋅[-16/11]e-11t/30 = (8/5)⋅e-11t/30 = 1.6e-0.367t A

21D)	Al tempo t l’energia elettrica nel condensatore è EC(t)=(1/2)CvC2(t).

Dalle espressioni ricavate al punto 1B), si può ottenere la tensione ai capi del condensatore al tempo t=5 s:

vC(t=5 s) ≅ ( -1.455e-0.367⋅5 –0.546 ) V ≅ -0.778 V e infine l’energia EC(t=5 s)≅0.91 J.

TOT = 11 punti da essere scalati per ×10/11 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 2

2)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale con pulsazione ω=106 rad/s con:

I0=1 A, v0(t)=V0cos(ωt) e V0=1 V, L=10 mH, C=20 nF, e R1=R2=R3=100 Ω.

2A)	Si calcoli il valore medio della tensione v(t) ai capi della resistenza R2: vDC.

2B)	Si ricavino l’espressione, analitica e numerica, della tensione in alternata vAC(t).

2C)	Calcolare i valori massimi dell’energia nei bipoli reattivi: EL,MAX ed EC,MAX.

2D)	Si spieghi cosa è un bipolo equivalente di Thevenin e quando è impiegabile.

2)	Il circuito è alimentato da due generatori indipendenti: il generatore di corrente I0 lavora in regime stazionario (in DC ovvero con ωDC=0) mentre il generatore di tensione v0(t) lavora in regime sinusoidale (ω=106 rad/s). Per calcolare v(t), è necessario trattare i due contributi separatamente e poi, data la linearità, sommare i contributi delle correnti e tensioni alle due frequenze di lavoro (prima a 0 Hz, in DC, e poi a frequenza f=ω/2π, in AC-SIN).

22A)	Per quanto riguarda il contributo in continua (DC), lasciamo acceso il generatore di corrente I0 e spegniamo (cortocircuitandolo) il generatore di tensione sinusoidale v0(t). Avendo poi cortocircuitato l’induttore e trasformato in un circuito aperto il condensatore, otteniamo il circuito equivalente in DC:

+

Pertanto, essendo R2 ed R3 in parallelo e percorse (come resistenza parallelo, R//, dalla corrente I0), si ricava una tensione in continua vDC=V1=R//⋅I0=(R1R2)/(R1+R2)⋅I0=50 V.

42B)	Per risolvere il circuito in regime alternato sinusoidale, spegniamo (=c.a.) il generatore di corrente in continua e passiamo al dominio dei fasori con pulsazione angolare ω=106 rad/s. Il circuito diventa:

Con il fasore V0=V0=1 V e l’impedenza ZC=1/(jωC)=-j50 Ω.

Con una sostituzione di generatore, trasformiamo il gen.tens. con resistenza serie R3 in un gen.corr. I1=V0/R3=10 mA con R3 in parallelo. La rete binodale ottenuta è:

L’ammettenza complessiva, per i tre bipoli in parallelo, è

Y = jωC + 1/R2 + 1/R3 = ( 50 + j0.02 ) S

La tensione in alternata è dunque rappresentata dal fasore V2=I1/Y=0.25(1-j) V= ¼(1-j) V ≅0.35e-jπ/4 V.

Alternativamente, si può ricavare V2 dal partitore di tensione di V0 sul parallelo di ZC con R2 in serie con R3.

R2//ZC==(20-j40) Ω e V2=====(/4)⋅e-jπ/4≅0.35e-jπ/4 V.

Corrispondentemente, la tensione in alternata è vAC(t)=⏐V2⏐cos(ωt+∠V2)≅0.35cos(106t-π/4) V.

32C)	1L’induttanza L è costantemente percorsa da corrente IL≡I0 per cui EL,MAX=EL=(1/2)LIL2=0.5×10-2 J=5 mJ.

2La tensione massima sul condensatore C è vC,MAX=vDC+vAC,MAX=vDC+⏐V2⏐≅50.35 V~vDC=50 V, per cui la massima energia nel condensatore è EC,MAX=EL=(1/2)C(vC,MAX)2≅25.4 μJ~25 μJ.

22D)	Vedi Teoria e (Libro e Lucidi e Video-Lezioni).9

.        . = commenti e approfondimenti extra (che lo studente non deve necessariamente scrivere)

TOT = 11 punti da essere scalati per ×10/11 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 3

3A)	È assegnato il circuito sottoindicato: si calcolino la tensione VI e la tensione VX.

Se non si è riusciti a risolvere il circuito con gli OP-AMP, si può comunque svolgere il seguito assumendo VX=4/9 V.

3B)	La tensione VX viene misurata con un DMM a 6 e ½ cifre, integratore a doppia rampa, bipolare, con portata P=20 V. Sapendo che il rumore e incertezza interni dello strumento sono di 10 volte superiori alla incertezza di quantizzazione, si esprima la misura VX,DMM con l’incertezza in notazione compatta a una cifra decimale.

3C)	La stessa tensione VX viene anche misurata con un oscilloscopio digitale (amplificazioni a passi predefiniti 1-2-5-10), impiegando i due marker orizzontali (risoluzione dettata dalla scala e amplificazione verticale) e ricavando in questo caso la misura per differenza tra VX e il livello di GND (entrambi misurati). Si esprima la misura VX,OSC con l’incertezza in notazione compatta e ad una sola cifra decimale.

3D)	Per il DVM del DMM al punto 3B), si valuti la reiezione teorica in ampiezza, massima e minima, esprimendole in dB, rMAX,dB e rMIN,dB, in una singola misura di tensione, per un disturbo sinusoidale con frequenza fD=314 Hz e ampiezza efficace VD,EFF=1/ V e quando il tempo di integrazione è TI=0.2 s.

33A)	Il guadagno del 1° OP-AMP rispetto al generatore di tensione da 2 V è chiaramente  , dove il

fattore (1/2) deriva dal semplice partitore di tensione su due resistenze uguali. Il guadagno del 2° OP-AMP rispetto alla sua tensione d’ingresso VI è ancora il guadagno dell’OP-AMP invertente e in questo caso pari a G=-(2R/9R)=-2/9.

Visti i guadagni degli OP-AMP, la prima tensione cercata è VI=G1⋅(1 V)+G2⋅(2 V)=(3/2-4) V=-5/2 V=-2.5 V.

La seconda tensi7one cercata è VX=G⋅VI=(-2/9)⋅(-5/2 V)=5/9 V≅0.555 555 556 V.

Se non si è riusciti a risolvere il circuito con gli OP-AMP, come indicato nel testo dell’esercizio, si può comunque svolgere il seguito e dare le risposte successive assumendo VX=4/9 V≅0.444 444 444 V.

33B)	La dinamica del DMM usato da DVM è ±20 V, con indicazione del display fino a ±19.999 99 V (6 e ½ cifre, come indicato nel testo). La risoluzione del display, e in assenza di altre informazioni anche della misura è dunque ΔVDMM=10 μV con una corrispondente incertezza di quantizzazione uQ,DMM=(10 μV)/=2.9 μV≅3. Le altre fonti di incertezza (INT=interne) dello strumento digitale portano a una incertezza uINT,DMM=10⋅uQ,DMM=29 μV≅30 μV. Nella somma quadratica tra l’incertezza di quantizzazione e l’incertezza interna (in rapporto 1 a 100 in termini delle corrispondenti varianze), si può del tutto trascurare l’incertezza di quantizzazione dato che risultato interessa a una sola cifra significativa. L’incertezza di misura è uDMM=≅10⋅uQ,DMM≅30 μV (si noti a una cifra significativa). Considerata anche la risoluzione del display, per la misura con il multimetro il risultato è VX,DMM=0.555 55(3) V. Alternativamente, VX,DMM=0.444 44(3) V.

33C)	Nel caso di una misura con l’oscilloscopio digitale, considerato che il valore misurato ha ampiezza ~0.55 V (o ~0.44 V) rispetto al livello di zero (GND≡0 V), occorrerà impiegare un coefficiente di deflessione verticale CY=0.1 V/DIV e dunque una dinamica di misura D=(8 DIV)⋅CY=0.8 V. Considerando n=8 bit di risoluzione per l’oscilloscopio digitale e N=2n=256 livelli di quantizzazione, la risoluzione dimensionale sulla singola misura di tensione con l’oscilloscopio è ΔV=D/2n=(0.8 V/256)≅3.125 mV con una corrispondente incertezza di quantizzazione uQ,OSC=(3.125 mV)/≅0.9 mV. La misura della differenza di potenziale tra VX e il livello di GND risente due volte dell’incertezza di quantizzazione dell’oscilloscopio e pertanto è il valore VX misurato dall’oscilloscopio ha una incertezza uOSC=≅1.27 mV=2 mV (si noti l’arrotondamento dell’incertezza a una cifra significativa, secondo quanto previsto dalla la Teoria dell’incertezza). Per la misura con l’oscilloscopio il risultato è VX,OSC=0.555(2) V. Alternativamente, VX,OSC=0.444(2) V.

23D)	Il disturbo sinusoidale ha una ampiezza di picco VD,0=VD,P=VD,EFF=1 V. Ricordando la Teoria della reiezione di uno strumento integratore (con intervallo temporale di integrazione TI) al disturbo sinusoidale d’ingresso , il disturbo misurato dopo l’integrazione è:

con     F(t0,ϕ)=sin(2πft0+ϕ)

Naturalmente il disturbo misurato minimo può essere uguale a zero (basta scegliere valori opportuni di t0 e ϕ per annullare la funzione F) e dunque la reiezione teorica massima è pari a ∞, come per ogni misura con un DVM a integrazione, tanto in unità lineari quanto in dB: rMAX,lin=∞ e rMAX,dB=∞.

Invece, la reiezione minima si ottiene quando il disturbo misurato (dopo l’integrazione su un intervallo di tempo TI) risulta massimo. Questo avviene quando la funzione F è massima, dunque pari a ±1, e pertanto la reiezione r=VD,MIS/VD,0 risulta minima e uguale a

rMIN=

che, in generale, è ancora una funzione del prodotto fDTI=w o ancora di x=πfDTI=πw, variabili adimensionali.

Nel caso del problema considerato, sia fD che TI sono noti (fD=314 Hz e TI=0.2 s) e pertanto w=62.8. Si ottiene allora

rMIN=≅335.65    ed infine rMIN,dB=20log10(rMIN)≅50.5 dB.

TOT = 11 punti da essere scalati per ×10/11 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.