CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Lunedì 1 luglio 2024

Prof. Cesare Svelto		AA 2023/2024

Tempo disponibile 1 hr 50 min		Aula T.2.1 ore 15.00

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°      C.P. e firma  __ __ __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=7    Es.2=6    Es.3=6    Es.4=7              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con ese mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando ordinatamente TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc. e casomai indicando di fianco “0” se sottopunto non svolto. Foto e PDF e fogli A4 “puliti”, DRITTI, senza ombre, e ben ritagliati.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(25 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito indicato in figura è a regime per t<0 s e l’interruttore si chiude al tempo t=0 s.

Parametri: VS=8 V, IS=2 A, L=6 H, RS=R1=2R2=2RL=4 Ω. VL=v(t) è la tensione cercata.

1A)	Ricavare il valore iniziale v(0+) della tensione sul resistore RL.

1B)	Ricavare il valore finale v(∞) della tensione sul resistore RL.

1C)	Scrivere l'espressione analitica e numerica del transitorio v(t) e disegnarne il grafico su assi quantitativi.

1D)	Ricavare le energie immagazzinate nell'induttore, EL(t=2 s) ed EL(t=10 s). Si esprima il loro rapporto R(=E2/E10) in unità lineari, in dB, e in Np.

R1

21A)	Naturalmente R2=RL=4 Ω/2=2 Ω. Il circuito in t=0- è a regime e l'induttore è equivalente a un c.c. mentre la parte alla sinistra dell'interruttore aperto è ininfluente sulla parte di destra. Il circuito da considerare per t=0- è:

IL

Con il circuito di sx, dal partitore di corrente,

v(0-)==2 V

oppure, IS scorre in R2//RL e dunque

v(0-)==2 V

O ancora, con il circuito equivalente di dx, dal partitore di tensione,

v(0-)==2 V

La corrente iL nell'induttore è variabile di stato, dunque continua anche in t=0, e allora 	. Tale corrente scorre anche nel resistore RL (che è in serie con l'induttore), producendo ai suoi capi la tensione v=RLiL, per cui necessariamente anche v è continua e in particolare v(0-)=v(0)=v(0+).

21B)	Per t→∞, il circuito è nuovamente a regime (L≡c.c.) e risulta

Per il teorema di Millman, il valore finale di v è

v(∞)==0 V

3.51C)	Per ricavare la costante di tempo del circuito, valutiamo la resistenza equivalente vista ai capi dell'induttore (si spengono i gen.indip. e dunque gen.tens.≡c.c. e gen.corr.≡c.a.).

1	REQ=RS//R1//R2+RL=(4//4)//2+2=2//2+2=1+2=3 Ω

0.5Pertanto, τ =L/REQ=6/3=2 s.

L'espressione, prima analitica e poi numerica, del transitorio di tensione è

1	v(t) = [v(0+)-v(∞)]exp(-t/τ) + v(∞) = 2e-t/2 V per t >0 s mentre v(0-)=2 V.

1	Il grafico della tensione v(t) nel transitorio è:

2.51D)	L'energia immagazzinata nell'induttore è

EL(t)=

v(2 s)=2e-1 V≅0.74 V e naturalmente v2(2 s)=4e-2 V2≅0.54 V2. In maniera analoga, v(10 s)=2e-5 V≅0.135 mV ed infine v2(10 s)=4e-10 V2≅18×10-3 V2.

1	Allora, EL(2 s)=0.75⋅4e-2=3e-2 J≅0.4 J e anche 	EL(10 s)=0.75⋅4e-10=3e-10 J≅136 μJ.

Il rapporto R tra le due energie (che sono quantità quadratiche in ampiezza e assimilabili a una potenza) è

0.5	R==e8≅2981~3000

0.5	RdB=10log10R≅34.7 dB~35 dB

0.5	RNp=(1/2)ln(R)=0.5⋅8=4 Np

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

2)	E’ assegnato il circuito mostrato in figura, operante in regime alternato sinusoidale con ω=1 rad/s.

Parametri: iS(t)=3sin(2ωt) A, vS(t)=8cos(ωt) V, RS=50 Ω, R=2 Ω, L=1 H, e C=2 F.

2A)	Disegnare il circuito nel dominio dei fasori, indicando le corrispondenti grandezze complesse.

2B)	Ricavare le tensioni vL(t) e vC(t).

2C)	Ricavare le correnti IL e IC che scorrono nei carichi reattivi e le potenze complesse SL e SC.

2)	Il gen.corr. è posto in parallelo al gen.tens. e dunque i due sono equivalenti al solo gen.tens.: vab≡v.

Infatti, se anche si cerca di risolvere il circuito con due diversi circuiti fasoriali, un primo circuito a pulsazione 2ω comandato dal gen.corr. (spegnendo il gen.tens.) e un secondo circuito a pulsazione ω comandato dal gen.tens. (spegnendo il gen.corr.), si osserva che il gen.tens. spento equivale a un c.c. e dunque tutta la corrente del gen.corr. scorre nel gen.tens. senza influire sul resto del circuito. Analogamente, quando il gen.corr. è spento esso non influisce sul circuito in quanto equivalente a un c.a. in parallelo al gen.tens..

Dunque, si può analizzare e risolvere il circuito come alimentato dal solo gen.tens. e operante a pulsazione ω.

22A)	Il disegno del circuito nel dominio dei fasori e con le corrispondenti grandezze complesse è (con ω=1 rad/s):

(( IS=-j3 A ma non occorre )), VS=8 V, ZRS=RS=50 Ω, ZR=R=2 Ω, ZL=jωL=j1 Ω, e ZC=-j/ωC=-j0.5 Ω.

Per i calcoli che seguiranno, conviene definire e calcolare ZSERIE=ZL+ZC+ZR=(2+j0.5) Ω

42B)	Dal partitore della tensione VS prima su ZL e poi ZC, sempre rispetto a ZSERIE, si ricava

1	VL==3.88e j(1.33 rad=76°) V=(0.941+j3.77) V

1	VC==1.94e j(-1.82 rad=-104°) V=(-0.470-j1.88) V

1	vL(t)=⎪VL⎪cos(ωt+∠VL)=3.88cos(t+1.33 rad) V=3.88cos(t+76°) V

1	vC(t)=⎪VC⎪cos(ωt+∠VC)=1.94cos(t-1.82 rad) V=1.94cos(t-104°) V

Ricordando che il modulo di un fasore X è ⎪X⎪={[Re(X)]2+Im(X)]2}1/2 e la sua fase è ∠X=atan2[Im(X), Re(X)].

Si osservi come le tensioni dell'induttore e del condensatore, percorsi dalla stessa corrente, sono sfasate tra loro di 180° (+90° rispetto a I nell'induttore e -90° rispetto a I nel condensatore).

42C)	1La corrente IL che scorre in L è anche pari a IC che scorre in C dato che i bipoli sono posti in serie: IL=IC=I:

I==3.88e j(-0.245 rad=-14°) A=(3.77-j0.941) A

Anche qui si può verificare che la corrente è sfasata di -90° rispetto alla tensione per l'induttore (ritardo di I su V) e anche che la corrente è sfasata di +90° rispetto alla tensione per il condensatore (anticipo di I su V).

1.5La potenza complessa su L è

SL==(0+j7.53) VA   oppure   SL==(0+j7.53) VA   e indefinitiva  SL=0.5XLI2=+j7.53 VAR

1.5La potenza complessa su C è

SC==(0-j3.77) VA   oppure   SC==(0-j3.77) VA   e indefinitiva  SC=0.5XCI2=-j3.77 VAR

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 3

3)	Paolo, Maria, ed Emilio misurano con 3 metodi indipendenti la massa m di un oggetto.

P.  Paolo, collega l’oggetto a una molla lineare disposta verticalmente, con costante elastica k=1 kN/m ed incertezza tipo 50 N/m, e ne rileva lo spostamento x all’equilibrio attraverso misure ripetute che hanno fornito i valori xi=[2.2, 1.9, 1.8, 2.1, 2] cm.

M.  Maria lascia cadere l’oggetto da una quota h=1 m, misurata da terra con un metro

da sarta che risolve 1 cm,

e ne misura l’energia cinetica ottenendo E=20 J con una incertezza estesa dell’1 % al 95 % di confidenza.

E.  Enrico, che conosce la densità di massa volumica dell’oggetto ρ =5.5(5) kg/dm3, inserisce l’oggetto in una bacinella colma d’acqua e raccoglie l’acqua che ne fuoriesce: la pesa poi su una bilancia digitale con incertezza tipo del 3.6 % e legge mH20=845 g. Si assume ρH2O=1 kg/dm3 con incertezza trascurabile.

N.B. per l’accelerazione di gravità, si consideri g=9.8 m/s2 come valore noto con incertezza trascurabile.

3A)	Si ricavi la misura della massa mP indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative.

3B)	Si ricavi la misura della massa mM indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative.

3C)	Si ricavi la misura della massa mE indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative.

3D)	Si discuta la compatibilità/incompatibilità tra le tre misure, individuando i fattori di copertura minimi (con due cifre significative) per le diverse compatibilità.

3E)	Si ricavi la miglior stima della misura della massa m con la sua incertezza tipo, assoluta e relativa, sempre a due cifre significative.

23A)	Il valor medio dello spostamento x dalle n=5 misure ripetute è x== 2.000 cm con una incertezza di categoria A u(x) =  =7.07 mm=7.1 mm, per cui x=2.000(71)×10-2 m.

Per l’equilibrio della molla disposta verticalmente deve essere FMOLLA=kx=mg=FPESO e dunque si ricava la massa secondo la misura di Paolo: mP=m=kx/g=1000⋅2×10-2/9.8=20/9.8=2.041… kg.

Per ricavare l’incertezza su mP, espresso da una produttoria generalizzata semplice di 3 ingressi (k, x, g), conviene usare l’espressione per l’incertezza composta in termini di incertezze relative e quindi ricaviamo ur(x)=u(x)/x=0.707/2=3.5 %, ur(k)=u(k)/k=50/1000=5 %, e ur(g)≅0 avendo assunto u(g)≅0, per sostituirle in:

ur(mP)==6.1 % e quindi u(mP)=ur(mP)⋅mP=0.13 kg.

La misura secondo Paolo è dunque mP=2.04(13) kg.

23B)	Nella misura di Maria h=1 m, Δh=1 cm, u(h)= Δh/=0.29 cm e ur(h)=u(h)/h=0.29/100=2.9×10-3.

Per l’energia E=20 J, Ur(E)=1 % con k=2 (95 % di confidenza), ur(E)=Ur(E)/k=0.5 %, u(E)=ur(E)⋅E=0.1 J.

La misura indiretta in questo caso è ricavata dalla formula E=mgh e quindi si ottiene la massa secondo la misura di Maria: mM=m=E/(gh)=20/(9.8⋅1)=20/9.8=2.041… kg.

Per ricavare l’incertezza su mM, espresso da una produttoria generalizzata semplice di 3 ingressi (E, g, h), conviene usare l’espressione per l’incertezza composta in termini di incertezze relative:

ur(mM)==5.8×10-3 e poi u(mM)=ur(mM)⋅mM=0.012 kg.

La misura secondo Maria è dunque mM=2.041(12) kg.

23C)	Il principio di misura di Enrico si basa sul fatto che il volume d’acqua spostato è pari al volume dell’oggetto immerso (con densità più elevata di quella dell’acqua: ρ=5.5 kg/dm3>ρH2O≅1 kg/dm3). Quindi mH2O=ρH2O⋅V ma anche m=ρ ⋅V da cui mE=m=(ρ /ρH2O)⋅mH2O=(5.5/1)⋅0.845=4.65 kg, senza bisogno di conoscere il volume V.

Dal testo ur(mH2O)=3.6 % e invece ur(ρ)=u(ρ)/ρ=0.5/5.5=9.1 % e infine ur(ρH2O)≅0.

Per ricavare l’incertezza su mE, che è produttoria generalizzata semplice di 3 ingressi (ρ, ρH2O, mH2O), conviene usare l’espressione per l’incertezza composta in termini di incertezze relative:

ur(mE)==9.8 % e poi u(mE)=ur(mE)⋅mE=0.46 kg.

La misura secondo Enrico è dunque mE=4.65(46) kg.

23D)	I tre risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

mP=2.04(13) kg	mM=2.041(12) kg	mE=4.40(43) kg

Si osserva subito che i primi due valori di misura sono praticamente coincidenti (con i livelli di incertezza indicati già "sembrano compatibili"!) mentre il terzo valore risulta piuttosto distante dagli altri due in termini delle incertezze standard.

Siamo in presenza di 3 misure indipendenti (e dunque senza correlazioni) della stessa grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità coppie di misure Mα e Mβ indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3.

Nei calcoli del minimo fattore per la compatibilità è opportuno utilizzare valori numerici con 2 o 3 cifre significative (l’arrotondamento dell’incertezza a una cifra introdurrebbe errori di calcolo grossolani). Nel caso considerato, si ottiene compatibilità per un fattore minimo kP-M,MIN==7.7×10-3~0. Invece, kE-P,MIN==5.5>3 e kE-M,MIN==5.6>3.

Le misure mP e mM sono tra loro molto ben compatibili mentre mE è incompatibile con le altre due misure.

23E)	Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili (qui solo mP e mM), la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

m=mMP==2.041 kg    ;    u(m)=u(mMP)==0.012 kg

La miglior stima della misura è quindi m=mMP=2.041(12) kg e risulta praticamente coincidente con la misura di Maria (mM) che ha una incertezza di circa 10 volte inferiore a alla misura di Paolo.

L’incertezza relativa è ur(mMP)=u(mMP)/mMP=0.58 %, praticamente coincidente con ur(mM).

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

4)	Con un multimetro digitale ideale a 6e½ cifre si misura la tensione in uscita da una pila Josephson. Il valore del misurando è Vx=1.001 231 23(33) V. Il fondo scala unipolare scelto per il multimetro è di 4.999 999 V.

4A)	Si disegni lo schema a blocchi e si illustri brevemente il principio di funzionamento di un ADC ad approssimazioni successive.

4B)	Quale tipologia di convertitore A/D deve essere impiegata per questa misura e perché? Si esegua un confronto tra bit e cifre tipicamente disponibili per le diverse tipologie di ADC studiati.

4C)	Di quanti bit , almeno, deve disporre questo multimetro perché la risoluzione a schermo sia significativa?

4D)	Se il multimetro ha anche un rumore elettronico pari a 100 μV (efficaci), si dica quale è il numero di bit equivalenti del multimetro e si commenti il risultato ottenuto.

4E)	Se un ADC integratore a doppia rampa dovesse certamente eliminare (idealmente) un disturbo a frequenza 80 Hz, quale sarebbe il suo minimo tempo di integrazione?

24A)	Vedi Libro, Lucidi, e Appunti del Corso.

24B)	Occorre certamente impiegare un convertitore A/D a doppia rampa (voltmetro integratore) perché nessuno degli altri voltmetri digitali studiati consente di raggiungere una risoluzione di 6e½ cifre. Solo il voltmetro integratore consente una elevata reiezione al rumore di modo differenziale e quindi permette di raggiungere correttamente un elevato numero di bit&livelli&cifre nella rappresentazione numerica della tensione misurata.

Gli altri convertitori A/D studiati sono di tipo differenziale e permettono di ottenere meno bit&cifre (in particolare "efficaci"): tipicamente si lavora con ADC flash a 8 bit o al più 10 bit e dunque 2e½ cifre o al più 3 cifre o con ADC ad approssimazioni successive con tipicamente 12 bit o al più 16 bit e dunque 3e½ cifre o al più 4e½ cifre. Invece, l’ADC basato su voltmetro integratore a doppia rampa può avere da 18 bit fino a 24 bit e dunque da 6e½ cifre a 7e½ cifre.

24C)	Dal fondo scala, e portata P e anche dinamica D in questo caso di voltmetro unipolare, e dalla risoluzione a display, si deduce che il numero di livelli della rappresentazione digitale a display è Ndisplay=5 000 000 da cui il numero di livelli digitali del voltmetro deve essere Ndigit≥Ndisplay. Il numero di bit deve quindi essere n=log2(Ndigit)≥log2(Ndisplay)=log2(5⋅106)≅log2(4⋅10242)=22 bit ma essendo il numero di livelli realizzabile con 22  bit pari a 4⋅10242<5⋅106, qui occorrono almeno n=23 bit.

Facendo il calcolo, log2(5⋅106)=ln(5⋅106)/ln(2)=log10(5⋅106)/log10(2)=22.25 e dunque 22 bit non bastano mentre ne occorrono almeno 23. Alternativamente, anche senza avere/utilizzare una calcolatrice ma ricordando i calcoli approssimati in dB, si può ottenere una stima del numero di bit necessari come:

log2(5⋅106)=log10(5⋅106)/log10(2)≅(7+60)/3=67/3≅22+0.33=22.33 e dunque n>22.33 da cui n=23.

In pratica si devono avere almeno Ndigit=2n=223=8 388 608 livelli digitali per consentire "solo" Ndisplay=5 000 000 livelli a display, "sprecando" in questo caso 3 388 608 livelli, a causa del non perfetto adattamento tra i livelli della quantizzazione digitale (binaria) e i livelli della quantizzazione a display (decimale).

34D)	La risoluzione dimensionale del display è ΔVVIS=1 μV (VIS= visualizzatore o display), come si vede dal fondo scala P=VMAX=4.999 999 V) ma occorre prestare attenzione che la risoluzione dimensionale del voltmetro a n bit e con dinamica D, ΔV=D/2n, può essere anche diversa (sperabilmente più spinta) rispetto a quella del display.

In questo caso ΔV≅(5 V)/223~0.6 μV≠ΔVVIS=1 μV e dunque la deviazione standard dovuta alla quantizzazione digitale (binaria) è σ Q=ΔV/≅1.7×10-7 V. Allora, in termini delle varianze dei rumori considerati, si ha che σ 2A/D=σ 2Q+σ 2N≅σ 2N essendo σ N=100 μV>>σ q≅0.17 μV e a maggior ragione vale tra le varianze che σ 2N>>σ 2Q.

Il numero di bit equivalenti è ne=(1/2)⋅log2(σ 2S/σ 2A/D)≅(1/2)⋅log2{[(5 V)2/12]/(100 μV)2]} e quindi, calcolando con i millivolt, ne=(1/2)⋅log2{[(5⋅103)2/12]/(10-1)2}=0.5⋅log2(25⋅108/12)≅0.5⋅log2(2⋅108)≅0.5⋅27.6≅13.8 bit~14 bit e poco meno (Nota: 27.6≅83"dB"/3).

Con n=23 bit, tutti utilizzati, il voltmetro ha un numero di livelli N=2n=223. Data la dinamica unipolare D=5 V, si ottiene una piena risoluzione dimensionale ΔV=D/N≅0.596 μV~0.6 μV (che è diversa, e più fine, della dinamica di visualizzazione del display numerico ΔVVIS=1 μV). Se si vuole usare la formula che da ne in funzione di σ 2N e σ 2Q, ovvero ne=n-0.5log2(1+σ 2N/σ 2Q), occorre calcolare σ 2N=10-8 V2 per la varianza del rumore aggiunto ma anche σ 2Q=ΔV2/12≅3×10-14 V2 deve essere calcolata per la varianza del rumore di quantizzazione (da digitalizzazione binaria). Con tali valori si ottiene nuovamente, e correttamente ne≅13.8 bit. Svolgendo i calcoli in questo modo, si ottiene ne=n-0.5⋅log2(1+σ 2N/σ 2Q)≅23-0.5⋅log2(1+10-8/3×10-14)≅13.8 bit~14 bit, come per il valore trovato in precedenza. Infatti è solo in funzione della quantizzazione interna del voltmetro (non di quella del display) che vale la relazione σ 2S/σ 2Q=22n, relazione che ha consentito di ricavare la formula ne=n-0.5log2(1+σ 2N/σ 2Q). Dunque si può ricorrere alla formula generale che esprime il numero di bit equivalenti in funzione del rapporto tra la varianza del segnale e la varianza del rumore complessivo del convertitore A/D, ne=(1/2)⋅log2(σ 2S/σ 2A/D), oppure si può usare la formula con σ 2N/σ 2Q, ne=n-0.5⋅log2(1+σ 2N/σ 2q), ma utilizzando per σ 2Q la giusta quantizzazione ΔV=D/2n.

Se invece si usa acriticamente la formula ne=n-0.5⋅log2(1+σ 2N/σ 2q) calcolando σ 2Q=ΔV2/12 con ΔVVIS=1 μV (invece che 0.6 μV), si ottiene con i valori di questo caso ne≅14.5 bit, che è un risultato scorretto perché con questi valori non è vero che σ 2S/σ 2Q,VIS=22n e la formula utilizzata, che discende dalla ipotesi σ 2S/σ 2Q=22n, non è affatto valida in termini di ΔVVIS e della σ 2Q,VIS corrispondente.?

In conclusione e come commento al risultato ottenuto, possiamo dire che, il convertitore reale, a causa del rumore, “perde” circa 9 bit (o 9.2 bit) rispetto al convertitore ideale che pur partendo da 23 bit fisici/disponibili si riduce ad usare ‘solo’ 14 bit equivalenti.

14E)	Essendo il periodo del disturbo TDIS=1/fDIS=1/80=12.5 ms, il minimo tempo di integrazione per ottenere reiezione idealmente infinita a tale disturbo coincide con un periodo del disturbo stesso: TUP,MIN=TD=12.5 ms. Naturalmente, si avrà una reiezione teoricamente infinita anche per ogni altro (e più lungo) tempo di integrazione TUP=mTUP,MIN con m>1 intero ed evidentemente TUP>TUP,MIN. Sperando nella "fortuna" si potrebbe qualche volta casualmente ottenere (ma non "sempre"!) una reiezione infinita se la 'fase o posizionamento temporale' tra il disturbo sinusoidale e la finestra di integrazione sono molto opportuni e particolari (come spiegato a Lezione).

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.