rIYY.II

CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Martedì 10 settembre 2024

Prof. Cesare Svelto		AA 2023/2024

Tempo disponibile 1 hr 50 min		Aula 8.0.1 ore 11.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°      C.P. e firma  __ __ __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=7    Es.2=6    Es.3=12    Es.4=0              TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con ese mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando ordinatamente TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc. e casomai indicando di fianco “0” se sottopunto non svolto. Foto e PDF e fogli A4 “puliti”, DRITTI, senza ombre, e ben ritagliati.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(25 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito indicato in figura è a regime per t<0 s e l’interruttore si chiude al tempo t=0 s. I parametri sono:

VS=5 V, IS=2 A, Lk=k H, Rn=n Ω, con k e n interi. La tensione cercata è v(t), ai capi di R1, come in Figura.

1A)	Ricavare il valore iniziale v(0+) e il valore finale v(∞) della tensione sul resistore R1.

1B)	Calcolare la resistenza equivalente REQ che regola il transitorio e valutare la costante di tempo τ.

1C)	Scrivere l'espressione analitica e numerica del transitorio v(t) e disegnare il grafico quantitativo per -1 s≤t≤4 s.

1D)	Ricavare l'energia E nell'induttore L2 per tA=1 s e tB=4 s. Esprimere il rapporto EA/EB in unità lineari, dB, e Np.

8

2.51A)	Il gen.ten.s. VS è in serie al gen.corr. IS e dunque risulta ininfluente per il resto del circuito (tensione e corrente del bipolo sono sempre costanti).

Per t=0-, con l'interruttore aperto e il circuito a regime (regime stazionario, essendo presenti solo gen. costanti), L1≡c.c. e L2≡c.c.. La corrente IS scorre tutta nella maglia esterna e quindi anche attraverso il resistore R1, per cui

v(0-)=R1⋅IS=1⋅2=2 V

Per t=0+, gli induttori L1 e L2 (sempre in serie tra loro e con R1 ed in particolare percorsi da corrente IS fino a t=0-) preservano la loro corrente. Pertanto

v(0+)=R1⋅IS=1⋅2=2 V=v(0-)

con R2 e R3 che non sono ancora percorse da corrente in t=0+.

Per t→∞, il circuito è nuovamente in regime stazionario (L1≡c.c. e L2≡c.c.) e la corrente IS si divide, con un partitore di corrente, tra la resistenza R1 e la resistenza serie R23=R2+R3=2+3=5 Ω. Quindi in R1 scorre corrente

i(∞)=≅1.67 A

con un valore finale della tensione

v(∞)=≅1.67 V

Allo stesso risultato si arriva anche osservando che la corrente IS scorre nel parallelo R1//R23, per cui

v(∞)=≅1.67 V

2.51B)	Durante il transitorio, a interruttore chiuso, L1 e L2 sono in serie e pertanto equivalenti a L=L1+L2=1+2=3 H. La resistenza equivalente vista ai capi di L è REQ=R1+R23 dove R23=2+3=5 Ω. Pertanto,

REQ=1+5=6 Ω

La costante di tempo del transitorio è

τ =L/REQ=3/6=0.5 s

2.51C)	L'espressione, prima analitica e poi numerica, del transitorio di tensione è

1	v(t) = [v(0+)-v(∞)]exp(-t/τ) + v(∞) = [ 0.33e-t/(0.5 s) + 1.67 ] V mentre v(0-)=2 V.

1.5	Il grafico della tensione v(t) nel transitorio è:

v=v(0+)–v(∞)

v(∞)

v(0+)

t =0.5 s

2.51D)	L'induttore L2 è sempre percorso dalla corrente i(t)=v(t)/R1, che attraversa il resistore R1. Quindi,

E(t)=

1	Allora, EA=E(1 s)=⎠v2(1 s)⎝≅2.93 J ed EB=E(4 s)=⎠v2(4 s)⎝≅2.78 J, con ⎠x⎝ che indica il "valore di x".

Il rapporto R tra le due energie (che sono quantità quadratiche in ampiezza e assimilabili a potenze) è

0.5	R=≅1.0547~1.055

0.5	RdB=10log10R≅0.2314 dB~0.23 dB

0.5	RNp=(1/2)ln(R)≅0.02664 Np~0.027 Np

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato

al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

2)	E’ assegnato il circuito mostrato in figura, operante in regime alternato sinusoidale con pulsazione ω=106 rad/s.

Parametri: V0=100 V, I0=2 A, R=50 Ω, L=50 μH, C=20 nF. I fasori sono con i valori di picco delle sinusoidi.

2A)	Disegnare il circuito nel dominio trasformato di Steinmetz, indicando i valori numerici con u.m. del caso e indicando la modalità per il calcolo delle potenze complesse richieste ai punti successivi.

2B)	Ricavare la potenza complessa SC assorbita dal condensatore in parallelo al generatore di corrente.

2C)	Individuare la potenza complessa S assorbita dal carico  nel riquadro tratteggiato.

22A)	I due generatori presenti nel circuito, pur operando alla stessa pulsazione ω, non sono trasformabili in maniera utile a ridurne la complessità. Il circuito è lineare, in quanto tutti i sui elementi lo sono e pertanto possiamo applicare la sovrapposizione degli effetti, lasciando acceso un solo generatore alla volta.

Le impedenze complesse nel dominio dei fasori sono ZC=jXC=-j/ωC=-j50 Ω=-jR e ZL=jXL=jωL=j50 Ω=jR.

Il disegno del circuito nel dominio dei fasori (Steinmetz), con ω=106 rad/s, è:

ricordando, o anche riportando sul disegno del circuito, che V0=100 V, R=50 Ω, e I0=2 A.

Per calcolare la potenza complessa assorbita dal condensatore considerato e poi anche dal carico, tra loro in parallelo, dovremo ricavare la tensione VR ai capi di tali bipoli e poi ricavare le potenze complesse                  S=(½)⎟ V⎥2/Z*. Essendo il circuito lineare, nella risoluzione potremo applicare il PSE.

52B)	Consideriamo un primo circuito in cui rimane acceso solo il gen.tens. (spegnendo gen.corr. equivale a c.a.):

3I due bipoli reattivi ai lati di R sono di segno opposto e quindi si cancellano. Con il partitore di tensione, si ricava

VR'==(1-j)50 V

Consideriamo un secondo circuito in cui rimane acceso solo il gen.corr. (spegnendo gen.tens. equivale a c.c.):

In questo caso gli elementi reattivi alla sinistra del gen.corr. hanno impedenza equivalente infinita: infatti, l'elemento -jR in parallelo al c.c. è ininfluente e gli altri (+jR e -jR) due risultano in parallelo, combinandosi in una impedenza infinita(infatti la frazione "prodotto diviso somma" ha denominatore a zero). Combinando poi tra loro  le due impedenze a destra del gen.corr., per il carico (R//jR) percorso da corrente I0 si ottiene ai suoi capi una tensione

VR''==(1+j)50 V

Sovrapponendo i due effetti, secondo il PSE, la	 tensione risultante è

VR= VR'+VR''=100 V

2 	Dato che la tensione ai capi del condensatore in parallelo al gen.corr. è sempre pari a VR, la potenza complessa SC assorbita dal condensatore è

SC==-j100 VA con potenza assorbita interamente reattiva e pari a Q=-100 VAR.

Come previsto dalla teoria, la potenza assorbita da un carico puramente capacitivo è interamente reattiva e negativa.

32C)	L'impedenza del carico è

Z==(1+j)25 Ω

Il carico è Z=R//jR=jR2/(R+jR)=jR/(1+j)=(1+j25) Ω e naturalmente il suo complesso coniugato è Z*=(1-j25) Ω.

Dato che la tensione ai capi del carico Z è VR, la potenza complessa S assorbita dal carico è

S==(1+j)100 VA con potenza attiva (assorbita dal resistore) P=100 W e potenza reattiva (assorbita dall'induttore) Q=+100 VAR.

Come previsto dalla teoria, la potenza assorbita da un carico induttivo è la potenza attiva più la potenza reattiva assorbita dalla parte induttiva del carico e quest'ultima deve essere positiva.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(50 min)	Esercizio 3

3)	Un oscilloscopio digitale (banda BO=5 GHz, n=8 bit, 1 solo ADC a 10 GSa/s), misura due segnali di tensione:

- v1 onda quadra 0-1 V del clock di un Pentium 4 a frequenza f1=2.4 GHz;

- v2 sinusoide con ampiezza efficace 2.1 V e offset +2 V a frequenza f2=1.2 GHz.

3A)	Spiegare con quale modalità multitraccia questo oscilloscopio riesce a visualizzare entrambi i segnali.

3B)	Motivando le scelte fatte, individuare tutte le impostazioni dell'oscilloscopio per visualizzare stabilmente e a pieno schermo i due segnali.

3C)	Disegnare la schermata oscillografica con i due segnali misurati e riportando le impostazioni di misura. Per semplicità di disegno, in questo grafico si possono considerare i fronti di salita/discesa del clock infinitamente ripidi.

3D)	Se il tempo di salita dell'onda quadra fosse 1/10 del suo periodo quale tRISE misurerebbe l'oscilloscopio?

3E)	Per misurare adeguatamente e con abbastanza punti il tempo di salita del clock, come si deve operare?

3F)	Con quale incertezza relativa l'oscilloscopio misura (su un solo punto misurato) il livello alto VH della tensione di clock (valore nominale/ideale)? "Come si può migliorare tale incertezza e sotto quali condizioni?

puntualmente"

3G)	Se il rumore analogico interno dell'oscilloscopio è al livello di 40 mV come valore efficace, quanti sono i bit equivalenti nEQ nella misura della tensione del segnale di clock? Commentare il risultato ottenuto.

3C)	IMPOSTAZIONI:

23A)	Certamente NON si possono adottare le modalità di visualizzazione multitraccia di tipo CHOPped o ALTernated, che sono tipiche di un oscilloscopio analogico. Nel caso dell'oscilloscopio digitale, le due (o più) tracce misurate sono visualizzate "al contempo sullo schermo (display a matrice di punti con scansione di tipo raster) grazie al contenuto della memoria RAM video che "contiene le tracce" (oltre agli assi-e-griglia e agli ulteriori dati alfanumerici della schermata) come ricostruite dalla memoria dati che segue l'ADC. Vedi ulteriori dettagli e risposte valide, secondo Teoria.

43B)	Per il primo segnale, v1, a onda quadra con livello minimo di 0 V e livello massimo di 1 V,è opportuno un accoppiamento in DC per visualizzare eventuali offset o lente derive del segnale, con un coefficiente di amplificazione verticale CY,1=0.2 V/DIV (escursione picco-picco del segnale pari a 5 DIV) e ad esempio con il livello di zero alla prima divisione dal basso : GND1=0 V@1DIV dal basso.

Per il secondo segnale, v2, sinusoidale con ampiezza di picco v2,P=v2,EFF≅3 V e con offset +0.5 V è necessario un accoppiamento in DC per visualizzare l'offset ed eventuali lente derive del segnale. L'ampiezza picco-picco dell'onda è v2,PP≅6 V sommata a +0.5 V di offset, per cui dobbiamo scegliere un coefficiente di amplificazione verticale CY,2=1 V/DIV e ad esempio un livello di zero alla seconda DIV dal basso : GND2=@2DIV dal basso.

Per visualizzare stabilmente i due segnali a frequenze una multipla dell'altra, occorre prelevare il sincronismo (trigger) sul segnale a frequenza più bassa (altrimenti l'altro "ballerebbe"): dunque TRSOURCE=INT=v2 essendo f2<f1. Il trigger può essere scelto in DC, il livello ottimale è VT=+2 V (pari all'offset e agli zeri della sinusoide alternata: dunque nei punti a massima pendenza della sinusoide), e ad esempio con pendenza positiva: SLOPE=+.

Il pre-trigger può essere scelto a 0% (o anche al 50%).

Per la base dei tempi, o amplificazione orizzontale (unica per tutte le tracce visualizzate), è opportuno scegliere una scala temporale che consenta di visualizzare un periodo, o poco più, del segnale più lento (v2 in questo caso con periodo T2=1/f2≅833 ps): scegliamo un coefficiente di amplificazione orizzontale CX=100 ps/DIV=0.1 ns/DIV. Di conseguenza, vedremo poco più di un periodo di v2 e poco più di due periodi di v1 che è a frequenza doppia.

23C)	Il grafico della schermata oscillografica, con le due forme d'onda visualizzate e i parametri del caso è:

……

Se non si vogliono considerare i fronti di salita/discesa del clock infintamente ripidi, ed invece utilizzare (disegno più realistico ma più difficile) i tempi di salita/discesa come effettivamente dovuti al tempo di salita del segnale e dell'oscilloscopio, occorre disegnare tali fronti con una transizione tra il 10% e il 90% del salto da 0 V a 1 V (e viceversa) che impiega circa 83 ps (v. punto 3D)), il che equivale quasi a una divisione orizzontale (CX=100 ps/DIV). Dato che il periodo di v1 è di poco più di due DIV orizzontali, se ne deduce che l'onda quadra visualizzata sarà fortemente distorta -a causa della banda limitata dell'oscilloscopio (e anche del dispositivo che ha generato tale onda quadra)- risulterebbe fortemente distorta e molto più simile a una sinusoide, sempre con periodo T1=1/f1, piuttosto che a una onda quadra "ben squadrata".

23D)	Il tempo di salita misurato da un oscilloscopio, tR,M, dipende dalla composizione quadratica del tempo di salita del segnale, tR,S, con il tempo di salita proprio dello strumento che è tipicamente legato alla sua banda analogica passante (BO) dalla relazione (che vale per un sistema passa-basso a singolo polo dominante) tR,O≅0.35/BO. L'equazione che lega i tre tempi di salita è tR,M= da cui, essendo in questo caso tR,O≅70 ps e tR,S=(1/10)(1/f1)≅42 ps, si ricava un tempo di salita misurato tR,M≅83 ps.

23E)	Il tempo di salita del segnale di clock, come visto al punto precedente è tR,S=(1/10)(1/f1)≅42 ps. Anche facendo lavorare il convertitore A/D dell'oscilloscopio alla sua massima frequenza di campionamento fSa,ADC,MAX=5 GHz, se ne ricava una distanza minima tra i punti campionati in tempo reale TSa,MIN=1/fSa,ADC,MAX=200 ps, del tutto insufficiente a raccogliere in tempo reale più punti sul fronte di salita. Allora, si deve ricorrere ad un campionamento in tempo equivalente, con modalità sequenziale o anche casuale, avendo cura di spostare la sorgente di trigger sul segnale v1 (il clock a onda quadra), ad esempio con livello a +0.5 V e SLOPE+. Operando in questo modo, l'oscilloscopio digitale potrebbe arrivare a una risoluzione temporale Δt~10 ps, così da consentire l'acquisizione di una decina di punti sul fronte di salita dell'onda quadra.

23F)

23G)	Come visto al punto 3E), CY,1=0.2 V/DIV, con una dinamica verticale D=8⋅CY,1=1.6 V, e risoluzione ΔV=D/2n=1.6/256=6.25 mV, e quindi incertezza di quantizzazione uQ=ΔV=D/2n=1.6/256≅1.8 mV~2 mV e varianza del rumore di quantizzazione σ 2Q=u 2Q≅3.2×10-6 V2. Con un livello di rumore aggiunto che ha deviazione standard σN=40 mV e varianza σ 2N=1.6×10-3 V2. Essendo σ 2N>>σ 2Q, il rumore complessivo dell'ADC σ 2TOT=σ 2Q+σ 2N≅σ 2N è sostanzialmente dominato dal rumore aggiunto, in aggiunta alla quantizzazione. La varianza del segnale (a massima escursione o dinamica) che può interessare l'ADC è σ 2S=D2/12≅0.213 V2. Se ne ricava un numero di bit equivalenti

ne=≅3.53 bit

ottenibile anche come

ne=~8-log2(40/2)=8-log2(20)≅3.53 bit

(( calcolo approssimato con i dB e "senza calcolatrice": =8-20(in dB)/2(in dB)≅8-13/3≅8-4.333=3.67 bit ))

A causa del rumore aggiunto, i bit originariamente disponibili per l'ADC, risultano "praticamente dimezzati", in termini di bit equivalenti.

TOT = 16 punti da essere scalati per ×10/16 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.