+

-CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Giovedì 16 gennaio 2025

Prof. Cesare Svelto		AA 2023/2024

Tempo disponibile 1 h 40 min		Aula 5.0.2 ore 08.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°      C.P. e firma  __ __ __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=6    Es.2=7    Es.3=7    Es.4=5              TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con ese mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando ordinatamente TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc. e casomai indicando di fianco “0” se sottopunto non svolto. Foto e PDF e fogli A4 “puliti”, DRITTI, senza ombre, e ben ritagliati.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(25 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito indicato in figura è a regime per t<0 s e l’interruttore si chiude al tempo t=0 s. I parametri sono:

VS=5 V, IS=2 A, Lk=k H, Rn=n Ω, con k e n interi. La tensione cercata è v(t), ai capi di R1, come in Figura.

1A)	Ricavare il valore iniziale v(0+) e il valore finale v(∞) della tensione sul resistore R1.

1B)	Calcolare la resistenza equivalente REQ che regola il transitorio e valutare la costante di tempo τ.

1C)	Scrivere l'espressione analitica e numerica del transitorio v(t) e disegnare il grafico quantitativo per -1 s≤t≤4 s.

1D)	Ricavare l'energia E nell'induttore L2 per tA=1 s e tB=4 s. Esprimere il rapporto EA/EB in unità lineari, dB, e Np.

2.51A)	Il gen.tens. VS è in serie al gen.corr. IS e dunque risulta ininfluente per il resto del circuito (tensione e corrente del bipolo sono sempre costanti).

Per t=0-, con l'interruttore aperto e il circuito a regime (regime stazionario, essendo presenti solo gen. costanti), L1≡c.c. e L2≡c.c.. La corrente IS scorre tutta nella maglia esterna e quindi anche attraverso il resistore R1, per cui

v(0-)=R1⋅IS=1⋅2=2 V

Per t=0+, gli induttori L1 e L2 (sempre in serie tra loro e con R1 ed in particolare percorsi da corrente IS fino a t=0-) preservano la loro corrente. Pertanto

v(0+)=R1⋅IS=1⋅2=2 V=v(0-)

con R2 e R3 che non sono ancora percorse da corrente in t=0+.

Per t→∞, il circuito è nuovamente in regime stazionario (L1≡c.c. e L2≡c.c.) e la corrente IS si divide, con un partitore di corrente, tra la resistenza R1 e la resistenza serie R23=R2+R3=2+3=5 Ω. Quindi in R1 scorre corrente

i(∞)=≅1.67 A

con un valore finale della tensione

v(∞)=≅1.67 V

Allo stesso risultato si arriva anche osservando che la corrente IS scorre nel parallelo R1//R23, per cui

v(∞)=≅1.67 V

2.51B)	Durante il transitorio, a interruttore chiuso, L1 e L2 sono in serie e pertanto equivalenti a L=L1+L2=1+2=3 H. La resistenza equivalente vista ai capi di L è REQ=R1+R23 dove R23=2+3=5 Ω. Pertanto,

REQ=1+5=6 Ω

La costante di tempo del transitorio è

τ =L/REQ=3/6=0.5 s

2.51C)	L'espressione, prima analitica e poi numerica, del transitorio di tensione è

1	v(t) = [v(0+)-v(∞)]exp(-t/τ) + v(∞) = [ 0.33e-t/(0.5 s) + 1.67 ] V mentre v(0-)=2 V.

1.5	Il grafico della tensione v(t) nel transitorio è:

v=v(0+)–v(∞)

v(∞)

v(0+)

t =0.5 s

2.51D)	L'induttore L2 è sempre percorso dalla corrente i(t)=v(t)/R1, che attraversa il resistore R1. Quindi,

E(t)=

1	Allora, EA=E(1 s)=⎠v2(1 s)⎝≅2.93 J ed EB=E(4 s)=⎠v2(4 s)⎝≅2.78 J, con ⎠x⎝ che indica il "valore di x".

Il rapporto R tra le due energie (che sono quantità quadratiche in ampiezza e assimilabili a potenze) è

0.5	R=≅1.0547~1.055

0.5	RdB=10log10R≅0.2314 dB~0.23 dB

0.5	RNp=(1/2)ln(R)≅0.02664 Np~0.027 Np

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 2

2)	Il circuito mostrato in figura opera in regime alternato sinusoidale con pulsazione ω=100 rad/s. Il trasformatore è ideale e i generatori hanno andamenti vs(t)=20cos(ωt) V e is(t)=1sen(ωt) A. Altri parametri del circuito sono: L1=0.1 H, C1=2 mF, R1=3 Ω, C2=10 μF, L2=10 H, R2=50 Ω.

2A)	Trasformare il circuito nel dominio dei fasori, riportando il suo disegno e i valori caratteristici.

2B)	Calcolare il valore dell’impedenza Z2 al secondario.

2C)	Ricavare i fasori della corrente I1 nel resistore R1 e della tensione V2 ai capi dell’induttore L2 (secondo direzione e polarità indicati in figura).

2D)	Esprimere in forma analitica (formule) e anche numerica (valori), con modulo e fase, i due fasori I1 e V2.

Scrivere le espressioni di i1(t) e di v2(t), con le opportune e unità di misura, riportando le e fasi in gradi.

22A)	Nel dominio dei fasori, ogni generatore -di corrente o di tensione- è sostituito dal fasore corrispondente (numero complesso con ampiezza uguale all’ampiezza della funzione cosinusoidale con pulsazione ω e fase pari alla fase della cosinusoide) e ogni bipolo è sostituito dalla sua impedenza complessa, con ZR=R, ZL=jXL=jωL, e ZC=jXC=1/(jωC)=-j/(ωC). Il circuito nel dominio trasformato è:

1:5

con Vs=20 V, Is=-j1 A, ZR1=3 Ω, ZL1=j10 Ω, ZC1=-j5 Ω, ZC2=-j1000 Ω, ZL2=j1000 Ω, ZR2=50 Ω.

12B)	L’impedenza al secondario è Z2=ZC2+ZL2+R2=50 Ω=R2.

42C)	Per calcolare le correnti e tensioni richieste è opportuno semplificare il circuito.

Il generatore di tensione Vs con impedenza serie Zs=ZL1 può essere trasformato in un generatore di corrente Vs/Zs=-j2 A con la stessa impedenza Zs posta parallelo.

1:5

Per la teoria del trasformatore, l’impedenza Z2 al secondario potrà essere riportata al primario come Z2/n2 dove n è il rapporto spire. Nel caso del circuito considerato n=5 e Z2/n2=(50/25)=2 Ω. Otteniamo un circuito semplificato. A questo punto i due generatori di corrente posti in parallelo sono sommabili ottenendo un’unica corrente I=(Vs/ZL1-Is)=-j1 A    e le due impedenze poste in parallelo si combinano in un’unica impedenza di valore Zp=ZL1⋅ZC1/(ZL1+ZC1)=-j10 Ω. Il circuito equivalente è adesso:

e

dove l’ultimo circuito è stato ottenuto mediante una ulteriore sostituzione di generatore, da corrente a tensione. Si ha infine un circuito a una sola maglia comandato dalla tensione V=ZpIp=-10 V e con un’impedenza totale serie ZTOT=Zp+R1+Z2/n2=Zp+R1+R2/n2=(5-j10) Ω.

La corrente I che scorre nell’unica maglia del circuito ottenuto, e dunque anche nel resistore R1, è

I==I1=(-0.4-j0.8) A

Secondo le equazioni caratteristiche del trasformatore, valide anche per i fasori, la corrente al secondario è -1/n volte la corrente al primario e quindi I2=-(1/n)I1. La tensione cercata al secondario è V2=-ZL2I2 per cui

V2=ZL2I1/n=(160-j80) V

Se volessimo esprimere i fasori I1 e V2 analiticamente in funzione dei parametri del problema, si avrebbe:

e, coerentemente con prima, I1=(-0.4-j0.8) A

e, coerentemente con prima, V2=(160-j80) V

32D)	Dai fasori della corrente e tensione ricavati in precedenza, possiamo esprimere i loro moduli e fasi:

⎪I1⎪==0.8944 A~0.9 A

∠I1==-2.034 rad=-116.5 °

⎪V2⎪==178.89 V~180 V	
 	∠V2==-0.464 rad=-26.6 °

Per il calcolo della fase di un fasore X è opportuno usare l’espressione θX=arctan2[Im(X),Re(X)], che coincide con la funzione arctan[⋅] “semplice” quando Re(X)>0 e che invece, quando Re(X)<0, tiene conto della rotazione Δθ necessaria a restituire angoli nell’intervallo ±π. In pratica Δθ=+π se Re(X)<0 e Im(X)≤0 ed invece Δθ=-π se Re(X)<0 e Im(X)<0.

Naturalmente, noti modulo e fase dei fasori, con la notazione esponenziale si ha: I1=I1e jθ(I1) e V2=V2e jθ(V2).

Infine, le cosinusoidi di corrente e tensione nel tempo sono:

i1(t)=I1cos(ωt+θI1)≅0.9cos(100t-116.5°) A

v2(t)=V2cos(ωt+θV1)≅180cos(100t-26.6°) V

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3)	Per misurare l’altezza h di un edificio si impiegano due metodi indipendenti.

A.  si lascia cadere per gravità (g=9.81 m/s2 con incertezza estesa del 2% al 95%) una biglia di vetro dalla sommità dell’edificio e se ne misura la velocità di arrivo al suolo v=20.20(20) m/s. La massa della biglia è m=40 g con una incertezza tipo del 9%.

B.  si rileva il tempo di volo di un ultrasuono dalla base alla sommità dell’edificio. L’ultrasuono viaggia in aria a velocità v=340(2) m/s e si conta il tempo con un orologio al quarzo (di frequenza fC=1 MHz nota con incertezza trascurabile). L’orologio viene fatto partire contemporaneamente (sincrono) con l’invio dell’ultrasuono e al termine della misura otteniamo NC=61 765 conteggi.

3A)	Si ricavi la misura dell’altezza hA esprimendo l’incertezza in notazione compatta a una cifra significativa.

3B)	Si ricavi la misura dell’altezza hB esprimendo l’incertezza in notazione compatta a una cifra significativa.

Si ricavi anche l’incertezza relativa, esprimendola in percentuale, per questa misura.

3C)	Si discuta la compatibilità tra le 2 misure, individuando il fattore di copertura minimo.

3D)	Esprimere l’altezza h dell’edificio riportando la sua incertezza tipo, assoluta e relativa, a due cifre significative.

33A)	Durante la caduta della biglia l’energia potenziale gravitazionale si trasforma in energia cinetica:

EP = m⋅g⋅h  🡪  EC = (1/2)⋅m⋅v2

e dunque l’altezza è h=(1/2)⋅v2/g=20.797 m~20.8 m, indipendente da m,

con incertezza relativa ur(h)=

ur(v)=u(v)/v=0.20/20.20=0.99 %≅1 %.

Ur(g)=2 % con k=2 (confidenza al 95 %) per cui ur(g)=Ur(g)/k=1%.

ur(h)==2.22 % ed infine u(h)=ur(h)⋅h=0.461 m~0.5 m

La prima misura è dunque hA=20.8(5) m.

33B)	Lo spazio h percorso a velocità v in un tempo di volo T è naturalmente h=v⋅T.

Per la velocità, ur(v)=u(v)/v=5.9×10-3=0.59 %.

Il periodo dell’orologio (clock) è TC=1/fC=1 μs anch’esso noto con incertezza trascurabile, data l’incertezza trascurabile su fC. Il tempo di volo è T=NC⋅TC=61.765 ms e la sua incertezza dipenderà solo dalla incertezza del conteggio (una incertezza di quantizzazione solo sul tempo di arrivo e non sul tempo di partenza che è sincrono con l’inizio della misura). Dunque u(NC)=1/ e ur(NC)=u(NC)/NC=4.7×10-6. Data la relazione che lega T a NC, avremo che ur(T)=ur(NC)=4.7×10-6.

Lo spazio percorso è h=v⋅T=(340 m/s)⋅(61765 μs)=21.0001 m, con una incertezza relativa

ur(h)=≅ur(v)=5.9×10-3≅0.6 % ed infine u(h)=ur(h)⋅h=0.124 m~0.2 m (si faccia attenzione all’arrotondamento dell’incertezza a una cifra che non può essere per difetto se superiore al 5%; qui arrotondando per difetto si perderebbe circa il 19%).n

La seconda misura è dunque hB=21.0(2) m.

23C)	I due risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

hA=20.8(5) m	hB=21.0(2) m

Si osserva subito che i due valori di misura sembrano piuttosto vicini in termini delle incertezze standard.

Siamo in presenza di 2 misure indipendenti (e dunque senza correlazioni) della stessa grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra le due misure Mα e Mβ indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori k inferiori corrispondono compatibilità più forti.

Nei calcoli del minimo fattore per la compatibilità è opportuno utilizzare valori numerici con 2 o 3 cifre significative (l’arrotondamento dell’incertezza a una cifra introdurrebbe errori di calcolo grossolani). Nel caso considerato si ottiene compatibilità per un fattore kA-B,MIN=≅0.37, che è significativamente più basso di 1, e dunque le misure hA e hB sono tra loro fortemente compatibili, già per k=1 (e a maggior ragione per k=2 e k=3).

23D)	Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

h=hMP==20.987 m    ;    u(h)=u(hMP)==0.119 m

La misura è quindi h=hMP=20.99(12) m, che risulta di valore intermedio tra hA e hB e più vicina ad hB dato che tale misura ha una incertezza inferiore.

L’incertezza relativa è ur(hMP)=u(hMP)/hMP=0.57 %, inferiore ad entrambe le incertezze di partenza.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.

(20 min)	Esercizio 4

4)	Una sfera di ferro viene lanciata verso il suolo da diverse altezze. La velocità iniziale di lancio è sempre la stessa. Al suolo misuriamo l’energia della sfera, per 4 diverse altezze:

| Altezza [m] | Energia al suolo [J] |
| --- | --- |
| 1 | 10.41 |
| 2 | 19.59 |
| 5 | 50.20 |
| 10 | 98.24 |

4A)	Si ricavi la massa M della sfera e la velocità iniziale di lancio, v, attraverso la regressione lineare ai minimi quadrati (si consideri l’accelerazione di gravità g = 9.8 m/s2, senza incertezza).

NOTA: Si ricorda che il coefficiente angolare ed il termine noto della retta di regressione ai minimi quadrati si calcolano come:

4B)	Si riporti il grafico della retta di regressione, unitamente ai punti sperimentali.

4C)	Una massa Mx=2 kg è posta su un sensore di forza peso, con sensibilità S=1 mV/g, e viene letta da un voltmetro numerico che mostra sul display il valore di misura tanto in volt quanto in kilogrammi. Se il voltmetro è un doppia-rampa a 14 bit e con portata 5 V (qui naturalmente unipolare), si ricavino i valori letti per Vx,MIS e Mx,MIS.

34A)	L’energia della sfera, di massa M, è data dalla somma dell’energia potenziale e di quella cinetica:

=F⋅h+Ec, avendo indicato la forza peso F=Mg, la quota h e l’energia cinetica EC=.

Conviene considerare l’energia come variabile dipendente y=E e l’altezza come variabile indipendente x=h.

E’ quindi possibile scrivere l’equazione della retta: y=mx+b con m=F=Mg e b=EC=.

Svolgendo i calcoli per ricavare i parametri m e b, si ottiene: m= 9.7961 J/m e b = 0.5275 J

da cui si ricava che M=m/g=0.9996 kg≈1 kg e v==1.027 m/s≈1 m/s.

24B)	Riportiamo in figura i punti sperimentali e la corrispondente retta di regressione:

14C)	Mx=2 kg e quindi Vx=S⋅Mx=2 V. La risoluzione del voltmetro è ΔV=P/2n=(5 V)/(214)≅305… μV. Il numero di livelli misurato è Nx=Vx/ΔV=(Vx/P)⋅2n=6553.6🡪Nx,MIS=6553, avendo preso la parte intera del numero (arrotondamento per difetto). Se ne ricava Vx,MIS=Nx.MIS⋅ΔV=(6553/16384)⋅(5 V)=1.999817 V, dove ci si è fermati con le cifre significative alle prime 3 cifre della risoluzione e dunque sino al livello di 1 μV. Naturalmente, considerando un caso ideale, la distanza tra Vx,MIS e Vx è inferiore a alla risoluzione ΔV. Data la sensibilità del sensore e l’idealità del voltmetro, il valore letto per la massa è Mx,MIS=Vx,MIS/S=1.999817 kg.

TOT = 6 punti da essere scalati per ×10/6 per un voto finale in decimi, poi adattato al punteggio dell’esercizio.