CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE Lunedì 18 giugno 2018 Prof. Cesare Svelto AA 2017/2018 Tempo a disposizione 1h50m Aula 5.0.1 e N.0.2. ore 13.15

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________ Laurea-anno: FIS-2° Matr. e firma __ __ __ __ __ __ ________________________

Punteggi: pre-compito=6 Es.1=7 Es.2=6 Es.3=6 Es.4=7 TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o  sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un  risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto  dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

SOLUZIONI

(35 min) Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) Un’autovettura sta viaggiando in autostrada in un tratto particolarmente dritto, senza traffico e in  discesa. Siamo interessati a conoscere la velocità v dell’automobile, per la quale possiamo disporre di 3  determinazioni/misure ottenute in modi indipendenti:

N.B. si esprimano tutte le velocità in km/h, come usuale per un’automobile.

A. dalle precedenti, e abbondanti, esperienze sull’automobilista pendolare che percorre quel tratto quasi  tutte le mattine allo stesso orario, si sa (avendo osservato il sistema di navigazione GPS) che l’auto  tipicamente ha una velocità vA compresa tra i 130 km/h e i 150 km/h con solo il 5 % di probabilità di  avere una velocità al di fuori di questo intervallo;

B. dal tachimetro dell’automobile, digitale e con risoluzione di 2 km/h, si legge il valore vB=164 km/h; C. mediante il sistema di misura SICVE-TUTOR si rileva il tempo di attraversamento tra due portali  posti a distanza di 1 km, nota con incertezza estesa di 2×10-3 con k=2. Il tempo misurato è T=24 s,  conteggiato con un orologio digitale al quarzo di frequenza fC=10 kHz e nota con incertezza di 1 ppm.

1A) Si ricavi la misura della velocità vA esprimendo l’incertezza in notazione compatta a due cifre. 1B) Si ricavi la misura della velocità vB esprimendo l’incertezza in notazione compatta a due cifre. Si ricavi anche l’incertezza relativa, esprimendola in percentuale, per questa misura. 1C) Si ricavi la misura della velocità vC esprimendo l’incertezza in notazione compatta a due cifre. 1D) Si discuta la compatibilità tra le 3 misure, individuando i diversi fattori di copertura minimi richiesti per  avere compatibilità tra le diverse coppie di misure, e si commenti il risultato ottenuto. 1E) Si ricavi la miglior stima della velocità v e la sua incertezza standard, assoluta e relativa. 1F) Per la stessa automobile sinora considerata, un agente della POLSTRADA, “armato” di pistola  tele-laser (autovelox a tempo di volo di impulsi ottici), esegue 6 misure ripetute di velocità, in un tempo  totale di 100 ms. Le 6 rilevazioni ripetute sono: vP,i=149.9, 150,1, 150.0, 149.8, 150.2, 150.0, tutte in km/h. Si ricavi la misura della velocità vP secondo la POLSTRADA, indicando l’incertezza con una sola cifra  significativa. Si stimi l’incertezza dell’incertezza per tale misurazione, sempre indicandola con una sola cifra.

pag. 1/10

1.51A)Stimiamo il valore di misura come il valore centrale dell’intervallo di valori possibili (con P=95 %):  vA=140 km/h. Associando una PDF Gaussiana all’intervallo di velocità considerato, per avere P=95 % deve  essere circa ±2σ=±10 km/h e dunque l’incertezza di categoria B è u(vA)=uB(vA)=σ=5 km/h. La prima misura è dunque vA=140.0(50) km/h.

1.51B)Il tachimetro digitale ha risoluzione ΔvB=2 km/h e quindi una incertezza di quantizzazione 12

u(vB)=uB(vB)=ΔvB/ ≅0.58 km/h.

La seconda misura è dunque vB=164.00(58) km/h.

L’incertezza relativa, espressa in percentuale, è ur(vB)=u(vB)/vB=0.35 %.

21C) Il valore della velocità misurata, su L=1 km percorso in T=24 s, è vC=L/T=150 km/h. Per il tempo  misurato abbiamo T=NCTC=NC(1/fC) con ur(TC)=ur(fC)=10-6 mentre il numero di conteggi, di periodi di clock,  12

è NC=T/TC=240000 e ur(NC)=(1/ )/NC=1.2×10-6. Invece, dal testo, ur(L)=Ur(L)/k=10-3>>ur(T). Con  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3 6 6

2r 1 10 1.2 10 1 10 − − − u L + u N + u f = × + × + ×

2

2

vC=L/(NCTC)=(L/NC)⋅fC si ha ur(vC)= ≅ur(L)=10-3

r

e u(vC)=ur(vC)⋅vC=0.15 km/h.

C r

C

La terza misura è dunque vC=150.00(15) km/h.

21D) I tre risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

vA=140.0(50) km/h vB=164.00(58) km/h vC=150.00(15) km/h

La terza misura è stata ottenuta attraverso una misura indiretta che però, secondo le incertezze dei parametri  coinvolti, presente una incertezza finale di una parte per mille (10-3): è la misura più accurata tra le tre  considerate.

Siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori  diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza  tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze,  ( ) ( ) α β u Mα u Mβ M M k 2 2 − ≤ +

eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori k inferiori corrispondono compatibilità più forti. Nel caso considerato si ottiene compatibilità per fattori di copertura minimi kAB≅4.77, kAC≅2, kBC≅23.4.  Sono compatibili tra loro le misure vA e vC, con k=2 (e a maggior ragione con k=3), mentre risulta  incompatibile con le altre la misura vB. Tra l’altro, si verifica subito che le distanze dB-C=14 km/h e anche dB-A =24 km/h sono superiori a tre volte la somma delle incertezze coinvolte nel confronto, 3⋅(uB+uC)=2.19 km/h e  3⋅(uB+uA)=15.45, per cui la seconda misura è incompatibile con le altre. Nella seconda misura ci deve essere  qualche errore significativo che la rende non compatibile con le altre e in particolare il tachimetro  dell’automobile sarà affetto da un errore che va ben oltre la sua incertezza di quantizzazione.

1.51E)Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della  misura e la sua incertezza tipo sono:

v

2

A

+

v

2

C

( ) ( ) u u

v

A

v

C

1

v=vMP= =149.991 01 km/h ; u(v)=u(vMP)= =0.14993 mm

1 1

1 1

2

+

2

2

+

2

( ) ( ) C u u

v v

A

( ) ( ) C

u v u v A

La misura è quindi v=vMP=149.99(15) km/h, che risulta praticamente coincidente con la misura vC dato che  questa ha incertezza molto più bassa della misura vA.

L’incertezza della media pesata è u(vMP)=0.15 km/h, praticamente uguale alla incertezza della misura vC. L’incertezza relativa è ur(vMP)=u(vMP)/vMP=0.10 %.

pag. 2/10

2.51F)Siamo in presenza di n=6 misure ripetute e la miglior stima del valor medio è la media campionaria  delle n letture mentre l’incertezza di categoria A è stimabile come la deviazione standard prevista per la  n

media campionaria (pari alla dev.st. dei dati divisa per ):

1

n

2

∑ −

( )

v i v

P, P

n

∑

i

=

1

v v

=

vP= =150 km/h u(vP)=uA(vP)= =0.058 km/h P, P,

i i

( 1)

n 1

n n

−

i

=

Pertanto la misura secondo la POLSTRADA, con l’incertezza espressa a una cifra significativa, è  vP=150.00(6) km/h. Si osserva subito che tale ulteriore misura è evidentemente compatibile con la media  pesata ottenuta precedentemente (e di fatto anche con vA oltre che con vC che è di pari valore).

Ricordiamo che nel caso delle misure ripetute e di una stima di incertezza di categoria A, l’incertezza  2ν

dell’incertezza è legata al numero di gradi di libertà, ν=n-1, dalla formula ur[u]=1/ . Con n=6 misure  ripetute, si stima dunque un’incertezza relativa dell’incertezza ur[u(vP)]=1/ =1/ =0.316≅32 % e nel

2⋅5 10

caso qui considerato un’incertezza assoluta u[u(vP)]=u(vP)×ur[u(vP)]=0.018 km/h≅0.02 km/h. Tale incertezza dell’incertezza, pari come visto al 32 % del valore di incertezza tipo, è piuttosto grossolana  perché il numero di misure ripetute (e gradi di libertà) è basso. In queste condizioni è opportuno, come già  abbiamo fatto, esprimere l’incertezza tipo u(vP) con una sola cifra significativa: u(vP)=0.06 km/h.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.

pag. 3/10

(25 min) Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Con un voltmetro integratore a doppia rampa si misura la tensione di una batteria AAA ricaricabile. Il  voltmetro ha portata 10 V, dinamica bipolare, e display a 8 cifre decimali (“piene”). Il riferimento interno  dello strumento è una tensione VR=±0.8 V con incertezza di 0.8 ppm. Il voltmetro con un clock di frequenza  fC=100 MHz [oppure fC=100 kHz] è progettato per avere reiezione infinita ai disturbi di rete (in Europa) e  anche una reiezione RDIS>60 dB alla particolare frequenza di disturbo fDIS=4141 Hz. Il valore di lettura è  VMIS=1.234567 8 V.

2A) Si ricavi il numero di bit, la risoluzione dimensionale, e l’incertezza relativa della misura effettuata in  assenza di rumore (e al limite trascurando anche l’incertezza del riferimento di tensione). 2B) Se il rumore interno dell’ADC è VN=4 ∝V (valore efficace) si calcoli il suo numero di bit equivalenti? 2C) Si ricavi il minimo tempo di salita del voltmetro e il tempo occorrente per la misura qui considerata. 2D) Si valuti la massima frequenza di lettura garantita per lo strumento (che è possibile garantire con  ingresso qualsiasi). Se la tensione d’ingresso evidenzia una variazione sinusoidale, si individui la massima  frequenza della fluttuazione sinusoidale ricostruibile in maniera corretta.

2E) Considerando come unica incertezza significativa in aggiunta alla quantizzazione quella dovuta al  riferimento interno, si valuti l’incertezza composta della misura quando VMIS=1.234567 8 V.

pag. 4/10

32A) Con m=8 cifre decimali piene il numero di livelli massimo in discesa deve essere ND,MAX=10m=108 e,  data la dinamica bipolare, il numero complessivo di livelli è N=2ND,MAX=2×108. Dunque il numero di bit  deve essere n=log2(N)=27.6=28 bit (non bastano 27 bit mentre sono sufficienti 28 bit), se non ne occorrono  poi in numero maggiore per conteggiare il tempo di salita.

La dinamica è D=±10 V=20 V e suddividendola in N livelli si ottiene una risoluzione dimensionale  ΔV=D/N=20/(2×108)=10-7=0.1 ∝V.

In assenza di rumore e volendo trascurare anche l’incertezza del riferimento interno, l’incertezza è solo  12

dovuta alla quantizzazione: u(V)=uq(V)=ΔV/ =0.029 ∝V≅30 nV. In questo caso limite l’incertezza  relativa è ur(VMIS)=u(VMIS)/VMIS=uq(V)/VMIS=2.3×10-8=23×10-9=23 ppb. Si noti come tale valore è inferiore  anche a quanto ottenibile nelle migliori misure di tensione e grandezze elettriche (~10-7) in quanto è stata  trascurata l’incertezza del riferimento di tensione interno allo strumento.

22B) La varianza del rumore di quantizzazione è σ2q=Nq=[uq]2=8.33×10-16 V2 mentre la varianza del rumore  interno dell’ADC è σ2N=Nagg=V2N=16×10-12 V2. Il numero di bit equivalenti è quindi: ne = n-0.5⋅log2(1+Nagg/Nq) = n-0.5⋅log2(1+19200) = n-7.1 = 20.9 bit ~ 21 bit.

Anche con un rumore “piuttosto basso” al livello di 4 ∝V, si “perdono” circa 7 bit, dato che il voltmetro  aveva in origine un elevatissimo (n=28) numero di bit di risoluzione teorica.

22C) Per avere reiezione infinita ai disturbi a 50 Hz e multipli, il tempo di salita TU (tempo di integrazione  del voltmetro) deve essere un multiplo intero del periodo di rete Trete=1/frete=1/(50 Hz)=20 ms. Pertanto si  deve operare con TU=kTrete=k⋅(20 ms). Inoltre, per avere reiezione RDIS>60 dB alla frequenza di disturbo  fDIS=4141 Hz deve essere RDIS=(πfDISTU)/|sin(πfDISTU)|>60 dB=103=1000. Questo, essendo il modulo del seno  sempre minore di 1, si ottiene sicuramente per TU>1000/(πfDIS)≅77 ms per cui scegliendo TU=TU,MIN=80 ms

(avendo ricordato che TU deve anche essere multiplo di 20 ms) siamo sicuri di ottenere il risultato voluto.  Calcolatrice alla mano, si può anche verificare che per TU=20, 40, 60 ms si ottengono valori di reiezione  inferiori ai 60 dB. Per ottenere tale tempo di salita (tempo costante e indipendente dal valore della tensione  misurata), il voltmetro integratore con clock di periodo TC=1/fC=10 ns [oppure TC=1/fC=10 ∝s se fC=100 kHz]  dovrà contare in salita NU=TU/TC=(80 ms)/(10 ns)=8×106 conteggi [oppure 8000 conteggi].

Per la misura qui considerata, con VMIS=1.2345678 V, il tempo di discesa si ricava dalla relazione  VMIS=-(TD,MIS/TU)⋅VR e dunque TD,MIS=-(VMIS/VR)⋅TU=(1.234 567 8/0.8)×(80 ms)=123 ms. Allora il tempo  occorrente per la misura specifica è TMIS=TU+TD,MIS=80 ms+123 ms=203 ms~0.2 s. Si può anche ottenere TD,MIS=TD,x=ND,x⋅TC=12345678⋅(10 ns)=123 ms [oppure 123 s con fC=100 kHz].

22D) La frequenza di misura, e di “campionamento”, sui segnali letti con il voltmetro è limitata (superiormente) a fsample=1/Tsample=1/TMIS,MAX~1 Hz (TMIS,MAX≅TD,MAX=108⋅TC=1 s) [oppure 10-3 Hz, con una  lettura ogni circa 20 minuti!]. Per il teorema del campionamento, la massima frequenza di segnale  sinusoidale correttamente ricostruibile è fsegnale,MAX=fsample/2=0.5 Hz [oppure 0.5 mHz].

22E) Ricordando l’equazione della misura VMIS=Vx=-(TD/TU)⋅VR, è immediato ricavare che in presenza di una  incertezza relativa su VR tale contributo si trasferisce immutato sul valore di misura (in termini relativi).  Pertanto come contributo dal riferimento ur,VR(VMIS)=ur(VR)=0.8 ppm=8×10-7. Avevamo già calcolato il  contributo dell’incertezza di quantizzazione, ur,q(VMIS)=2.3×10-8, inferiore di quasi un ordine di grandezza  rispetto a quello del riferimento interno. L’incertezza relativa composta è quindi ur,C(VMIS)≅ur,VR(VMIS)=8×10-7,  e il corrispondente contributo di incertezza assoluta è uC(VMIS)=ur,C(VMIS)⋅VMIS=9.9×10-7 V≅1 ∝V.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.

pag. 5/10

(25 min) Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3) Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0- e al tempo t=0 viene aperto l’interruttore.

V=12 V

L=20 mH

R1=2 Ω

R2=R3=8 Ω

3A) Per risolvere il transitorio del circuito si individuino il valore iniziale e il valore finale per la corrente  i(t) nell’induttore dopo l’apertura dell’interruttore. Determinare l’espressione per la corrente i(t), prima in  forma analitica (solo formule con le variabili circuitali) e poi numerica (sostituendo i valori). 3B) Tracciare il grafico quantitativo di i(t) in un diagramma cartesiano corrente-tempo. 3C) Come occorre operare per sostituire in generale l’equivalente di Norton a due morsetti di un circuito? 3D) Da dove origina il teorema di Norton e quali condizioni devono essere verificate per poter effettuare la  sostituzione equivalente di Norton?

3D*) OPZIONALE. Come si potrebbe dimostrare, utilizzando il teorema di Thévenin, che l’equivalente di  Norton ha lo stesso comportamento del circuito che va a sostituire?

43A) Per t<0 il resistore R2 è cortocircuitato e la corrente di regime è i(0-)=V/R1=(12 V)/(2 Ω)=6 A. A  interruttore chiuso la resistenza equivalente vista dal generatore è R12=R1+R2=10 Ω per cui la costante di  tempo del circuito è τ =L/R12=2×10-3 s. Ricordiamo che la corrente nell’induttore non può variare  istantaneamente. Il valore di iniziale della corrente, è i(0+)=i(0)=i(0-)=6 A. Il valore di regime per t→∞ è  i(t)=V/R12=(12 V)/(10 Ω)=1.2 A. La soluzione analitica cercata, per t ≥0, è

i(t) = [ i(0) –i(∞) ] e-t/τ + i(∞)

mentre non è dato sapere l’andamento di i(t) per t<0 ad eccezione del fatto che in t=0- deve essere i=6 A. L’espressione della corrente in forma numerica è

i(t) = [ 6 A –1.2 A ] e-t/(2 ms)/τ + 1.2 A = ( 4.8 e-500t +1.2 ) A

23B) Il grafico quantitativo corrente-tempo, con assi cartesiani che riportano le unità di misura e la scala  numerica, è:

τ

pag. 6/10

23C) Il bipolo equivalente di Norton, tra i morsetti a e b di un circuito elettrico lineare, è costituito da un  generatore di corrente IN in parallelo ad una impedenza ZN, come mostrato in figura:

Circuito

elettrico

ZN

Per ricavare il valore della corrente di Norton IN occorre valutare la “corrente di corto circuito” tra i due  morsetti, ovvero la corrente che scorre tra i due morsetti quando tra di essi è posto un resistore con valore di  resistenza Rc.c.=0 Ω.

Per ricavare il valore dell’impedenza di Norton ZN si ricava l’impedenza equivalente Zeq ai due morsetti  del circuito, dove si vuole ricavare il Norton equivalente, e poi si impone ZN=Zeq. Per fare ciò si devono  spegnere e passivare tutti i generatori indipendenti (se di tensione diventa corto circuito e se di corrente  diventa circuito aperto). In presenza di soli generatori indipendenti si ricava Zeq combinando e semplificando  le impedenze serie e parallelo presenti tra i morsetti considerati. Se invece sono presenti anche generatori  dipendenti occorre applicare ai morsetti considerati un generatore di prova (di tensione VP o di corrente IP)  per poi ricavare la grandezza duale prodotta ai morsetti (la corrente Ix o la tensione Vx) così da ricavare infine  l’impedenza Zeq=VP/Ix oppure Zeq=Vx/IP.

23D) Il teorema di Norton è un “teorema di sostituzione” delle reti (come pure il teorema di Thévenin), che  appunto invoca il principio di sostituzione: in una rete elettrica (lineare o non-lineare) un componente  elettrico, o un insieme di componenti elettrici (lineari o non lineari), può essere sostituito con un altro  componente o insieme di componenti con lo stesso numero di morsetti e con le stesse relazioni costitutive  (legami i-v) senza che tutte le rimanenti grandezze elettriche della rete subiscano variazioni. Esso trae  origine dal principio di sovrapposizione degli effetti e dunque dalla linearità del circuito elettrico che si va a  sostituire mediante un generatore ed un’impedenza che producano ai due terminali in questione la medesima  relazione costitutiva (relazione) del circuito precedente alla sostituzione. Nel caso specifico del teorema di  Norton, si vuole sostituire a una intera parte di circuito lineare tra i morsetti a e b (dunque tra due terminali) il  suo circuito equivalente costituito da un generatore di corrente con in parallelo una impedenza. Per  l’applicabilità del teorema di Norton occorre che il circuito ammetta un controllo in tensione (ossia la  tensione v ai capi dei morsetti a-b non deve essere fissa).

23D*) Si vuole dimostrare, partendo dal teorema di Thévenin, che il circuito equivalente di Norton ha la stessa  relazione i-v ai morsetti a-b che si aveva anche prima della sostituzione. Per il teorema di Thévenin sappiamo che per il  bipolo vale v=vTh-Zeqi. Possiamo moltiplicare tutti i termini per Yeq=1/Zeq. Otteniamo in questo modo al primo  membro vYeq=i* dove i* è la corrente che scorre nella ammettenza Yeq quando il resto del circuito è collegato al bipolo  equivalente di Norton. Al secondo membro il primo addendo diviene vThYeq=iNo, che è la corrente di Norton (corrente  che scorre nella ammettenza Yeq a circuito aperto e come vedremo poi anche corrente di corto circuito) mentre il  secondo addendo diviene semplicemente pari a i, ovvero la corrente che esce dal bipolo in presenza della rimanente  parte del circuito. Per la KCL al nodo, che collega il generatore di Norton con la ammettenza Yeq e con il morsetto a di  uscita del circuito equivalente (circoletto nero pieno nello schema al punto 3C)), deve essere iNo=i*+i=vYeq+i=v/Zeq+i.  Naturalmente quando ai morsetti a-b viene posto un corto circuito, la tensione è nulla e la corrente di Norton coincide  con la corrente di corto circuito: iNo=i*cc+icc =vccGeq+icc=0+icc. Più in generale Req🡪Zeq e Geq🡪Yeq. La sostituzione  dell’equivalente di Norton si effettua poi come indicato al punto 3C).

pag. 7/10

(25 min) Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4) Il circuito in figura opera in regime sinusoidale permanente con:

v(t)=4cos(ωt) V e i(t)=2sen(ωt) A.

L=5 H

R1=1 Ω

R2=R3=2 Ω

C=0.5 F

ω=2 rad/s

4A) Determinare la corrente IL (il suo fasore) che scorre nell’induttore, sia in forma analitica (solo formule  con le variabili del caso) sia in forma numerica (valori numerici specifici).

4B) Esprimere la funzione analitica iL(t) come cosinusoide con l’opportuna ampiezza e fase espressi anche  con i valori numerici del caso.

4C) Ricavare la potenza complessa S erogata dal generatore di tensione e la sua potenza attiva P.

44A) Il circuito assegnato è equivalente a quelli mostrati nella figura sottostante (dove, dopo le prime  equivalenze-serie ed equivalenze-parallelo per le impedenze, si è poi passati da generatore di Norton al  generatore di Thévenin attraverso una trasformazione di generatore):

Lavorando alla frequenza angolare ω=2 rad/s le impedenze complesse sono ZL=jωL=j10 Ω e ZC=1/jωC=-jΩ. dove

Z1=R1+R2+jωL=(1+j10) Ω

⎛ ⎞

−

1

R Z Z R j C Z R j RC

1

3

( )

/ / 0.4 0.8 ω j

= =+ = = ⎜ ⎟ − Ω = 2 C 3 Th

⎝ ⎠ + 1

ω

e poi

3 3

VTh=ZThI=Z2I=(0.4-j0.8)(-j2)=(-1.6-j0.8) V

La corrente nell’induttore, come fasore in forma analitica, è VV V I I Th 2

− − = = + + ++

Z

L

ZZ R ZZR 1 Th 2 1 2 2

Per ricavare il fasore in forma numerica, inseriamo tutti i valori numerici (per brevità anche senza unità di  misura) per tutte le grandezze di interesse e consideriamo le ampiezze di picco per i fasori di correnti e

pag. 8/10

tensioni [se si considerano le ampiezze efficaci, dato che si opera in regime sinusoidale, saranno pari ai  2

corrispondenti valori di picco divisi per ].

( )

− − + − = = ⋅ = − + + − + + − IL4 -1.6 0.8 5.6 0.8 3.4 9.2 0.507 A

j j j j j j jj

( ) ( ) (0.274 ) 2

1 10 0.4 0.8 3.4 9.2 3.4 9.2

I I L,eff L = = / 2 0.194 ( − j0.359 A)

Per il fasore dell’ampiezza efficace si ottiene: .

Considerate invece le ampiezze dei generatori v(t)=4 cos(ωt) V e i(t)=2 sen(ωt) A, risulta:

2 2

IL = 2 0.274 0.388 ⋅ − ( j j 0.507 0.717 ) = − IL,eff = 0.274 − j0.507

e naturalmente

34B) Dal fasore della corrente ricavato al punto precedente, possiamo esprimere modulo e fase come [ ] [ ] 2 2 2 2 I II LL L L == + = + = I Re( ) Im( ) 0.27 0.51 0.577 A

( )

θ⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ∠ == = ⎢ ⎥ ≅ − ° ⎜ ⎟ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦

Im 0.51 arctan arctan 62

I

IIL

L

L 0.27 i

Re

( )

A questo punto la cosinusoide della corrente nell’induttore si può scrivere agevolmente come: iL(t)=ILcos(ωt+θi)=0.577cos(2t-62°)=0.408 cos(2t-1.08 rad)

2

Considerate invece le ampiezze dei generatori v(t)=4 cos(ωt) V e i(t)=2 sen(ωt) A, risulta: 2 2

iL(t)=IL⋅cos(ωt+θi)= ⋅0.577cos(2t-1.085 rad)=0.816cos(2t-62°)

2

34C) La potenza complessa “erogata” dal generatore, dato il verso della corrente IL uscente dal generatore è ( ) ( ) 1 1 0.274 0.507 0.549 1.01 VA

S VI = = ⋅ + = + *L 4 j j

2 2

Se avessimo usato per i fasori i valori delle ampiezze efficaci, anziché i valori di picco, sarebbe stato  V I VI S VI* *

* peak L,peak L

ugualmente

(0.549 1.01 VA ) 2

= = == + eff L,eff 2 2 j

La potenza attiva, che è la parte reale della potenza complessa, risulta pari a P=Re[S]=0.549 W [la potenza reattiva è Q=Im[S]=1.01 VAR]

Considerate invece le ampiezze dei generatori v(t)=4 cos(ωt) V e i(t)=2 sen(ωt) A, risulta: 2 2

2

P=Re[S]=1.10 W (che è il doppio del valore trovato con le ampiezze “intere”, senza i )

pag. 9/10

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

INDICARE IL RICHIAMO IN FONDO ALLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE

pag. 10/10