CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE Lunedì 16 luglio 2018 Prof. Cesare Svelto AA 2017/2018 Tempo a disposizione 2h Aula N.0.2 ore 08.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________ Laurea-anno: FIS-2° Matr. e firma __ __ __ __ __ __ ________________________

Punteggi: pre-compito=6 Es.1=6 Es.2=7 Es.3=6 Es.4=7 TOT=32

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o  sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un  risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, comporteranno il salto  dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

SOLUZIONI

(35 min) Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1) La misura dell’altezza h di una barra cilindrica in ferro viene ricavata in tre modi indipendenti: A. si eseguono n=6 misure ripetute ottenendo i seguenti valori di altezza tutti espressi in millimetri:  hi=185.0, 183.0, 181,0, 181.0, 177.0, 175.0;

B. l’altezza è letta con un triangolatore laser, con incertezza estesa di 3 mm per un livello di confidenza  del 95 %. Si legge un valore di 179.8 mm;

C. si misura il diametro del cilindro con un calibro centesimale (risoluzione 1/100 mm) ottenendo  D=40.00 mm. Da internet si conosce la densità del ferro ρ =7.88 kg/dm3 con incertezza dello 0.5 %. Con  una bilancia digitale ritenuta ideale, si misura la massa della barra ottenendo m=1485.345 g dove  l’ultima cifra è la risoluzione del display numerico della bilancia.

1A) Si ricavi la misura dell’altezza hA indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative. 1B) Si ricavi la misura dell’altezza hB indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative. Si ricavi anche l’incertezza relativa, esprimendola in percentuale, per questa misura. 1C) Si ricavi la misura dell’altezza hC indicando l’incertezza in notazione compatta a due cifre significative. 1D) Si discuta la compatibilità tra le 3 misure, individuando con precisione i diversi fattori di copertura  minimi (kα-β,MIN) per avere compatibilità tra le diverse coppie di misure, e si commenti il risultato ottenuto. 1E) Si ricavi la miglior stima dell’altezza h della barra e la sua incertezza standard, assoluta e relativa. 1F) Si valuti l’incertezza, assoluta e relativa, dell’incertezza sulla prima misura.

pag. 1/10

n

∑

i i h h h

= =

21A) Il valor medio delle misure “ripetute” è hA= = 180.333… mm

i

=

1

1

n

2

( ) ∑( )

s h

i hi hi − − =

con una deviazione standard campionaria s(hA) = = 3.724 mm

( ) s hC

n

1

i

=

1

e una incertezza di categoria A u(hA)=uA(hA)= =1.5 mm

n

La prima misura è dunque hA=180.3(15) mm.

21B) Per un livello di confidenza del 95%, assumendo una PDF Gaussiana, l’intervallo di incertezza estesa  specificato nel testo corrisponde a un fattore di copertura k=2. Pertanto l’incertezza standard della misura è  u(hB)=U(hB)/k=1.5 mm.

La seconda misura è dunque hB=179.8(15) mm.

L’incertezza relativa, espressa in percentuale, è ur(hB)=u(hB)/hB=0.83 %.

21C) L’incertezza sul diametro della barra, misurato con risoluzione ΔD=0.01 mm, è u(D)=ΔD/ =2.9 ∝m

12

con una incertezza relativa ur(D)=u(D)/D=7.2×10-5=72 ppm. La superficie di base del cilindro di ferro è  S=πD2/4=1256.65 mm2 con incertezza relativa ur(s)=2ur(D)=1.4×10-4. La massa m=1485.345 g è misurata  con risoluzione Δm=0.001 g e dunque con incertezza u(m)=Δm/ =0.29 mg da cui una incertezza relativa

12

ur(m)=u(m)/m=1.9×10-7≅0.2 ppm (estremamente piccola!).

Dall’equazione che esprime la massa della sbarra conoscendo il suo volume e la densità del materiale,  m=ρ ⋅V= ρ ⋅S⋅h, è possibile ricavare indirettamente l’altezza h=m/(ρ ⋅S)=150.00 mm. Essendo l’equazione  della misura una produttoria semplice degli ingressi, e con esponenti tutti unitari (±1), l’incertezza relativa  dell’uscita si ricava dalla semplice somma delle incertezze relative degli ingressi:  ( ) ( ) ( ) ur m ur ur S 2 2 2 + ρ +

ur(h)= ≅ur(ρ)=5×10-3 essendo ur(ρ) decisamente superiore alle altre due incertezze

relative. L’incertezza assoluta dell’altezza misurata indirettamente è allora u(h)=ur(h)⋅h=0.75 mm. La terza misura è dunque hC=150.00(75) mm (questa misura è piuttosto “lontana” dalle altre).

21D) I tre risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

hA=180.3(15) mm hB=179.8(15) mm hC=150.00(75) mm

Si può osservare che il terzo valore di misura risulta piuttosto differente (“lontano” in termini delle  incertezze standard del caso) rispetto al primo e al secondo. La terza misura è stata ottenuta attraverso una  misura indiretta che necessita la conoscenza della densità del materiale con incertezza di 5×10-3, cosa non  semplice, e, cosa ancor più improbabile, conoscendo la massa con incertezza di circa 0.2 . Nella terza  misura ci deve essere qualche errore che la rende probabilmente non compatibile con le misurazioni  precedenti. Siamo in presenza di 3 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito  valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la  distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due  ( ) ( ) α β u Mα u Mβ M M k 2 2 − ≤ +

incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con  valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori k inferiori corrispondono compatibilità più forti. Nel caso considerato si ottiene compatibilità per fattori di copertura minimi kAB≅0.24, kAC≅18, kBC≅18.  Sono compatibili tra loro le misure hA e hB, con k=1, mentre risulta incompatibile con le altre la misura hC.

pag. 2/10

1.51E)Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della  misura e la sua incertezza tipo sono:

h

A

+

h

B

2 2

( ) ( )

1

u h

A

u h

B

h=hMP= =180.050 mm ; u(h)=u(hMP)= =1.06 mm≅1.1 mm

1 1

+

2 2

( ) ( ) A B u h u h

1 1

+

2 2

( ) ( ) u hA u hB

La misura è quindi h=hMP=180.1(11) mm, che risulta esattamente nel mezzo tra i valori di vA e vB avendo le  due misure la stessa incertezza. Così pure, essendo le due incertezze uguali, si ottiene  h(hMP)=u(hA/B)/ =1.1 mm, naturalmente inferiore ad entrambe le incertezze di partenza. In questo caso di

2

due incertezze uguali per misure coinvolte nella media pesata, si è guadagnanto un fattore circa 0.7 come  riduzione dell’incertezza. A questi due risultati si può giungere immediatamente senza svolgere i conti di cui sopra. Oppure si  possono usare questi valori “attesi”, e ricavati rapidamente con ragionamento teorico, per verificare l’esattezza dei conti svolti. L’incertezza relativa della media pesata è ur(hMP)=u(hMP)/hMP=0.6 %.

1.51F)Ricordiamo che nel caso delle misure ripetute e per la corrispondente stima di incertezza di  categoria A, l’incertezza dell’incertezza è legata al numero di gradi di libertà, ν=n-1, come ur[u]=1/ .

2ν

Con n=6 misure ripetute, si può quindi stimare un’incertezza relativa dell’incertezza  ur[u(hA)]=1/ =1/ ≅32 % e un’incertezza assoluta u[u(hA)]=u(hA)×ur[u(hA)]=0.47 mm.

2 5⋅ 10

Naturalmente, tale incertezza dell’incertezza è piuttosto grossolana perché il numero di misure ripetute (e  gradi di libertà) è basso: in queste condizioni sarebbe più opportuno esprimere anche l’incertezza tipo u(hA)  con una sola cifra significativa.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.

pag. 3/10

(30 min) Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2) Un moderno oscilloscopio digitale multifunzionale, dotato di un pannello frontale standard e  impostazioni usuali (amplificazioni a passi predefiniti 1-2-5-10, trigger, base dei tempi, etc.), viene realizzato  mediante una scheda DAQ. La scheda ha 2 ingressi, dinamica fissa ±5 V (niente guadagni), 14 bit,  100 MSa/s, 2 canali, banda analogica 20 MHz. Con questi strumenti numerici si vogliono misurare, e  rappresentare sulla schermata oscillografica, i seguenti due segnali che vengono accoppiati in DC:

- V1: tensione di rete attenuata di 50 dB;

- V2: onda quadra con escursione valle-picco 0-40 mV e frequenza 10 Hz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2A) Se l’ADC impiegato è un approssimazioni successive, si calcoli il tempo TAPPR che occorre per  decidere il valore del singolo bit meno significativo.

A piena dinamica d’ingresso, quanto vale la risoluzione dimensionale e l’incertezza di quantizzazione? Se il rumore aggiunto della DAQ board è VN=4.85 mV, si calcoli il numero di bit equivalenti? 2B) Individuare, in modo espressamente motivato/ricavato, valori adatti per le amplificazioni  verticali (V/DIV) dell’oscilloscopio avendo prima scelto i vertical level dei due canali. 2C) Con le medesime amplificazioni verticali scelte, quanto vale la risoluzione dimensionale e l’incertezza  di quantizzazione sul canale di misura dell’oscilloscopio che rappresenta il segnale V1? 2D) Scegliere il trigger (sorgente, accoppiamento, livello, pendenza, posizione a schermo, etc.), che può  essere impostato su un solo canale, e la amplificazione orizzontale (s/DIV).

2E) Si calcolino le potenze, sia in watt che in dBm, dei due segnali misurati su un carico RL=50 Ω. 2F) Si disegni lo schema a blocchi dell’ADC ad approssimazioni successive e se ne illustri brevemente il  principio di funzionamento.

pag. 4/10

32A) Il tempo di campionamento è il reciproco della frequenza di acquisizione: Tsample=1/fsample=10 ns. In un  ADC ad approssimazioni successive con n bit, il tempo di ogni singola approssimazione (e decisione di un  bit) è TAPPR=Tsample/n=(10 ns)/14≅714 ps~0.7 ns.

La DAQ ha dinamica D=±5 V=10 V e una risoluzione dimensionale ΔV=D/2n=(10 V)/16348=610 ∝V.  L’incertezza di quantizzazione è uq=σq=ΔV/ ≅0.18 mV~0.2 mV con varianza σ2q=Nq=3.7×10-8 V2.

12

La varianza del rumore aggiunto è σ2N=Nagg=V2N≅2.35×10-5 V2. Il numero di bit equivalenti è infine: ne = n-0.5⋅log2(1+Nagg/Nq) = n-0.5⋅log2(636) = n-4.7 ≅ 9.3 bit (si “perdono” circa 5 bit).

1.52B)V1,pp=2[(220 V)⋅ ]⋅10-2.5≅(622 V)⋅3.16×10-3≅1.97 V e AY1=V1,pp/(8 DIV)=0.246 V/DIV🡪0.5 V/DIV

2

con un VerticalLevel1=0 V essendo l’onda a media nulla e volendola centrare verticalmente sullo schermo. V2,pp=40 mV e dunque AY2=V2,PP/(8 DIV)=5×10-3 V/DIV🡪5 mV/DIV con un VerticalLevel2=20 mV che è il valore medio dell’onda, sempre volendo centrare sulla scala verticale il segnale visualizzato.

12C) Avendo scelto AY1=0.5 V/DIV per il canale che rappresenta V1, avremo una dinamica verticale (su  8 DIV) pari a 4 V e dunque una risoluzione dimensionale ΔV=D/2n=(4 V)/256 ≅16 mV (considerando che  l’oscilloscopio digitale ha n=8 bit e 2n=256 livelli di quantizzazione in ampiezza). L’incertezza di  quantizzazione è uq=σq=ΔV/ ≅5 mV. Se invece si suppone di potere utilizzare tutti i 14 bit di risoluzione

12

dell’ADC, allora ΔV=D/2n=(4 V)/16348 ≅244 ∝V e uq=σq=ΔV/ ≅70 ∝V.

12

1.52D)Conviene prelevare il trigger sul segnale V2 che ha periodo (T2=100 ms) maggiore e multiplo del  periodo del segnale V1 (T1=20 ms), così si è sicuri di avere un’immagine stabile sullo schermo: dunque  TRsource=V2. Si vedranno così 5 periodi della tensione di rete attenuata (V1) e 1 periodo dell’onda sinusoidale  a 10 Hz (V2), sull’unica scala orizzontale dell’oscilloscopio che naturalmente conviene impostare con  amplificazione orizzontale AX=10 ms/DIV. Possiamo scegliere accoppiamento e livello del trigger come  TRcoupling=DC e TRlevel=10 mV con ad esempio TRslope=+ (ma anche TRslope=- va altrettanto bene) oppure  TRcoupling=AC e TRlevel=0 V con ad esempio TRslope=+ (ma anche TRslope=- va altrettanto bene). Scegliamo  infine TRposition ad esempio nel punto più a sinistra dello schermo (pre-trigger 0 %).

22E) Campionando su due canali la DAQ board può campionare sino a 50 MSa/s, il che è ben più che  adeguato per le sinusoidi a bassa frequenza sotto misura. Le potenze elettriche delle due righe spettrali sono:

1

2

V =

1

V

2

1,p

1,pp

P1= =9.7×10-3 W=9.7 mW=+9.9 dBm~+10 dBm

2

R

L

8

R

L

1

V

2

2,p

P2= =16×10-6 W=16 ∝W=-18 dBm

2

R

L

P2 è calcolata come ½ periodo (piena potenza V2/R) ON e ½ periodo OFF (zero potenza) 22F) Per la risposta di Teoria, si vedano Libro, Lucidi, e Appunti del Corso.

TOT = 11 punti su 10 ma va bene perché ESE lungo e completo.

pag. 5/10

(25 min) Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

3) Il circuito elettrico mostrato in figura si trova in regime stazionario per t<0 con l’interruttorre chiuso. Al  tempo t=0 l’interruttore viene aperto. I parametri del circuito sono: VS1=10 V, IS=5 A, VS2=15 V, R1=5 Ω,  R2=3 Ω, L=10 mH.

i(t)

3A) Illustrando e commentando i passaggi analitici svolti, si ricavi l’espressione numerica quantitativa della  corrente i(t). In particolare, si ricavino espressamente il valore iniziale e valore finale della corrente e la  costante di tempo del circuito.

3B) Si rappresenti la corrente i(t) in funzione del tempo in un diagramma cartesiano quantitativo.

73A) Il circuito per t<0 e dunque anche in t=0- è mostrato in figura (l’induttore a regime è cortocircuitato).

L’interruttore chiuso, cortocircuitato, assorbe tutta la corrente del generatore di corrente, come pure la  corrente erogata dai generatori di tensione, e di fatto disaccoppia il generatore di tensione di sinistra da quello  di destra. Applicando la legge di Ohm al resistore R2, la corrente che lo attraversa è i(0-)=VS2/R2=5 A ed è  pari al valore iniziale della corrente, dato che i(0+)=i(0)=i(0-) essendo la corrente variabile di stato per  l’induttore.

Ricaviamo adesso il valore finale, o di regime, per la corrente i. Per fare ciò cortocircuitiamo ancora l’induttore (corto circuito in regime costante) e calcoliamo il valore della corrente i(∞) nel ramo in basso del  circuito. Il circuito equivalente, con le opportune trasformazioni di generatore, è mostrato in figura:

pag. 6/10

Dapprima il generatore di tensione VS1 con in serie R1 è stato trasformato in un generatore di corrente VS1/R1 con in parallelo la resistenza R1. Tale generatore, posto in parallelo a IS, consente di sommare le due correnti  ottenendo ITOT=VS1/R1+IS. Di nuovo trasformiamo il generatore di corrente ITOT con in parallelo R1 in un  generatore equivalente di tensione VTOT=R1ITOT=R1⋅(VS1/R1+IS)=VS1+R1IS con in serie una resistenza R1. A  questo punto la corrente cercata è

V RI V

+ + + × + = = + +

S1 1 S S2

10 5 5 15 50

i(∞)= =6.25 A

R R 1 2

53 8

Ricaviamo adesso il valore della costante di tempo τ del circuito. Per fare ciò dobbiamo ricavare la  resistenza equivalente Req vista ai capi dell’induttore L. Cortocircuitiamo i generatori di tensione (corto  circuito) e apriamo il generatore di corrente (circuito aperto) e apriamo anche l’induttore (circuito aperto) per  valutare la resistenza vista ai suoi capi. Il circuito equivalente ottenuto è mostrato in figura:

Req=R1+R2=8 Ω e τ =L/Req=1.25 ms.

L’espressione analitica e poi numerica-quantitativa della corrente i(t) è la seguente: i(t) = [ i(0) –i(∞)]⋅e-t/τ + i(∞) = [ -1.25e-800t +6.25] A

33B) Il diagramma cartesiano quantitativo (con indicazione delle grandezze rappresentate sugli assi e delle  unità di misura e scale adottate) della corrente i in funzione del tempo t è mostrato in figura:

6.25

pag. 7/10

(30 min) Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4) E’ dato il circuito in figura, operante in regime alternato sinusoidale alla frequenza f=50 Hz. I parametri  del circuito sono: vS= ⋅18cos(2πft) V, iS= ⋅5cos(2πft-π/4) A, R1=8 Ω, R2=10 Ω, L1=50 mH, C1=300 ∝F,

2 2

C2=100 ∝F. Per i calcoli con i fasori si utilizzino i valori efficaci delle tensioni e correnti di interesse.

4A) Si calcoli, mostrando tutti i passaggi e indicando i ragionamenti svolti, l’equivalente di Norton della rete  vista ai capi del condensatore C2.

4B) Si determini l’andameto nel tempo della tensione v ai capi del condensatore C2 e se ne disegni il grafico  quantitativo per almeno un periodo a partire da t=0.

74A) Cominciamo col calcolare le grandezze fasoriali per le tensioni e le correnti (utilizzando come  richiesto nel testo i valori efficaci di queste grandezze), e anche i valori delle impedenze complesse: VS=18 V

IS=5e jπ/4 A

ω

j LR

1 2

ZL1R2= =(7.116+j4.530) Ω

ω +

jL R

1 2

1

ZC1= =-j10.61 Ω

j Cω

1

1

ZC2= =-j31.83 Ω

j Cω

2

Circuito equivalente nel

dominio di Steinmetz (fasori)

pag. 8/10

Circuito equivalente

di Norton

34B) La tensione V cercata è il prodotto della corrente di Norton per il parallelo delle impedenze ZN e ZC2:

Quindi ricaviamo modulo e fase del fasore della tensione:

[ ] [ ] 2 2 2 2 V VV == + = V Re( ) Im( ) ( 19.08) (40.31) 44.59 V − + =

( )

⎡ ⎤ ⎛ ⎞ ∠ = = += + ⎢ ⎥ ⎜ ⎟ ≅ − + ≅ ⎝ ⎠ ⎣ ⎦

( ) ( ) Im 40.31 arctan arctan 1.13 3.14 rad 2 rad

V

θ ππ

VV v -19.08 Re

ed infine l’andamento della tensione nel tempo:

( ≅ 115 °)

v(t)= Vcos(ωt+θv)= 44.59cos(100πt+2) V=63.06cos(100πt+2) V=63.06cos(100πt+115°) V

2 2

Il grafico quantitativo della tensione nel tempo è mostrato in figura:

pag. 9/10

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

INDICARE IL RICHIAMO IN FONDO ALLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE

pag. 10/10