CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Lunedì 21 giugno 2021

Prof. Cesare Svelto	AA 2020/2021

Tempo a disposizione 1 h 45 m     [(20PC)][25+20+35+25]	Aula 3.03 e ZOOM ore 11.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________

Laurea-anno:   FIS-2°                                Matr. e firma  __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=12             Es.1=5    Es.2=5   Es.3=6   Es.4=6          TOT=34

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

SOLUZIONI

(25 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Il circuito elettrico mostrato in figura si trova in regime stazionario per t<0 con l’interruttore aperto. Al tempo t=0 l’interruttore viene chiuso. I parametri del circuito sono: V1=25 V, V2=5 V, R1=2 Ω, R2=5 Ω, R3=3 Ω, R4=10 Ω, R5=5 Ω, L=90 mH.

1A)	Illustrando e commentando i passaggi analitici svolti, e le ragioni dell’operato, si ricavino il valore iniziale e il valore finale della corrente nell’induttore: i(0+) e i(∞).

1B)	Ricavare la costante di tempo τ del transitorio del circuito.

1C)	Scrivere l’espressione analitica e numerica della corrente i(t)

1D)	Disegnare il grafico quantitativo di i(t).

1E)	Si calcoli l’energia immagazzinata nell’induttore ai tempi t=0+, t=3τ, e t=10τ.

31A)	Indichiamo con R123 la resistenza serie di R1 con R2 e con R3, per cui R123=R1+R2+R3=2+5+3=10 Ω. Inoltre, possiamo indicare 2R5=R5+R5=10 Ω. Il circuito per t<0 e dunque anche in t=0 è mostrato in figura (l’induttore a regime è cortocircuitato).

1	L’induttore è attraversato dalla corrente i(0) che il generatore di tensione fa scorrere nella serie delle resistenze R123 con 2R5, che è anche pari al valore iniziale della corrente i nell’induttore dato che i(0+)=i(0)=i(0) essendo la corrente variabile di stato per l’induttore:

i(0) =  = 1 A

Ricaviamo adesso il valore finale, o di regime, per la corrente i. Per fare ciò cortocircuitiamo ancora l’induttore (corto circuito in regime costante) ma consideriamo questa volta che con l’interruttore chiuso la resistenza R4 è presente in parallelo alla serie di L con 2R5. Il circuito nella condizione di regime per t→∞ è mostrato nella figura seguente.

Per quanto mostrato in figura (ed essendo R4=2R5 per cui la corrente IR si ripartisce in maniera uguale nelle due resistenze in parallelo), è abbastanza semplice calcolare la corrente che scorre in 2R5 e nell’induttore:

2	i(∞)=≅0.667 A

21B)	Ricaviamo il valore della costante di tempo τ del circuito. Per fare ciò dobbiamo ricavare la resistenza equivalente REQ vista ai capi dell’induttore L. Cortocircuitiamo i generatori di tensione e togliamo dal circuito l’induttore per valutare la resistenza vista ai suoi capi. Il circuito equivalente ottenuto è mostrato in figura:

REQ=R123ǁR4+2R5=5+10=15 Ω e τ =L/REQ=6 ms.

21C)	L’espressione prima analitica e poi numerica della corrente i(t) nell’induttore è

i(t)=[i(0+)-i(∞)]exp(t/τ)+i(∞)≅(0.333e-166.77t+0.667) A             [con t in secondi]

11D)	Il grafico quantitativo della corrente i(t) nell’induttore è mostrato nella figura seguente.

21E)	L’energia immagazzinata nell’induttore percorso da corrente i è EL=(1/2)Li2 con L valore dell’induttanza. Nel nostro caso, dobbiamo calcolare la corrente per i tre tempi richiesti e di conseguenza le tre energie corrispondenti.

EL(0) =  = 45.0 mJ

EL(3τ ) =  ≅ 21.2 mJ

EL(10τ) ≅ EL(∞)  = 20.2 mJ

Tot=10 sottopunti: moltiplicare per 10/10 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.

(20 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale alla frequenza f=50 Hz.

2A)	Ridisegnare il circuito nel dominio dei fasori e quindi ricavare il circuito equivalente di Norton per la parte a sinistra dei morsetti ab. Ricavare, sia in forma analitica che numerica, i valori di IN e ZN.

2B)	Trasformare il generatore di Norton nel suo equivalente di Thevenin e calcolare la potenza complessa SL trasferita dal generatore di tensione al carico ZL (parte a destra dei morsetti ab nel circuito originale).

2C)	Ricavare la impedenza di adattamento ZA da aggiungere in serie al carico originale ZL per ottenere un completo adattamento del carico al generatore (e dunque per ottenere il massimo trasferimento di potenza dal generatore di Thevenin al nuovo carico adattato ZL,A=ZL+ZA).

v(t)=300cos(t) V

i(t)=2sin(t) A

C=33 F

R=50

LL=2 H

RL=2

42A)	Il circuito trasformato nel dominio dei fasori è mostrato nella figura seguente. La pulsazione angolare di lavoro è ω=2πf≅6.2832⋅50=314.164 rad/s~314 rad/s, V=300 V, I=j2 A, ZRC=R+jXC=R+1/(jωC)=Rj/ωC ≅(50-j96.4575) Ω, e ZL=RL+jωLL=(2+j628.32) Ω.

Per ricavare il circuito equivalente di Norton, si può sostituire il generatore di tensione con il suo generatore di corrente equivalente e poi sommare i due generatori di corrente posti in parallelo:

IN=V/ZRC+I=(1.2707+j0.4515) A e ZN=ZRC≅(50-j96.4575) Ω

32B)	Per passare dalla rappresentazione di Norton a quella di Thevenin, per il circuito alla sinistra dei morsetti ab, basta trasformare il generatore (da corrente a tensione) alla sinistra del carico ZL:

Naturalmente, VT=ZN⋅IN=(107.08-j100) V e ZT=ZN=ZRC=RjXC=Rj/(ωC)≅(50j964575) Ω

Ricaviamo la corrente IL=VT/(ZT+ZL)=(0.1667j0.2176) A erogata dal generatore sul carico e la tensione sul carico VL=VT⋅ZL/(ZT+ZL)=(136.42j105.20) V. Quindi, la potenza complessa sul carico ZL è

SL=(1/2)VL⋅IL*=(0.0752 W+j23.6165) VA≅75 mW+23.6 VAR

dove il fattore (1/2) è presente perché i fasori di corrente e tensione qui usati rappresentano i valori di picco e non quelli efficace per le corrispondenti grandezze sinusoidali.

Oppure ricavando una sola grandezza, corrente o tensione sul carico ZL, si può più rapidamente calcolare SL=(1/2)ZL⋅⏐IL⏐2=(1/2)⏐VL⏐2/ZL*=(0.0752 W+j23.6165) VA.

32C)	In regime alternato sinusoidale, per un generatore di tensione VGEN=VT con impedenza serie ZGEN=ZT, la condizione di adattamento per il massimo trasferimento di potenza dal generatore al carico prevede di lavorare con un carico adattato ZL,A=ZGEN*, dunque con un carico che abbia impedenza pari al complesso coniugato dell’impedenza del generatore (stessa parte reale, resistenza RL,A=RGEN e parte immaginaria uguale e opposta, reattanza XL,A=XGEN). Se il carico d’origine non è adattato, come nel nostro caso in cui ZL≠ZT*, è possibile ottenere l’adattamento aggiungendo in serie al carico una ulteriore impedenza di adattamento ZA tale che ZL+ZA=ZL,A=ZT*: dunque occorre ZA=ZT*ZL=(48-j531.86) Ω.

Naturalmente deve essere RA=RTRL e XA=XTXL dove con R con X si sono indicate, rispettivamente e come da convenzioni in uso, la resistenza (parte reale) e la reattanza (parte immaginaria) di un’impedenza Z complessa. Lavorando con resistenze positive, per ottenere l’adattamento occorrerà RT≥RL ovvero RL≤RT.

Nel caso considerato, con ZGEN=ZT=RT+jXT=(50j96.4575) Ω e ZL=RL+jωLL=(2+j628.32) Ω, si ricava RA=RTRL=502=48 Ω e XA=XTXL=+96.4575628.32≅531.86 Ω (<0 e dunque carico “capacitivo”). In particolare, la reattanza richiesta è ottenibile con un condensatore CA tale che XA=1/ωCA e dunque di valore CA=1/ωXA≅6 μF. L’impedenza aggiuntiva ZA per ottenere l’adattamento è ottenibile dalla combinazione in serie di una resistenza RA=48 Ω e una capacità di valore CA≅6 μF.

Tot=10 sottopunti: moltiplicare per 10/10 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Un fascio di elettroni in moto con velocità vz lungo un asse Z entra in una regione spaziale dove è presente un campo magnetico uniforme e costante con induzione By in direzione Y. La velocità vz di un elettrone viene misurata con un cronometro digitale che impiega un orologio interno al quarzo (fC=10 MHz) con 100 000 livelli di conteggio, osservando l’attraversamento di 2 indicatori di posizione (marker) posti sull’asse Z a una distanza Dz prima dell’ingresso nella regione spaziale interessata dal campo magnetico (vedi figura). Per il tempo tz che l’elettrone impiega a percorrere la distanza tra i 2 marker il cronometro conta Nz=50 conteggi. La distanza Dz tra i 2 marker è stata misurata mediante conteggio di frange interferometriche (un conteggio ad ogni lunghezza d’onda λ) della radiazione monocromatica emessa da un laser a Nd:YAG con frequenza ν=281.759 829 THz, nota con incertezza trascurabile. Si contano NF=4 699 frange. L’induzione magnetica By è conosciuta attraverso misure ripetute che hanno fornito i valori numerici di lettura (in femtotesla): 7.500, 5.100, 7.000, 6.500, 4.600, 6.800, 6.000, 6.000, 4.500.

ALTRI DATI:

massa dell’elettrone 	me=9.109 381 88(72)×1031 kg

carica dell’elettrone 	q=e=1.602 176 62(esatta)×1019 C

velocità della luce 	c=299 792 458(esatta) m/s

3A)	Si calcolino dinamica, risoluzione dimensionale, e accuratezza del cronometro digitale.

3B)	Si ricavi la misura di By esprimendola con l’incertezza in notazione concisa e a due cifre.

3C)	Si ricavi la velocità vz dell’elettrone e la sua incertezza relativa e assoluta.

3D)	Si scriva la relazione funzionale per l’accelerazione ax, in direzione X, quando l’elettrone attraversa By.

3E)	Si ricavi valore di ax e la sua incertezza assoluta u(ax). Confrontare ur(ax) e ur(By).

N.B. Si ricorda l’espressone della forza di Lorentz che agisce su una particella con carica q in moto con velocità v all’interno  in un campo magnetico B:

3F)	In un altro esperimento, un elettrone inizialmente fermo è stato accelerato da una differenza di potenziale costante (V, misurata con un voltmetro integratore a doppia rampa, digitale e ideale), e ha acquisito una energia cinetica EC=0.32 aJ nota con incertezza trascurabile. Il voltmetro ha dinamica ±5 V e 12 bit.

Si esprima la misura di V indicando l’incertezza tipo in notazione compatta e con due cifre.

23A)	Dato che il cronometro digitale opera con un periodo di clock TC=1/fC=100 ns e con un massimo numero di conteggi NMAX=100 000, il tempo massimo conteggiabile/misurabile e quindi la dinamica della misura sarà D=tMAX=NMAX⋅Tc=10 ms, con una risoluzione Δt=tMAX/NMAX=TC=100 ns. L’incertezza, di quantizzazione, è u(t)=Δt/=29 ns≅30 ns (se nella misura di un tempo t analogico, intervallo di tempo t=tSTOPtSTART, si ha un solo errore di quantizzazione: ad esempio avviando il clock in maniera sincrona con tSTART).

23B)	Il valore di misura (valor medio) dell’induzione magnetica è By==6.000×1015 T

con una deviazione standard campionaria s(By)= =1.07×1015 T e con una incertezza tipo

u(By)==0.357×1015 T≅3.6×1016 T e una incertezza relativa ur(By)==6×102=6 %.

La misura di By è By=6.00(36)×1015 T.

23C)	La lunghezza d’onda del laser a Nd:YAG utilizzato per la misura interferometrica si ricava dalla relazione λν=c, da cui λ=c/ν =1.064 000 000 μm con incertezza trascurabile. La distanza tra i 2 marker è Dz=Nλ=4.999 736 000×103 m≅5 mm con una incertezza, di quantizzazione, u(Dz)=λ/≅0.31 μm. Il tempo di attraversamento dei 2 marker è tz= Nz⋅Tc=5 μs, con incertezza di quantizzazione u(tz)=u(t)≅30 ns se non sono note altre cause di incertezza. La velocità dell’elettrone in direzione Z è dunque vz=Dz/tz=1 000 m/s.

Data la relazione funzionale vz=f(Dz, tz), del tipo a produttoria o rapporto semplice degli ingressi, l’incertezza relativa di vz si può esprimere come somma delle incertezze relative degli ingressi:

ur(vz)=

ur(vz)≅≅5.8×103≅ur(tz)

L’incertezza assoluta per la velocità lungo l’asse Z è infine u(vz)=ur(vz)×vz≅5.8 m/s.

13D)	La forza esercitata dal campo magnetico By sull’elettrone in moto con velocità vz è

da cui Fx=evzBy e infine, dividendo per la massa dell’elettrone, si ricava l’espressione per l’accelerazione in direzione X: ax=(e/me)vzBy.

23E)	Dal valore di By ricavato in precedenza, si può ricavare l’accelerazione in direzione X come

ax=(e/me)vzBy=([1.602 176 462×1019 C]/[9.109 381 88×1031 kg])⋅[1000 m/s]⋅[6×1015 T]≅1 m/s2

con una incertezza relativa

ur(ax)=≅6×102.

L’incertezza assoluta sulla accelerazione misurata è u(ax)=ur(ax)⋅ax≅6×102 m/s2.

Confrontando questa incertezza relativa di ax con quella (naturalmente sempre relativa) di By si osserva che le due incertezze sono circa uguali: ur(ax)≅ur(By).

23F)	L’energia cinetica acquisita dalla tensione accelerante è EC=e·V. Dunque V=EC/e=1.997 283… V.

Il voltmetro ha dinamica D=±5 V=10 V, n=12 bit, ed N=2n=4096 livelli, per cui la risoluzione dimensionale è ΔV=D/N=2.441 406… mV. La corrispondente incertezza di quantizzazione (che è anche l’unica presente per il voltmetro digitale ideale) nelle misure del voltmetro è uQ(V)=ΔV/=0.70 mV. La tensione misurata è VMIS={V/ΔV}·ΔV=818⋅ΔV=1.997 070… V, dove con {x} si è indicata la parte intera di x.

La misura della tensione accelerante è dunque V=1.997 07(70) V.

Tot=11 sottopunti: moltiplicare per 10/11 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Con un oscilloscopio digitale si devono misurare due segnali di tensione alternati e a media nulla. Il primo segnale è un’onda triangolare con ampiezza picco-picco V1,PP=50 mV e periodo T1=500 μs. Il secondo segnale è sinusoidale, con ampiezza efficace V2,EFF=140 mV e frequenza 1 kHz. L’oscilloscopio può visualizzare fino a 1000 punti (per ciascuna traccia) sull’asse orizzontale.

4A)	Scegliere, motivatamente, tutte le impostazioni dell’oscilloscopio per una visualizzazione ottimale dei due segnali “a pieno schermo”.-

4B)	Riportare graficamente la schermata oscillografica visualizzata (indicando i valori delle divisioni).

4C)	L’ADC dell’oscilloscopio ha 8 bit e lavora fino a 1 Gsa/s. Il DSP può elaborare, expost, tutti i punti acquisiti e memorizzati ma l’oscilloscopio effettua la memorizzazione e visualizzazione di NX=1000 punti sull’asse X (per ciascuna traccia visualizzata). Eseguendo un campionamento in RealTime dei due segnali, quanto vale la migliore risoluzione in fase (Δϕ1,RT e Δϕ2,RT) sulle due forme d’onda misurate?

Si fa riferimento a un campionamento sull’intero asse temporale visualizzato.

4D)	In condizioni ideali, quanto vale l’incertezza relativa con cui l’oscilloscopio digitale misura l’ampiezza picco-picco del segnale sinusoidale?

44A)	Per una visualizzazione a pieno schermo dei due segnali, scegliamo le seguenti impostazioni:

CY,1=V1,PP/(8 DIV)=(50 mV)/(8 DIV)=6.25 mV/DIV 🡪 CY,1=10 mV/DIV

CY,2=V2,PP/(8 DIV)=(2⋅⋅V2,EFF)/(8 DIV)≅(0.4 V)/(8 DIV)=0.05 V/DIV 🡪 CY,2=50 mV/DIV

per i due coefficienti di deflessione verticale dei due canali oscillografici.

Per l’unico coefficiente di deflessione orizzontale, CX e mai CX,1 e CX,2 distinti!, dell’oscilloscopio:

T1=500 μs, T2=1/f2=1 ms=1000 μs 🡪 CX=T2/(10 DIV)=100 μs/DIV=0.1 ms/DIV

Sull’asse X sarà così visualizzato un periodo del secondo segnale e due periodi del primo segnale.

I due segnali in ingresso non presentano offset per cui è possibile utilizzare un accoppiamento in DC e sono di frequenza abbastanza elevata (f>50Hz) per cui è possibile anche un accoppiamento in AC. Tuttavia è preferibile scegliere un accoppiamento in DC perchè se si manifesta qualche offset inizialmente ignorato o una lenta deriva del valore medio dei segnali, in DC è possibile osservarli (“DC mostra di più”).

Per l’impostazione del trigger, notiamo che non sono presenti rumori particolari sui due segnali e quindi conviene prelevare il sincronismo sul segnale a più bassa frequenza (periodo più lungo), magari più ampio, e ancor meglio se sul fronte più ripido. Essendo le forme d’onda alternate e con massima pendenza attorno agli attraversamenti di 0 V, si può scegliere l’evento di trigger in corrispondenza di un attraversamento di zero (TRLEVEL= 0V) e ad esempio in salita (TRSLOPE=+). Per posizionare l’istante di trigger orizzontalmente sullo schermo, scegliamo un pretrigger PRETR=0% e dunque l’istante di trigger è posizionato alla sinistra dello schermo (come avviene, sempre, in un oscilloscopio analogico). Anche altre scelte sono possibili e sensate, ad esempio con un PRETR=50% con cui si posiziona l’istante al centro dell’asse X dello schermo. Le pendenze massime dei sue segnali considerati sono S1=V1,P/(T1/4)=(25 mV)/(125 μs)=0.2 V/ms e S2=2πf2⋅V2,P=2π⋅V2,EFF/T2≅6.28⋅(0.2 V)/(1 ms)=1.24 V/ms. Essendo T2>T1 (anche se con SL2<SL1) conviene prelevare un trigger interno sul canale 2: TRINT su CH2. Inoltre il segnale sinusoidale è di ampiezza maggiore rispetto al triangolare (ΔV2,PP>ΔV1,PP) e quindi il rumore in ingresso all’oscilloscopio peserà di meno sulla sinusoide, che è stata scelta come sorgente di trigger.

24B)	La schermata oscillografica ottenuta con le impostazioni scelte al punto precedente, e in particolare TRINT su CH2 cioè sulla sinusoide con PRETR=TRGPOS=0 %, è:

Non avendo informazioni sulla fase iniziale delle due onde (o meglio sul ritardo temporale tra i rispettivi attraversamenti di zero, dato che le onde non sono isofrequenziali), possiamo disegnare la fase dell’onda non triggerata in maniera del tutto arbitraria rispetto a quella del segnale triggerato con il quale è invece sincronizzata la base dei tempi dell’oscilloscopio e dunque l’inizio dell’asse X.

24C)	Con il campionamento in RealTime la migliore risoluzione temporale “possibile” (su una scala dei tempi molto veloce) è ΔTMIN=TSAMPLE=1/fSAMPLE=1/fADC,MAX=1 ns. Tuttavia, quando un segnale di tensione viene campionato, memorizzato, e visualizzato sullo schermo, la distanza minima ΔTX,RIS (sull’asse X) tra due punti consecutivi di una forma d’onda dipende dal numero massimo di punti riportabili sull’asse X e dalla scala temporale (CX) adottata. Nel caso delle due forme d’onda visualizzate con CX=0.1 ms/DIV l’intero asse orizzontale rappresenta un intervallo di tempo ΔTX,TOT=(10 DIV)⋅CX=1 ms sul quale sono riportati NX=1000 punti per ciascun canale visualizzato. La risoluzione temporale sui segnali visualizzati è dunque ΔTX=ΔTX,TOT/NX=1 μs. Per il calcolo della risoluzione di fase, si usa la proporzione Δϕ/2π=ΔT/T, dove T è il periodo del segnale considerato. Le risoluzioni di fase cercate sono quindi

Δϕ1=2π⋅(ΔTX/T1)≅6.28⋅(106/0.5×103)=12.6 mrad   e   Δϕ2=2π⋅(ΔTX/T2)≅6.28⋅(106/103)=6.28 mrad

24D)	L’amplificazione o meglio coefficiente di deflessione verticale per il canale 2 è CY,2=50 mV/DIV, per cui la diamica verticale è D1=8×AY,1=400 mV e la corrispondente risoluzione dimensionale, con n=8 bit dell’ADC, è ΔV2=D2/2n=(400 mV)/256=1.562 5 mV. Nel caso ideale, l’incertezza di una misura di tensione con l’oscilloscopio è tutta dovuta alla quantizzazione ed in questo caso risulta u(V2)=ΔV2/≅450 μV. La misura dell’ampiezza picco-picco si ottiene dalla differenza tra l’ampiezza di picco (VMAX) e l’ampiezza di valle (VMIN): V2,PP=V2,MAXV2,MIN. L’incertezza in condizioni ideali, solo rumore di quantizzazione, è

u(V2,PP)=[u2(V2,MAX)+u2(V2,MIN)]1/2=[u2(V2)+u2(V2)]1/2=u(V2)=640 μV=0.64 mV

e quindi ur(V2,PP)=(0.64 mV)/(0.4 V)=1.6×103=0.16 %.

Naturalmente, in presenza di rumore analogico, se anche non sui segnali almeno nei circuiti d’ingresso dell’oscilloscopio (con valore efficace tipicamente da 2 mV fino a 10 mV a seconda della banda di misura), l’incertezza complessiva della misura risulterà  anche ben superiore rispetto a quella ideale dovuta alla sola quantizzazione, in particolare con ampiezze dei segnali e dunque dinamiche di visualizzazione basse.

Tot=10 sottopunti: moltiplicare per 10/10 per avere il massimo di 10/10=100 % del valore dell’esercizio.