CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Mercoledì 12 gennaio 2022

Prof. Cesare Svelto	AA 2018/2019

Tempo a disposizione 1 h 45 m	Aula 9.0.1 ore 11.30

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________

Laurea-anno:   FIS-2°                                Matr. e firma  __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=7    Es.1=6    Es.2=7    Es.3=7    Es.4=7              TOT=34

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

SOLUZIONI

(25 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0- e al tempo t=0 viene chiuso l’interruttore.

R1

R2

iL

V1=12 V

V2=20 V

L=2 H

R1=4

R2=4

L

V2

V1

1A)	Risolvere il transitorio del circuito individuando l’espressione, analitica e numerica, per la corrente i(t) mostrata in figura (nel resistore R2 e con il verso indicato), ricavando in particolare il valore iniziale e il valore finale per tale corrente i(t) dopo la chiusura dell’interruttor•e.

1B)	Disegnare il grafico della corrente iL(t) nell’induttore (con verso dall’alto in basso) e ricavare l’energia immagazzinata nell’elemento reattivo al tempo t=2 s.

1C)	Per misurare la tensione ai capi del resistore R2, i suoi due morsetti vengono collegati a un amplificatore operazionale in configurazione differenziale con guadagno G=5×103. 	Si disegni il circuito risultante per questa misura e si ricavi la tensione misurata in uscita quando il circuito è a regime.

41A)	Per t=0- l’interruttore è aperto (c.a.) e l’induttore è a regime (dunque si comporta come un c.c.) per cui la sua corrente è quella forzata dal generatore V1 nel resistore R1 e attraverso il c.c.: iL(0-)=V1/R1=12/4=3 A. R2 è scollegato dal circuito, prima della commutazione, e la corrente i nel resistore R2 deve essere i(0-)=0.

R1

-

R2

V1

V2

iL(0-)

Per t=0+, l’interruttore è chiuso (c.c.) e la resistenza equivalente ai capi dell’induttore (cortocircuitando i due generatori di tensione) è Req=R1//R2=(4 Ω)//(4 Ω)=2 Ω. La costante di tempo del circuito RL è τ =L/Req=1 s.

i1

N

R2

R1

iL

+

V2

V1

L

Per la continuità della variabile di stato corrente nell’induttore, avremo iL(0+)=iL(0)=iL(0-)=3 A. Per la KCL al nodo N in figura deve essere i1iLi=0. Applicando la KVL alla maglia esterna del circuito, si ottiene V2V1+R1i1+R2i=0 e sostituendo i1=i+iL si ricava (V2V1)+R1(i+iL)+R2i=0, da cui è possibile ottenere i in funzione degli altri parametri: i=[R1iL(V2V1)]/(R1+R2). Valutando l’espressione in t=0+ si ha i(0+)=[R1iL(0+)(V2V1)]/(R1+R2)=[4⋅3(2012)]/(4+4)=[20]/8=5/2=2.5 A, come valore iniziale.

Il valore finale della corrente i si ottiene semplicemente osservando che a regime per t→∞ l’induttore sarà ancora equivalente a un c.c. e dunque ai capi di R2 ci sarà una tensione pari a V2. Quindi, tenendo conto dei versi, i(∞)=V2/R2=20/4=5 A è il valore finale per la corrente i(t).

La costante di tempo governa il transitorio tanto della corrente nell’induttore quanto delle altre grandezze elettriche del circuito. La corrente i(t) cercata, per t>0, sarà in forma analitica:

i(t) = [i(0+)-i(∞)]et/τ +i(∞)

e sostituendo i valori numerici, in unità SI, abbiamo:

i(t) = [2.5+5]et/1 5 = [ 2.5et/(1 s) 5 ] A

31B)	Ricaviamo il valore finale (di regime per t→∞) della corrente iL ovvero iL(∞): si è già osservato che per t→∞ l’induttore sarà equivalente a un c.c. e dunque nel nodo N entreranno due correnti V1/R1=12/4=3 A e V2/R2=20/4=5 A con una corrente uscente iL(∞)=3+5=8 A. Ricordiamo che era iL(0+)=3 A. Pertanto:

iL(t) = [iL(0+)-iL(∞)]et/τ +iL(∞)   e numericamente iL(t) = [38]et/1 +8 = [ 5et/(1 s) +8 ] A

Il grafico della corrente nell’induttore, iL(t), è mostrato nella figura della pagina seguente.

Per determinare l’energia immagazzinata nell’induttore ricordiamo che EL=(1/2)⋅L⋅i 2 e quindi, per t=2 s, calcoliamo iL(t=2 s)=[ 5e(2 s)/(1 s) +8 ]=[85e2]≅[85⋅0.135]≅7.32 A, da cui otteniamo, sempre per t=2 s, un valore dell’energia nell’induttore EL(t=2 s)=(1/2)⋅L⋅i2(2 s)=0.5⋅2⋅7.322≅53.6 J.

31C)

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1A)	Misuriamo 10 volte il valore di capacità di un condensatore, ottenendo i seguenti valori in picofarad: 
1.03, 1.04, 0.94, 0.91, 1.11, 0.89, 1.12, 0.97, 1.03, 0.96.

Si ricavi la miglior stima del valore di capacità C e la sua incertezza relativa.

1B)	La formula che descrive la capacità di un condensatore in funzione delle sue dimensioni fisiche è:

, dove ε0 ed εr sono rispettivamente la costante dielettrica del vuoto e la costante dielettrica relativa del materiale dielettrico, S è l’area delle piastre, e d la loro distanza.

La superficie S misura 1 mm2 con incertezza estesa del 10 % (dato fornito dal costruttore con confidenza al 95 %) mentre la distanza è d=45 μm, misurata con risoluzione 1 μm.

La costante dielettrica del vuoto è ε0 =8.8542 10-12 F/m, nota con incertezza trascurabile.

Si ricavi il valore di misura della costante dielettrica relativa εr del dielettrico e la sua incertezza tipo.

1C)	Una misura indipendente della costante dielettrica dello stesso materiale ha fornito come risultato εr=4.40(40). Si discuta la compatibilità tra le 2 misure.

1D)	Si ricavi la miglior stima della costante dielettrica relativa εr e la sua incertezza, assoluta e relativa.

31A)	Il valor medio delle N=10 letture di capacità è

C==1 pF

Le N letture Ci di capacità presentano una varianza campionaria

s2(Ci)=≅6.4×10-3 pF2

da cui si calcola lo scarto tipo del valor medio (incertezza di categoria A) come

u(C)=fF=25 fF

con una incertezza relativa uR(C)==2.5 %.

21B)	Calcoliamo il valore atteso della misura di costante dielettrica relativa misurata indirettamente:

εr=≅5.082  (si ricordi che εr  è un numero puro).

L’incertezza relativa della superficie S è data dal testo uR(S)=UR(S)/k=5 % con k=2 per l’incertezza estesa UR(S) dato il livello di confidenza al 95 % e assunto un modello normale. Invece ε0 ha incertezza trascurabile.

L’incertezza sulla misura dello spessore è dovuta alla risoluzione finita e dunque alla quantizzazione dello strumento: tale incertezza è pari all’ampiezza dell’intervallo di quantizzazione divisa per :

u(d)=1/ μm= 0.29 μm e quindi un’incertezza relativa uR(d)==0.64 %.

Dato che la relazione funzionale che lega εr alle altre grandezze (tutte indipendenti) implica solo prodotti e divisioni con esponenti unitari, è possibile ottenere direttamente l’incertezza relativa dell’uscita come somma quadratica delle incertezze relative degli ingressi:

[ uR(εr) ]2 = [ uR(C) ]2 + [ uR(d) ]2 + [ uR(S) ]2  = 0.0252 + 0.00642 + 0.052 ≅ 3.17×103

da cui uR(εr) = 5.6 % ed infine una incertezza assoluta u(εr) = uR(εr)×εr = 0.28.

La misura effettuata ha fornito quindi il seguente risultato: εr = 5.08(28).

21C)	I due risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

εr,A=5.08(28) 	εr,B=4.40(40)

Siamo in presenza di 2 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori di k inferiori corrispondono compatibilità più forti.

Nel caso considerato si ottiene compatibilità per un fattore di copertura minimo kAB≅1.39~1.4. Le due misure sono tra loro compatibili con k=2.

31D)	Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

εr=εr,MP==4.86    ;    u(εr)=u(εr,MP)==0.229=0.23

Come previsto dalla teoria, il valore della media pesata cade nell’intervallo tra i due valori mediati e più vicino a quello con incertezza minore, mentre l’incertezza della media pesata risulta inferiore alla più bassa tra le due incertezze delle misure mediate.

La miglior stima (misura) finale è quindi εr=εr,MP=4.86(23) con una incertezza relativa ur(εr,MP)=u(εr,MP)/εr,MP=0.047~5 %.

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Si utilizza una scheda DAQ con 16 canali singleended (e dunque 8 differenziali) dotata di un ADC ad approssimazioni successive con 14 bit, 1 MSa/s, e dinamica sempre bipolare ±400 mV. La scheda dispone dei seguenti guadagni/attenuazioni (+/20 dB, +/14 dB, +/6 dB, 0 dB) e si acquisiscono questi 4 segnali:

1.	onda sinusoidale di tensione alternata con ampiezza ±200 mV e frequenza 1 kHz;

2.	tensione di rete europea attenuata di 40 dB;

3.	segnale di temperatura, in un range da 40 °C a +250 °C, prodotto da un circuito integrato con sensibilità 1 mV/K e uscita 0 V a 0 °C;

4.	uscita di un amplificatore audio (banda da 20 Hz a 20 kHz) con ampiezza massima 10 V.

2A)	Si individuino i guadagni “ideali” in unità lineari (G1,ID, G2,ID, G3,ID, G4,ID) per i 4 ingressi, cioè quelli che adotteremmo potendo scegliere con continuità i valori di guadagno/attenuazione. Si scelgano quindi i guadagni ottimali (G1, G2, G3, G4) tra quelli disponibili, esprimendoli sia in unità lineari che logaritmiche.

Si verifichi che/se con tali guadagni disponibili tutte le acquisizioni sono corrette in termini di dinamica.

2B)	Nella acquisizione a 4 canali differenziali, si individui la massima frequenza di segnale (sinusoidale) correttamente misurabile.

Si verifichi che/se la frequenza dell’ADC è adatta alla misura dei quattro segnali.

2C)	Si valuti la risoluzione adimensionale dell’ADC e le 4 risoluzioni dimensionali sui 4 segnali acquisiti con i guadagni scelti al punto 2A).

Quanto vale l’incertezza di quantizzazione quando la scheda ha guadagno unitario?

2D)	Se l’ADC è caratterizzato da un rumore elettronico interno di ampiezza efficace vN,eff=70 μV, si calcoli il suo numero di bit equivalenti.

32A)	I guadagni/attenuazioni disponibili corrispondono a fattori moltiplicativi in unità lineari 10 o 1/10, 5 o 1/5, 2 o 1/2, ed infine 1.

Le dinamiche dei 4 segnali sono D1=±200 mV, D2=±220 V××(1/100)≅±3.11 V (40 dB=1/100 in ampiezza), D3=[4 mV, 250 mV], D4=±10 V.

I guadagni ideali sono ottenibili dalla formula Gi,ID=DADC/Di quando anche la dinamica Di del segnale è bipolare e simmetrica come la dinamica dell’ADC (qui DADC=±400 mV=0.8 V). Se invece la dinamica di un segnale d’ingresso è unipolare, o anche è bipolare ma non simmetrica, allora occorre individuare la massima escursione unipolare del segnale (VMAX considerata come “escursione” e dunque in modulo) e porla in un rapporto con la dinamica unipolare dell’ADC (qui pari a DADC/2=0.4 V): si ottiene in questo caso la formula Gi,ID=(DADC/2)/VMAX. I guadagni ottimali per i 4 ingressi considerati sono quindi:

G1,ID=DADC/D1=(0.8 V)/(400 mV)=2	🡪   G1=2=+6 dB

G2,ID=DADC/D2=(0.8 V)/(6.22 V)≅0.13	🡪   G2=0.1=1/10=20 dB

G3,ID=DADC/D3=(DADC/2)/(250 mV)=1.6	🡪   G3=1=0 dB

G4,ID=DADC/D4=(0.8 V)/(20 V)=0.04	🡪   G4=0.1=1/10=20 dB

Con questi guadagni i primi tre segnali vengono ricondotti correttamente entro la dinamica dell’ADC ma il quarto segnale, sia pure attenuato entro una dinamica ±1 V, rimane al di fuori della dinamica dell’ADC. Dunque, in termini delle ampiezze di ingresso e dei guadagni applicabili, le prime tre acquisizioni sono corrette ma la quarta no.

22B)	Per il teorema del campionamento, con un segnale sinusoidale occorre che sia

fSEGNALE,MAX<=125 kHz

essendo qui N=4 il numero di canali acquisiti “in parallelo” con un unico ADC a 1 MSa/s.

Per verificare se la velocità di acquisizione è corretta con una acquisizione a 4 canali, valutiamo prima le frequenze dei singoli segnali da misurare e quindi le corrispondenti frequenze di campionamento minime:

f1=1 kHz, sinusoidale 🡪 fSAMPLE,1>2 kHz

f2=50 Hz, sinusoidale 🡪 fSAMPLE,2>100 Hz

f3=”bassa”≈[0.1 Hz, 1 Hz] essendo un segnale di temperatura 🡪 ad esempio fSAMPLE,3≥2 Hz

f4=[20 Hz, 20 kHz] 🡪 fSAMPLE,4≥40 kHz

In definitiva per i 4 segnali da misurare occorre campionare ad almeno 40 kSa/s ciascun canale e dato che l’acquisizione su ciascun canale avviene a 250 kSa/s (=fADC/N), la frequenza dell’ADC è adatta allo scopo (e rimarrebbe adatta per segnali fino a una frequenza massima di 125 kHz, come calcolato inizialmente).

32C)	La risoluzione adimensionale è δ =1/N=1/2n=1/214=1/16384≅6.1×105=61 ppm.

Con i 4 guadagni scelti, le risoluzioni dimensionali su ciascun ingresso sono:

ΔV1=(DADC/G1)/2n=(0.8 V/2)/214≅24.4 μV~24 μV

ΔV2=(DADC/G2)/2n=(0.8 V×10)/214≅488 μV~0.49 mV

ΔV3=(DADC/G3)/2n=(0.8 V/1)/214≅48.8 μV~49 μV

ΔV4=(DADC/G4)/2n=(0.8 V×10)/214≅488 μV~0.49 mV=ΔV2

Con guadagno unitario, G=1, la risoluzione è come visto ΔV=ΔV3=(DADC/G)/2n=(0.8 V/1)/214≅48.8 μV e la corrispondente incertezza di quantizzazione è uq(V)=ΔV/=14 μV.

22D)	Il numero di bit equivalenti in presenza di valore aggiunto, è ricavabile dalla espressione

dove n è il numero di bit,  è la varianza di quantizzazione, e  è la varianza del rumore aggiunto che in questo caso è data, per quanto si sa e si può calcolare, dal solo rumore interno: .

Essendo ≅2⋅1010 V2  e  ≅5⋅109 V2=50⋅1010 V2, si ottiene

ne ≅  =  ≅  ≅  = ≅ 
≅ n – 2.3 = 14  2.3 = 11.7 bit

dunque a causa del rumore si perdono 2.3 bit dei 14 bit inizialmente disponibili.

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Il circuito in figura opera in regime alternato sinusoidale ad una pulsazione angolare ω=2000 rad/s.

4A)	Calcolare la tensione v(t) ai capi del generatore di corrente, con il verso indicato.

4B)	Ricavare la potenza complessa SRL sulla serie del resistore con l’induttore.

64A)	Con la trasformazione di Steinmetz e le corrispondenti grandezze fasoriali, il circuito diviene:

VS=1ejπ/2 V=(0-j1) V   e   IS=1ej0 A=(1+j0) A

C

2.5 rad

=           V

V

V

44B)

TOT = 10 punti poi da scalare sul valore punti dell’esercizio.

(da tenere poco in considerazione eventuali errori di conto con i numeri complessi:

resta importante il metodo risolutivo, il procedimento generale, e le formule indicate e ricavate)

[foglio addizionale per eventuale esercizio “lungo”]

INDICARE IL RICHIAMO IN FONDO ALLA PAGINA DELL’ESERCIZIO CORRISPONDENTE