#CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Martedì 14 giugno 2022

Prof. Cesare Svelto	AA 2021/2022+

Tempo a disposizione 1 h 55 m	Aula T.2.1 ore 8.15

COGNOME (stampatello): ______________________________ Nome (stampatello): ________________

Laurea-anno:   FIS-2°                                Matr. e firma  __ __ __ __ __ __  ________________________

Punteggi:    pre-compito=6    Es.1=7    Es.2=6    Es.3=8    Es.4=6              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). I compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente, o comunque gravi lacune nella preparazione, potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi.

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

SOLUZIONI

(30 min)	Esercizio 1

(svolgere su questo foglio e sul retro)

1)	Il circuito mostrato in figura si trova a regime prima di t=0 s con il deviatore/interruttore in posizione a.

Al tempo t=0 s l’interruttore passa nella posizione b e al tempo t=T commuta in posizione c.

V0=12 V

I0=180 mA

R1=200

R2=50

R3=100

C=10 nF

T=2 s

1A)	Si ricavino le due costanti di tempo τb e τc, per i transitori con l’interruttore in posizioni b e c.

1B)	Ricavare l’andamento analitico vC(t) per la tensione ai capi del condensatore.

1C)	Disegnare il grafico quantitativo di vC(t) su una scala temporale da 1 μs a 5 μs.

1D)	Calcolare le energie E1 ed E2 immagazzinate nel condensatore, ai tempi t1=1 μs e t2=3 μs.

21A)	Durante il primo transitorio, 0<t<T con l’interruttore nella posizione b, il circuito è

con una costante di tempo τb=R3C=100⋅10×109=1 μs.

Durante il secondo transitorio, t>T con l’interruttore nella posizione c, il circuito è

con una costante di tempo τc=R2C=50⋅10×109=0.5 μs.

41B)	Per t<0 il condensatore non è percorso da corrente e, per la KVL alla maglia di sinistra, è evidentemente carico alla tensione V0, per cui vC(t=0)=V0=12 V. Per la continuità della variabile di stato, tensione ai capi del condensatore, deve essere vC(t=0+)=vC(t=0)=vC(t=0)=12 V. Questo valore vale anche per t<0, in prossimità di t=0 s, dato che il circuito era a regime in t=0 s.

Per il primo transitorio, per 0≤t<T e con costante di tempo τb=1 μs ricavata al punto precedente, il valore finale per la tensione del condensatore è vC,1TR(t=∞)=0 V, perché per t=∞ sia C che R3 non sono percorsi da corrente. L’andamento di vC nel primo transitorio per 0≤t<T è dunque vC(t)=(12 V)e-t/(1 μs). Questo secondo transitorio termina, prima di arrivare a regime, quando al tempo t=T l’interruttore commuta dalla posizione b alla posizione c. Naturalmente la tensione del condensatore rimane continua nel tempo. Per t=T, la tensione del condensatore è vC(T)=(12 V)eT/τb=(12 V)e2≅(12 V)⋅(13.5 %)≅1.624 V~1.6 V.

L’andamento di vC nel primo transitorio è dunque vC(t)=vC(0)et/τb=(12 V) et/(1 μs).

Per il secondo transitorio, per t>T e con costante di tempo τc=0.5 μs ricavata al punto precedente, il valore iniziale per la tensione del condensatore (continua) è vC(T)≅1.624 V~1.6 V mentre il valore finale è vC,2TR(t=∞)=R2 I0=50⋅180×103=9 V.

Pertanto, vC nel secondo transitorio è vC(t)=[vC(T)–vC(∞)]e(t-T)/τc+vC(∞)~(-7.4 V)e(t-T)/(0.5 μs)+9 V.

In definitiva, l’andamento analitico vC(t) per la tensione ai capi del condensatore è

2.51C)	Il grafico quantitativo tensionetempo, con assi cartesiani che riportano le grandezze, le unità di misura, e le scale numeriche, è:

1.51D)	L’energia elettrica immagazzinata in un condensatore di capacità C con tensione v è EC=(1/2)Cv2. Al tempo t=t1=1 μs, quando v=vC(1 μs)≅4.415 V, si ottiene E1=(1/2)Cv2(t1)≅0.5⋅10×109⋅(4.415)2≅97.4 nJ. Invece, per t=t2=3 μs, quando v=vC(3 μs)≅8.00 V, si ottiene E2=(1/2)Cv2(t2)≅0.5⋅10×109⋅(8)2=320 nJ.

TOT = 10 punti su 10=100% da scalare poi sul valore in punti dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 2

(svolgere su questo foglio e sul retro)

2)	Il circuito in figura opera in regime sinusoidale permanente con:

I0=1 A, v0(t)=V0cos(ωt), V0=1 V, ω=106 rad/s, R1=R2=R3=100 Ω, L=10 mH, C=20 nF.

2A)	Determinare la tensione VC ai capi del condensatore (il suo fasore, come ampiezza di picco), con il fasore espresso sia in forma cartesiana che esponenziale.

2B)	Ricavare l’andamento nel tempo della tensione v(t) sia come funzione analitica che in forma numerica.

2C)	Considerando spento il generatore di corrente costante, ricavare la potenza elettrica complessa S uscente dal generatore di tensione e la corrispondente potenza attiva P.

52A)	Il circuito è alimentato da due generatori indipendenti. In particolare, il generatore di corrente I0 lavora in regime stazionario (“in continua o DC” con ω=0 rad/s) mentre il generatore di tensione v0 lavora in regime alternato sinusoidale (“in alternata o AC” con ω=106 rad/s). La Teoria dei circuiti in regime sinusoidali con generatori operanti a frequenze diverse prevede che prima si risolva (ad esempio con il metodo dei fasori) un circuito differente per ciascun generatore operante singolarmente e che quindi si sommino tra loro ma nel dominio del tempo i diversi contributi dovuti ai diversi generatori. Allora, per calcolare v(t), sarà necessario trattare i due contributi separatamente. La soluzione del circuito in DC porterà a una componente continua VDC di tensione del condensatore, che non modifica l’andamento oscillante del regime alternato sinusoidale. Invece, la soluzione in AC svolta con il metodo dei fasori, porterà a individuare il fasore VC cercato.

Osserviamo che il condensatore è in parallelo alla resistenza R2 e quindi la tensione ai capi dei due elementi (bipoli) è sempre la stessa. L’analisi in DC del contributo dovuto al generatore di corrente I0 è piuttosto agevole dato che spegnendo il generatore di tensione resta un semplice circuito in continua, nel quale il condensatore è equivalente a un circuito aperto con tensione VDC:

DC

In questo caso R2 e R3 risultano in parallelo [R23=R2⋅R3/(R2+R3)=50 Ω, come peraltro evidente dato che le due resistenze sono uguali tra loro] e percorse dalla corrente I0, per cui VDC=R23⋅I0=50 V.

Per la risoluzione del circuito in AC, dopo avere spento il generatore di corrente continua e trasformando il circuito nel dominio dei fasori, otteniamo:

V0

VC

con ZC=1/(jωC)=j50 Ω e V0=V0=1 V.

Per ricavare la tensione ai capi del condensatore, conviene trasformare il generatore di tensione V0 con resistenza serie R3 nel suo equivalente di Norton (generatore di corrente IN=V0/R3=0.01 A=10 mA con R3 in parallelo):

ZC

IN

VC

L’impedenza complessiva Z, ottenuta dal parallelo di ZC=j50 Ω e R23=50 Ω si ottiene come

oppure

Il fasore della tensione sul condensatore è VC=Z⋅IN=(0.25j0.25) V≅0.35ejπ/4 V.

22B)	Dal contributo in continua (DC) e dal fasore (AC) della tensione ricavati al punto precedente, possiamo ottenere due contributi di tensione a “frequenze” diverse: vDC(t)=50 V (cosinusoide a frequenza nulla) e vAC(t)=0.35⋅cos(106tπ/4) V=0.35⋅cos(106t45 °) V (cosinusoide a frequenza 106/2π Hz). Nel dominio del tempo la tensione cercata è:

v(t)=vC(t)= VDC + vAC(t) = R23I0 +⏐VC⏐cos(ωt+∠VC)

v(t)=vC(t)= VDC + vAC(t) = [ 50 +  0.35cos(106tπ/4) ] V = [ 50 +  0.35cos(106t0.785) ] V

32C)	Spento il generatore di corrente costante (I0≡0 A e dunque sostituibile con un c.a.) il ramo con R1 e L alla sinistra del circyuito è del tutto scollegato dalla rimanente parte alimentata dal generatore di tensione v0(t). Per ricavare la potenza complessa S uscente (o “erogata”) dal generatore di tensione, occorre conoscere la tensione VG del generatore (che qui è nota e risulta pari a V0=1 V) e anche la corrente IG “uscente” dal generatore, così da poter calcolare S=(1/2)VGIG*.

La corrente erogata dal generatore di tensione, uscente dal morsetto +, può essere ricavata come IG=V0/(R3+(R2//ZC))=1/(100+(20-j40))=(7.5+j2.5) mA e dunque la potenza elettrica uscente è:

2	SG==0.5(1)(7.5-j2.5)=(3.75j1.25) mVA

1	La potenza attiva, che è la parte reale della potenza complessa, risulta essere

P=Re[S]=3.75 mW   [la potenza reattiva è invece Q=Im[S]=1.25 mVAR]

TOT = 10 punti su 10=100% da scalare poi sul valore in punti dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 3

(svolgere su questo foglio e sul retro)

-

3)	Un voltmetro a doppia rampa a 16 bit opera su una dinamica ±20 V, con un orologio interno a frequenza fC=250 kHz±500 Hz e riferimento di tensione VR con incertezza estesa di 1 ppm al 95 % di confidenza.

3A)	Si descriva, anche aiutandosi con uno schema a blocchi e le formule del caso, il funzionamento del voltmetro integratore a doppia rampa, indicando le sue principali caratteristiche (pregi&difetti).

3B)	Si scelga il minimo tempo di integrazione per avere una reiezione massima (idealmente infinito) ai disturbi di rete sia a 50 Hz che a 60 Hz e una reiezione R>60 dB per un disturbo sinusoidale a 737 Hz.

3C)	Impiegando un TI=0.5 s, si valuti la frequenza di campionamento del voltmetro?

3D)	Se il voltmetro misura una tensione Vx=12.345 678 V, si ricavi la misura di tensione Vx,MIS e la sua incertezza relativa.

23A)	Vedi Teoria/Libro/Lucidi/Appunti. <

33B)	I due periodi di rete sono TR,EU=1/fR,EU=20 ms e TR,US=1/fR,US=(1/60) s≅16.67 ms. Per avere una reiezione idealmente infinita ai due disturbi di re3Ete, deve essere TI=a⋅TR,EU =b⋅TR,US con a e b numeri interi (positivi). Pertanto a/50=b/60 e quindi b=(6/5)a, il che si ottiene con a=5 e b=6 o con altri multipli di tali interi minimi. Il minimo tempo di integrazione per rigettare idealmente entrambi i disturbi di rete è TI,MIN,R=a⋅TR,EU=5⋅(20 ms)=100 ms=0.1 s (=6TR,US). Più in generale, per ottenere anche altre condizioni di reiezione con questo voltmetro, il tempo di integrazione dovrà essere un multiplo di questo “periodo minimo per la reiezione alla rete”: TI=k⋅TI,MIN,R=k⋅(100 ms), con k intero positivo.

La reiezione in decibel è R(dB)=10log10(r2)=20log10(⏐r⏐), con r reiezione in ampiezza in unità lineari. Per ottenere R(dB)>60 dB deve essere r>1000. La reiezione in ampiezza del voltmetro integratore a doppia rampa, per un disturbo sinusoidale con frequenza f e su un tempo di integrazione T, è: r=(πfT)/⏐sin(πfT)⏐. Possiamo provare a valutare numericamente la reiezione per il disturbo a frequenza f=737 Hz considerando che il tempo di integrazione deve essere un multiplo di 100 ms:

r(100 ms)≅286≅49.1 dB<60 dB, r(200 ms)≅487≅53.8 dB<60 dB, r(300 ms)≅2248≅67.0 dB>60 dB.

Il minimo tempo di integrazione per ottenere tutte e tre le reiezioni desiderate è TI,MIN=300 ms=0.3 s.

23C)	Il tempo di misura massimo, che viene scelto come temo di misura costante per questo voltmetro, è TMIS=TU+TD,MAX=TI+TD,MAX=TI+ND,MAXTC. Il voltmetro è bipolare e quindi, tolto il bit di segno, ND,MAX=2n1=215=32 768. Nel nostro caso, per il Clock TC=1/fC=4 μs e si ottiene TD,MAX≅131 ms. Impiegando TI=0.5 s, come indicato nel testo, si ricava TMIS≅631 ms ed infine una frequenza di campionamento del voltmetro che è fMIS=1/TMIS≅1.58 Hz~1.5 Hz.

33D)	La risoluzione dimensionale è ΔV=D/2n=(40 V)/(216)≅610 μV=0.61 mV. Alla misura della tensione d’ingresso Vx=12.345 678 V corrisponde ND,x=Vx/ΔV=[(12.345 678/20)⋅215]=20 227 conteggi (avendo troncato, ovvero arrotondato per difetto ad un numero intero, il valore numerico dei conteggi in discesa). Il valore della tensione misurata è Vx,MIS=ND,x⋅ΔV=[20 227/215⋅(20 V)]=12.345 58 V.

L’incertezza del Clock non produce incertezza sulla misura, dato che si impiega lo stesso orologio per contare sia TU che TD e la misura è ottenuta dal rapporto dei due tempi. L’incertezza di quantizzazione della misura di tensione è uq(Vx,MIS)=ΔV/≅0.18 mV, con un contributo di incertezza relativa ur,q(Vx,MIS)=uq(Vx,MIS)/Vx,MIS=1.4×105=14 ppm. L’incertezza relativa sulla tensione di riferimento è invece ur(VR)=0.5 ppm, dato che per una confidenza del 95 % il fattore di copertura è k=2. Sappiamo che le due incertezze relative contribuiscono parimenti (come semplice somma con pesi unitari) all’incertezza relativa della misura. Essendo il contributo di incertezza dovuto al riferimento interno molto minore (di ben 28 volte in termini di deviazioni standard!) del contributo dovuto alla quantizzazione, possiamo ritenere che l’incertezza complessiva sulla misura sia dominata dall’incertezza di quantizzazione. Pertanto, l’incertezza (assoluta) della misura di tensione è u(Vx,MIS)≅uq(Vx,MIS)≅0.18 mV e il risultato di questa misura viene Vx,MIS=12.345 58 V±0.000 18 V=(12 345.58±0.18 ) mV=12.345 58(18) V con una incertezza relativa ur(Vx,MIS)≅ur,q(Vx,MIS)=14 ppm.

TOT = 10 punti su 10=100% da scalare poi sul valore in punti dell’esercizio.

(30 min)	Esercizio 4

(svolgere su questo foglio e sul retro)

4)	Con un oscilloscopio digitale a due canali, ADC a 1 GSa/s su ciascun canale, e banda analogica 60 MHz (come quelli usati nei Laboratori Didattici sperimentali di via Golgi), si vogliono misurare i seguenti segnali:

V1:	dente di sega con ampiezza 05 V, offset +2 V, salita min max lineare in 2 ns, e periodo T1=2 μs;

V2:	sinusoide con ampiezza efficace circa 7 V e frequenza f2=1 MHz.

4A)	Si discutano e si scelgano le modalità di misura (accoppiamenti, trigger, …, multitraccia   ) dei segnali.

Come si potrebbe ridurre il rumore sulle tracce visualizzate?

4B)	Scegliere le amplificazioni orizzontale e verticali corrette per le le due forme d’onda.

4C)	Si disegni la corrispondente schermata oscillografica, con un pretrigger al 50 %.

4D)	Si discuta -indicandone le diverse configurazioni e operazioni- una possibile modalità di misura del tempo di salita del segnale V1 attraverso questo oscilloscopio e se ne indichino i limiti.

Quanto vale trise,1,MIS misurato con questo oscilloscopio?

4E)	Nel caso del segnale V2, con le scale scelte e considerando l’acquisizione ideale (senza rumore elettronico o da altre non idealità), quanto vale l’incertezza nella misura dell’ampiezza picco-picco dell’onda sinusoidale?

34A)	Possiamo applicare i due segnali di tensione ai due canali d’ingresso dell’oscilloscopio analogico (ad esempio V1 su CH1 e V2 su CH2). Il segnale 1 non è a media nulla (media 2.5 V in assenza di offset) e presenta un offset (media 4.5 V incluso l’offset che è aggiunto all’onda quadra 05 V). Se vogliamo osservare tali valori in continua, è necessario impiegare un accoppiamento DC per CH1. Invece, il segnale 2 è una sinusoide alternata a media nulla, di frequenza sufficientemente alta (1 MHz>>10 Hz del filtro AC), e dunque potremo scegliere indifferentemente un accoppiamento DC o AC per CH2.

Il segnale o sorgente di trigger conviene sicuramente prelevarlo dal CH1 che presenta un fronte di salita decisamente più ripido ( 5 V / 2 ns =2.5 GV/s ) rispetto alla pendenza massima della sinusoide sul CH2 ( 124 V / 1 μs≅124 MV/s ). Il segnale di trigger può essere convenientemente accoppiato in AC, ad esempio con un trigger level a 0 V e slope +. Se accoppiato in DC, occorre impostare il trigger level a 4.5 V. Per osservare il fronte di salita dell’onda quadra a centro schermo, è conveniente scegliere un PRETRIGGER al 50 %, posizionando di conseguenza l’istante di trigger in corrispondenza della 5a divisione orizzontale.

Il coefficiente di deflessione verticale, o amplificazione verticale, come pure quello orizzontale, sono scelti al punto 4B). Per la forma d’onda quadra del segnale 1, converrà scegliere il livello di zero VERT.POS.CH1 a 4.5 V e posizionarlo a centro schermo. Per la sinusoide alternata a 1 MHz, converrà scegliere il livello di zero VERT.POS.CH2 a 0 V e posizionarlo a centro schermo. L’accoppiamento per questo canale può essere indifferentemente in DC o in AC, con il DC-coupling che consentirebbe di osservare eventuali offset o derive lente del valor medio del segnale di rete alternato.

L’oscilloscopio è digitale e quindi implementa la visualizzazione multi traccia in maniera software sfruttando la memoria digitale e il display raster.

Per ridurre la rumorosità sulle tracce visualizzate dei due segnali (periodici!), l’oscilloscopio digitale può utilmente impiegare la funzione di MEDIA o AVERAGE che consente di mediare ciascun punto della traccia visualizzata (alla stessa distanza dall’istante di trigger) su N tracce memorizzate: ad esempio con N=10100 medie si può ottenere una riduzione del rumore di un fattore circa 1/≅0.30.1.

1.54B)	Le due forme d’onda hanno periodo T1=2 μs e T2=1/f2=1/1 MHz=1 μs. Scegliamo di operare con una base dei tempi con amplificazione orizzontale AX=0.2 μs/DIV=200 ns/DIV, osservando sullo schermo due periodi del segnale V2 e un periodo del segnale V1. Il segnale V1, a onda quadra con offset, ha ampiezza piccopicco 05V+2V=27 V=5 V mentre il segnale V2 sinusoidale ha ampiezza di picco pari all’ampiezza efficace per  e dunque uguale a circa 10 V (il piccopicco è allora pari a 20 V). Come amplificazioni verticali (A≡C) scegliamo AY,1≥5 V/8 DIV=0.625 V/DIV🡪AY,1=1 V/DIV e AY,2≥20 V/8 DIV=2.5 V/DIV🡪AY,2=5 V/DIV.

1.54C)	Per la schermata oscillografica, si veda il grafico riportato in Figura e i livelli indicati.

24D)	Per la misura del tempo di salita tR del segnale V1, operando in maniera pienamente manuale, occorre impostare l’ampiezza del salto del gradino (dal valore basso +2 V al valore alto +7 V, avendo considerato l’offset) di modo che tale salto copra un numero congruo e ampio di divisioni verticali (da 6 a 8): allo scopo si può anche utilizzare l’amplificazione verticale fine per il CH1. Poi si individuano i livelli al 10 % e al 90 % del salto e si può fare in modo che il 10 % corrisponda ad esempio alla 1a divisione orizzontale. Si amplifica la scala verticale al massimo per contenere il 90 % entro l’ultima divisione orizzontale (sulla destra): in questo caso, per vedere circa 2 ns o poco meno su circa 8 DIV orizzontali occorre scegliere (se possibile per l’oscilloscopio) AX=(2 ns)/(8 DIV)=0.25 ns/DIV🡪0.5 ns/DIV. Quindi si contano le divisioni, e sottodivisioni, orizzontali NX tra il 10 % e il 90 % e si moltiplica tale numero per l’amplificazione orizzontale ottenendo tR,MIS=Nx⋅AX.

In alternativa si possono attivare i due cursori verticali dell’oscilloscopio e porli in corrispondenza del 10 % (1° cursore) e del 90 % (2° cursore) della salita. A questo punto l’oscilloscopio misura e mostra automaticamente a display il Δt=tR,MIS tra i due cursori. O ancora, se disponibile la misura automatizzata di tR, per l’oscilloscopio digitale considerato, allora è sufficiente richiederla e osservare a display il valore misurato tR,MIS.

Quale che sia il metodo di misura del tempo di salita, meno o più automatizzato, occorre ricordare che qualunque oscilloscopio ha una banda B limitata e dunque un suo proprio tempo di salita tR.OSC≅0.35/B. Applicando allo strumento un segnale con tempo di salita tR,S, si misura tR,MIS=. Dunque, il tempo di salita misurato con l’oscilloscopio è più grande del tempo di salita proprio del segnale e l’errore di misura aumenta e diviene via via più significativo quando tR,S diviene piccolo rispetto a tR,OSC.

Nel caso dell’oscilloscopio considerato, con B=60 MHz, risulta tR.OSC≅0.35/B≅5.83 ns. Pertanto, il tempo di salita misurato quando tR,S=2 ns (con qualunque accorgimento di misura adottato) risulta pari a tR,MIS==ns≅6.2 ns

24E)	Il valore della tensione di piccopicco misurato dall’oscilloscopio per il segnale V2 è: VPP=VMAXVMIN=20 V. L’incertezza associata a tale valore è pari radice della somma dei quadrati delle incertezze sulle determinazioni dei valori massimo e minimo, che assumeremo ciascuna pari all’incertezza di quantizzazione della singola misura di tensione (con la scala e dinamica verticale scelta D=8 AY,1=40 V e con una quantizzazione a n=8 bit e quindi N=2n=256 livelli). Pertanto la risoluzione dimensionale è ΔV=D/N=156.25 mV con una incertezza di quantizzazione u(V)=uq(V)=u(VMAX)=u(VMIN)=ΔV/≅45 mV. Data la scala verticale piuttosto ampia, questo rumore di quantizzazione è ampio e potrebbe anche essere superiore al rumore elettronico dello strumento (che in ogni caso qui non è noto e andrà trascurato). Considerando dunque come unica causa di incertezza la quantizzazione, sulla misura sia di VMAX che di VMIN del segnale sinusoidale, otteniamo una incertezza nella misura del valore piccopicco:

u(VPP)=≅64 mV

TOT = 10 punti su 10=100% da scalare poi sul valore in punti dell’esercizio.

PAGINA AGGIUNTIVA PER PROSECUZIONE ESERCIZI “LUNGHI”

(svolgere su questo foglio e sul retro INDICANDO CHIARAMENTE I PUNTI SVOLTI)