CIRCUITI E MISURE ELETTRONICHE	Giovedì 2 febbraio 2023

Prof. Cesare Svelto		AA 2022/2023

Time available 1 hr 55 min		Aula 5.0.2 ore 11.30

COGNOME (stampatello):   __________________________________   Nome:  _________________________

Laurea-anno:   FIS-2°               Matr. e firma  __ __ __ __ __ __         _______________________________

Punteggi:    pre-compito=6    Es.1=7    Es.2=7    Es.3=6    Es.4=7              TOT=33

N.B. Occorre saper svolgere tutti gli esercizi per poter consegnare il compito (con un esercizio mancante o sostanzialmente non svolto non si deve consegnare). Compiti consegnati e corretti che evidenzieranno un risultato gravemente insufficiente o comunque gravi lacune nella preparazione potranno comportare il salto dell’appello successivo. Occorre motivare tutte le risposte date e indicare i passaggi risolutivi, elencando TUTTI i sottopunti 1A), 1B), ... etc..

L’ordine logico-formale e la buona leggibilità delle risposte fornite costituiranno elemento di valutazione.

S O L U Z I O N I

(30 min)		Esercizio 1

1)	Il circuito mostrato in figura si trova a regime per t=0- e al tempo t=0 viene chiuso l’interruttore.

1A)	Indicare i diversi passaggi attraverso i quali si può risolvere il transitorio di un circuito elettrico del primo ordine in generale e anche in particolare per il circuito specifico assegnato.

1B)	Risolvere il transitorio del circuito assegnato, individuando l’espressione, analitica e numerica, per la corrente i(t) mostrata in figura (con il verso indicato), ricavando in particolare il valore iniziale e il valore finale per tale corrente i(t) dopo la chiusura dell’interruttore.

1C)	Nel caso del circuito a regime in t=0-, si spieghi (non occorre fare la dimostrazione) perché il generatore V1, considerata R la sua resistenza interna, sta effettuando il massimo trasferimento di potenza al carico RL e si valuti tale potenza PMAX(RL).

Si calcoli in questa condizione di regime l’energia E(RL)[-2÷0] assorbita da RL nell’intervallo di tempo da t=-2 s fino a t=0 (si considera che il circuito è a regime sull’intero intervallo di tempo). Si valuti invece l’energia E(R)[0÷2] assorbita dal resistore R nei primi due secondi del transitorio.

21A)	Per risolvere il transitorio di un circuito, dobbiamo innanzitutto individuare la condizione iniziale della rete elettrica (“valori iniziali” di correnti e tensioni al tempo t=0-) quando il circuito si trova a regime prima dell’inizio del transitorio. L’analisi di regime si effettua sostituendo in questo caso all’induttore un c.c. (e più in generale c.a. per i condensatori e c.c. per gli induttori) e risolvendo il circuito in regime stazionario (ricorrendo ai metodi di sostituzione studiati o con la sovrapposizione degli effetti. In maniera del tutto analoga è possibile determinare la condizione di regime al termine del transitorio, o a “transitorio esaurito”, individuata dalla soluzione di regime e “valori finali” delle grandezze elettriche per t→∞.

Al tempo t=0 e t=0+ dobbiamo imporre la conservazione delle grandezze fisiche che sono variabili di stato, e che dunque devono variare con continuità da t=0-: in questo caso è la corrente attraverso l’induttore che non subisce variazioni improvvise (in generale le tensioni dei condensatori e le correnti degli induttori).

Il passo successivo è di individuare la costante di tempo del transitorio del 1° ordine: τ =L/REQ nel circuito RL considerato (oppure τ =REQC nel caso di un circuito RC), avendo prima determinato la resistenza equivalente del circuito ai capi del bipolo dinamico, ottenuta “spegnendo i generatori”.

L’andamento in transitorio, del 1° ordine, di una qualunque grandezza elettrica (corrente o tensione) evolverà nel tempo, dal rispettivo valore iniziale sino al valore finale, con un andamento esponenziale negativo del tipo e-t/τ:

x(t>0) = [ x(∞) –x(0) ]exp(-t/τ) +x(∞)

Sarà l’ampiezza del transitorio [x(∞)–x(0)]=[xFINALE-xINIZIALE], ad attenuarsi esponenzialmente nel tempo secondo un fattore variabile da 1 fino a 0 [fattore exp(-t/τ)], con costante di tempo τ, lasciando alla fine o “a transitorio esaurito” il valore finale, x(∞)=xFINALE, per la variabile considerata. Attenzione che in generale le grandezze non di stato potrebbero avere un valore iniziale non in continuità con il valore di regime in essere appena prima del transitorio: in generale, per variabili non di stato, può anche essere x(t=0+)≠x(t=0-).

51B)	Si osserva che i due induttori sono tra loro in parallelo e dunque risultano equivalenti ad un unico induttore con induttanza L=(6 H)×(3 H)/(6 H+3 H)=(18 H)/9=2 H. Osserviamo anche che in generale il resistore R=3 Ω, attraversato dalla corrente i(t) cercata, risulta in serie all’induttanza L appena calcolata. Pertanto sarà i(t)≡iL(t), con quest’ultima grandezza che rimane continua nel tempo in quanto variabile di stato (corrente in un induttore, cui è legata l’energia elettrica immagazzinata nell’induttore).

CONDIZIONE INIZIALE:

Per t=0-, prima del transitorio, si ricava la condizione iniziale in t=0- risolvendo il circuito e equivalente ottenuto con le sostituzioni dell’elemento reattivo e dell’interruttore con i loro equivalenti circuitali. In ogni caso, il circuito sarà in una condizione di regime e l’elemento reattivo sarà sostituibile con il suo semplice circuito equivalente (in generale L con un c.c. e C con un c.a.). In generale l’interruttore aperto è equivalente a un c.a. e l’interruttore chiuso è equivalente a un c.c..

Per t=0-, nel circuito considerato l’interruttore è aperto (c.a.) e l’induttore si comporta come un c.c.. Dunque, la corrente cercata è quella forzata dal generatore V1=6 V, sulla sinistra del circuito, attraverso il resistore R=3 Ω in serie con RL=3 Ω. Quindi i(0-)=iL(0-)=V1/(R+RL)=(6 V)/(3 Ω+3 Ω)=1 A.

TRANSITORIO E COSTANTE DI TEMPO:

Per t>0, durante il transitorio, l’interruttore è sostituito dal suo equivalente (interruttore aperto/chiuso≡c.a/c.c) mentre la resistenza equivalente Req ai capi dell’elemento reattivo si ottiene “spegnendo i generatori” e combinando le rimanenti resistenze tra loro. La costante di tempo del transitorio, a seconda dell’elemento reattivo considerato, L o C, sarà poi τ =L/Req oppure τ =ReqC.

Nel circuito considerato, spegnendo i generatori di tensione (che divengono equivalenti a dei c.c.) e combinando le tre resistenze ai capi di L (due in parallelo, RL//R2, poste in serie con la terza, R), si ottiene una resistenza equivalente: Req=(RL//R2)+R=(RL×R2)/(RL+R2)+R=1.5 Ω+3 Ω=4.5 Ω.

Dunque la costante di tempo che governa il transitorio del circuito RL è τ =L/Req=(2 H)/(4.5 Ω)=4/9 s≅0.44 s.

All’inizio del transitorio, per la continuità della variabile di stato corrente nell’induttore, l’induttore stesso è sostituibile con un generatore di corrente iL(0+)=iL(0)=iL(0+). Nel circuito considerato, con i(t)≡iL(t), deve essere i(0+)=iL(0+)=iL(0-)=1 A

CONDIZIONE FINALE:

Per t→∞, a transitorio esaurito, il circuito sarà nuovamente in una condizione di regime e l’elemento reattivo sarà ancora sostituibile con il suo semplice circuito equivalente (dunque L con c.c. e C con c.a.).

Per t→∞, nel circuito considerato circuito considerato l’interruttore è chiuso (c.c.) e l’induttore si comporta come un c.c.. Dunque la corrente di regime si ottiene risolvendo il circuito sopra indicato.

Per la risoluzione del circuito, possiamo sostituire al generatore di tensione V2 con in serie R2 il suo equivalente di Norton (gen. di corr. IN=I2=V2/R2=4 A e RN=R2=3 Ω in parallelo). A questo punto R2 risulta in parallelo a RL e possiamo combinare le due resistenze in R2L=(R2×RL)/(R2+RL)=1.5 Ω, come già peraltro già fatto nel precedente calcolo di Req. Adesso conviene risostituire il generatore di corrente I2 con in parallelo R2L con il suo equivalente di Thévenin (gen. tens. VT=R2L⋅I2=6 V e RT=R2L=1.5 Ω in serie). Si ottiene il circuito equivalente mostrato nella figura sottostante, da cui è immediato ricavare la corrente i, indicata dalla freccia, che è dunque i(∞).

Dato il valore uguale dei due generatori di tensione e il segno opposto, nel semplice circuito a una maglia individuato in ultima analisi si vede anche senza fare conti che non può scorrere corrente e dunque deve essere i(∞)=0.

Quando conosciamo valore iniziale e valore iniziale per la grandezza elettrica x(t) e la costante di tempo τ del transitorio, possiamo ricavare l’andamento completo del transitorio:

x(t) = [ x(0+) –x(∞) ]⋅e-t/τ + x(∞)

Nel caso del circuito considerato, la grandezza cercata è la corrente i(t) nel resistore R e si ottiene:

i(t) = [ i(0+) –i(∞) ]⋅e-t/τ + i(∞) = {  [1-0]⋅e-t/(4/9 s) + 0  } A = 1⋅e-9t/4 A     con t in secondi

31C)

1Nel caso del circuito a regime per t=0-, il generatore V1 con resistenza interna R, trasferisce la massima potenza su un carico RL quando il valore di RL eguaglia il valore di resistenza interna del generatore: RL=RGEN=R (è appunto questa la condizione di massimo trasferimento di potenza su un carico resistivo). Questo è proprio il caso del circuito qui assegnato con VGEN=V1 prima del transitorio: dunque tale massimo trasferimento di potenza al carico è PMAX(RL)=(VGEN/2)2/RL=(3 V)2/(3 Ω)=3 W.

2	L’energia assorbita dal carico RL nell’intervallo di tempo [-2÷0] s (a potenza costante) è semplicemente E(RL)[-2÷0]=PMAX(RL)⋅Δt=(3 W)⋅(2 s)=6 J. Invece la corrente i(t) nel resistore R all’inizio del transitorio varia nel tempo, come indicato al punto 1B). Sarà dunque variabile anche la potenza sul resistore: p(t)=R⋅i2(t). La seconda energia richiesta deve essere calcolata come integrale della potenza nel tempo da 0 a 2 s e dunque:

E(R)[0÷2]=

~0.667 J≈0.67 J

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(35 min)	Esercizio 2

2)	Il circuito rappresentato in figura opera in regime alternato sinusoidale a frequenza f=300 Hz con:

vS(t)=⋅50cos(2πft-π/6) V e iS(t)=⋅5cos(2πft-π/3) A.

L1=5 mH

R1=10 Ω

R2=10 Ω

R3=4 Ω

R4=4 Ω

C1=20 mF

C2=50 mF

C3=10 mF

2A)	Si calcoli il circuito equivalente di Thévenin ai capi del resistore R3.

2B)	Si ricavino potenza attiva e reattiva erogate dal generatore di tensione.

62A)	Passando al dominio della trasformata di Steinmetz e ai fasori per tensioni e correnti “con i valori efficaci” (per una pulsazione angolare ω=2πf=600π), si ottiene:

VS=50e-jπ/6 V=(-j) V=(43.3013-j25) V   e   IS=5e-jπ/3 A=(-j) A=(2.5-j4.330) A

=(4.704+j4.991) Ω

=(8.755-j3.301) Ω

=(0-j10.610) Ω

R4 e C3 sono in serie a un generatore di corrente e pertanto non hanno alcun effetto sul circuito: per il principio di sostituzione, posso essere sostituite da un filo (c.c.) attraversato da corrente IS.

Il circuito equivalente semplificato, e nel dominio di Steinmetz, diventa:

Trasformando il generatore di corrente IS con in parallelo Z3 nel suo equivalente di tensione, otteniamo:

Abbiamo ora ottenuto un circuito (completamente) serie e cerchiamo l’equivalente di Thévenin ai capi del resistore R3, ovvero tra i morsetti A e B del circuito qui sopra riportato. La tensione di Thévenin VT e l’impedenza di Thévenin ZT, si ottengono dal circuito:

VT=VS-Z3⋅IS=(89.25+j1.528) V come “fasore con valore efficace” (oppure con una convenzione di verso opposto si ottiene una tensione di segno opposto).

ZT=Z1+Z2+Z3=(13.46-j8.92) Ω essendo le tre impedenze in serie e avendo spento i generatori (che come generatori di tensione “spenti” diventano dei cc.).

Il circuito equivalente di Thévenin visto ai capi del resistore R3 è quindi:

42B)	Il generatore di tensione VS (con tensione efficace V=VS) e il resistore R3 sono in serie e dunque percorsi dalla stessa corrente I=I3. Tale corrente è agevolmente ricavabile è attraverso il circuito equivalente di Thévenin appena calcolato:

I3==(4.02+j2.14) A=I

La potenza complessa erogata dal generatore di tensione è allora

S=V⋅I*==(120.5-j193.1) VA=P+jQ

ed infine la potenza attiva è P≅121 W mentre la potenza reattiva è Q≅-193 VAR.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 3

3A)	Con 10 misure ripetute del valore di capacità di un condensatore, otteniamo i seguenti valori in picofarad:
1.03, 1.04, 0.94, 0.91, 1.11, 0.89, 1.12, 0.97, 1.03, 0.96.

Si ricavi la miglior stima del valore di capacità C e la sua incertezza relativa.

3B)	La formula che descrive la capacità del condensatore in funzione delle sue dimensioni fisiche è:

, dove ε0 ed εr sono rispettivamente la costante dielettrica del vuoto e la costante dielettrica relativa del materiale dielettrico, S è l’area delle armature, e d la loro distanza.

La superficie S misura 1 mm2 con incertezza estesa del 10 % (dato fornito dal costruttore con confidenza al 95 %) mentre la distanza è d=45 μm, misurata con risoluzione 1 μm.

La costante dielettrica del vuoto è ε0 =8.8542 10-12 F/m, nota con incertezza trascurabile.

Si ricavi la misura della costante dielettrica relativa εr del dielettrico.

3C)	Una misura indipendente della costante dielettrica dello stesso materiale ha fornito come risultato εr=4.40(40). Si discuta la compatibilità tra le 2 misure.

3D)	Si ricavi la miglior stima della costante dielettrica relativa εr e la sua incertezza, assoluta e relativa.

33A)	Il valor medio delle N=10 letture di capacità è

C==1 pF

Le N letture Ci di capacità presentano una varianza campionaria

s2(Ci)=≅6.4×10-3 pF2

da cui si calcola lo scarto tipo del valor medio (incertezza di categoria A) come

u(C)=fF=25 fF

con una incertezza relativa uR(C)==2.5 %.

23B)	Calcoliamo il valore atteso della misura di costante dielettrica relativa misurata indirettamente:

εr=≅5.082  (si ricordi che εr  è un numero puro).

L’incertezza relativa della superficie S è data dal testo uR(S)=UR(S)/k=5 % con k=2 per l’incertezza estesa UR(S) dato il livello di confidenza al 95 % e assunto un modello normale. Invece ε0 ha incertezza trascurabile.

L’incertezza sulla misura dello spessore è dovuta alla risoluzione finita e dunque alla quantizzazione dello strumento: tale incertezza è pari all’ampiezza dell’intervallo di quantizzazione divisa per :

u(d)=1/ μm= 0.29 μm e quindi un’incertezza relativa uR(d)==0.64 %.

Dato che la relazione funzionale che lega εr alle altre grandezze (tutte indipendenti) implica solo prodotti e divisioni con esponenti unitari, è possibile ottenere direttamente l’incertezza relativa dell’uscita come somma quadratica delle incertezze relative degli ingressi:

[ uR(εr) ]2 = [ uR(C) ]2 + [ uR(d) ]2 + [ uR(S) ]2  = 0.0252 + 0.00642 + 0.052 ≅ 3.17×10-3

da cui uR(εr) = 5.6 % ed infine una incertezza assoluta u(εr) = uR(εr)×εr = 0.28.

La misura effettuata ha fornito quindi il seguente risultato: εr = 5.08(28).

23C)	I due risultati di misura, espressi in notazione compatta, sono:

εr,A=5.08(28) 	εr,B=4.40(40)

Siamo in presenza di 2 misure differenti della medesima grandezza fisica, che hanno fornito valori diversi e con incertezze differenti. Si avrà compatibilità tra coppie di misure indipendenti se la distanza tra i due valori di misura è inferiore alla radice quadrata della somma quadratica delle due incertezze, eventualmente estesa per un fattore di copertura k: , con valori possibili/plausibili k=1, 2, o 3. Naturalmente a valori di k inferiori corrispondono compatibilità più forti.

Nel caso considerato si ottiene compatibilità per un fattore di copertura minimo kAB≅1.39~1.4. Le due misure sono tra loro compatibili con k=2.

33D)	Ricorrendo al criterio della media pesata tra le misure compatibili, la miglior stima per il valore della misura e la sua incertezza tipo sono:

εr=εr,MP==4.86    ;    u(εr)=u(εr,MP)==0.229=0.23

Come previsto dalla teoria, il valore della media pesata cade nell’intervallo tra i due valori mediati e più vicino a quello con incertezza minore, mentre l’incertezza della media pesata risulta inferiore alla più bassa tra le due incertezze delle misure mediate.

La miglior stima (misura) finale è quindi εr=εr,MP=4.86(23) con una incertezza relativa ur(εr,MP)=u(εr,MP)/εr,MP=0.047~5 %.

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

(25 min)	Esercizio 4

4)	Con un oscilloscopio digitale (200 MHz, 2 canali) si vuole caratterizzare in frequenza un filtro passa-basso a singolo polo, con banda passante 2 MHz. Per effettuare la misura si utilizza un generatore di funzioni (sinusoidi) con ampiezza di picco di 1 V, frequenza variabile tra 100 kHz e 1 GHz, con sovrapposta una tensione continua (offset). L’offset è tuttavia instabile e varia “lentamente” tra ±0.5 V fluttuando su tempi dell’ordine dei minuti.

4A)	Che cosa limita la massima frequenza correttamente misurabile con un oscilloscopio digitale?

4B)	Descrivere la modalità di misura adottata, con le impostazioni e scale da scegliere per l’oscilloscopio a seconda delle diverse misure effettuate.

4C)	Si desidera misurare anche lo sfasamento indotto dal filtro alla frequenza nominale del polo (frequenza di taglio). Si descriva la misura, indicando tutte le impostazioni dello strumento visualizzare i segnali di misura e, usando il riquadro fornito, si riporti la schermata corrispondente dell’oscilloscopio.

4D)	Se il filtro da caratterizzare avesse invece una banda passante di 200 MHz, si potrebbe ancora effettuare la  misura? Che cosa cambierebbe?

24A)	La limitazione in frequenza è certamente data dalla banda passante dei circuiti analogici di ingresso dell’oscilloscopio (fMAX≤BANAL) e anche dalla velocità del campionatore (fMAX≈fSample,MAX/2=fADC,MAX/2, per rispettare il teorema di Shannon-Nyquist detto teorema del campionamento), se l’oscilloscopio lavora in tempo reale. Oppure, operando in tempo equivalente su segnali periodici o almeno ripetitivi, la limitazione in frequenza dipende dal reciproco della minima distanza temporale (ΔTC,MIN) tra due campioni acquisibili in tempo equivalente (fMAX≈fC,MAX/2=(1/ΔTC,MIN)/2).

34B)	Si vuole caratterizzare la risposta in frequenza di un doppio bipolo (qui il filtro, con ingresso in tensione e uscita in tensione) analizzando, con stimoli sinusoidali, il rapporto tra l’ampiezza d’uscita e l’ampiezza d’ingresso e misurando lo sfasamento tra la sinusoide d’uscita e quella d’ingresso. Per ottenere la risposta in/di ampiezza è necessario acquisire, in funzione della frequenza, il rapporto tra l’ampiezza della sinusoide in uscita (OUT) al filtro e di quella in ingresso (IN), usando quindi 2 canali dell’oscilloscopio e misurando tutte e due le ampiezze (entrambe di picco o di picco-picco non fa molta differenza). Per la risposta in/di fase bisogna invece misurare lo sfasamento tra i due segnali OUT e IN, visualizzando correttamente entrambe le forme d’onda sinusoidali a schermo.

MODALITÀ DI MISURA:

Si collega l’uscita del generatore di funzioni al primo canale dell’oscilloscopio (CH1) e anche all’ingresso del filtro da misurare; l’uscita del filtro va collegata invece al secondo canale dell’oscilloscopio (CH2).

L’ampiezza del generatore di funzioni (onda sinusoidale) ha il valore fisso pari a 1 V di picco. La misura richiede di variare la frequenza all’incirca da una o due decadi prima della frequenza del polo sino a una o due decadi dopo (da 20-200 kHz a 20-200 MHz), acquisendo almeno 3 punti per decade (ad esempio a multipli di 1, 2, 5 ×10x Hz). L’acquisizione può essere più fitta in prossimità della frequenza del polo.

Impostazioni oscilloscopio: accoppiamento in AC per eliminare le fluttuazioni di offset del generatore.

Impostiamo il livello di zero a metà schermo per entrambi i canali (per comodità di visualizzazione). Trigger su CH1, accoppiamento in AC per non variare il punto di scatto con il livello dell’offset, con slope ad esempio positiva e livello 0 V (a metà dell’ampiezza picco-picco del canale di riferimento e anche sul punto di massima pendenza), posizione ad esempio a centro schermo ovvero con pre-trigger al 50 %.

Il coefficiente di deflessione orizzontale (CX in s/DIV) deve essere sufficiente a vedere un intero periodo delle sinusoidi di ingresso e di uscita (isofrequenziali) e misurandone agevolmente l’ampiezza picco-picco. Dunque CX deve essere cambiata mano a mano che si cambia la frequenza del segnale sinusoidale, ad esempio scegliendo CX~(2/10)⋅(1/fSIN) così da visualizzare circa due periodi della sinusoide a ciascuna diversa frequenza misurata e dunque per ciascuna dato della risposta in frequenza.

Coefficiente di deflessione verticale: con 1 V di picco impostato per il generatore (VPP=2 V), converrà scegliere per il primo canale un coefficiente di deflessione verticale CY1=0.5 V/DIV con l’onda rappresentata su 4 divisioni di ampiezza picco-picco (0.25 V/DIV non è disponibile tra i passi pre-definiti 1/2/5 e inoltre pone i livelli di picco e valle esattamente a fondo schermo, non consentendo di apprezzare un eventuale rumore di ampiezza). Invece conviene scegliere CY2~&>(1/8)⋅ΔV2,pp per il secondo canale (questa seconda amplificazione deve essere variata quando l’ampiezza del segnale trasmesso dal filtro cambia). L’importante è che la sinusoide visualizzata occupi gran parte dello schermo, per minimizzare gli errori visivi e dovuti alla quantizzazione.

34C)	Impostiamo la sinusoide del generatore alla frequenza nominale del polo (f=2 MHz e T=500 ns). Impostiamo la scala orizzontale così da visualizzare due periodi (ΔTX=2T=1 μs), per cui CX=100 ns/DIV, e le due scale verticali a CY1=CY2=0.5 V/DIV=CY (CY2 è mantenuta uguale a CY1 in quanto alla frequenza del polo ci si attende per il segnale in uscita una “modesta” attenuazione di circa il 30 % rispetto all’ampiezza in ingresso (-3 dB≅0.707~0.7). In questo modo otteniamo la schermata mostrata in figura.

Per la misura di sfasamento, misuriamo il periodo T della sinusoide d’ingresso (CH1) contando le divisioni orizzontali e moltiplicando il risultato per il coefficiente di deflessione orizzontale (che in questo caso dovrà corrispondere a T= 500 ns). Misuriamo quindi la distanza temporale Δt tra l’attraversamento della linea di zero del CH1 e il corrispondente attraversamento della linea di zero del CH2 (distanza in divisioni moltiplicata per il coefficiente di deflessione orizzontale). Ricaviamo lo sfasamento dalla relazione Δφ=-(Δt/T)⋅360°. Alla frequenza del polo ci aspettiamo Δφ=-45° e quindi Δt=(1/8)T=62.5 ns≅0.6 DIVX, come mostrato in figura.

E’ naturale che tale misura di sfasamento può essere ottenuta in maniera più risolta e precisa adottando una amplificazione orizzontale molto più espansa: un buon valore è Cx,ESP=10 ns/DIV, di modo da apprezzare il Δt su ~6.2 DIVX. In ogni caso, essendo l’oscilloscopio di tipo digitale, si può richiedere allo strumento di effettuare una misura automatizzata del Δt, o anche direttamente del Δφ se disponibile tra le misure automatizzate, utilizzando i cursori verticali (per “misure di tempo”) e leggendo direttamente a schermo il valore della misura in formato alfanumerico. Questo tipo di misura si potrebbe anche fare con un oscilloscopio analogico dotato di cursori verticali, almeno per la lettura digitale del Δt misurato attraverso un contatore elettronico interno allo strumento.

24D)	Se il polo fosse a 200 MHz ciascuna misura (su CH1 e su CH2) risulterebbe distorta, ovvero attenuata e sfasata, in quanto l’oscilloscopio ha una banda limitata proprio a quella frequenza e quindi aggiunge un polo a tale frequenza. In questa particolare misura, che utilizza due canali di misura e rileva i rapporti di ampiezze e differenze di fase tra i due segnali misurati, sia l’ingresso che l’uscita del filtro misurati dallo strumento subirebbero la stessa attenuazione e lo stesso sfasamento a causa dell’oscilloscopio (se i due canali dell’oscilloscopio sono identici o perlomeno ben bilanciati). Dunque, la misura della funzione di trasferimento – in un caso ideale anche se poco realistico al crescere di molto della frequenza dei segnali - potrebbe essere ancora possibile fino alle massime frequenze acquisibili dal campionatore e per le quali le ampiezze visualizzate non siano troppo attenuate (troppo piccole, rispetto al rumore, e difficili da misurare).

TOT = 10 punti da essere scalati per ×10/10 per un voto finale in decimi e poi adattati al punteggio dell’esercizio.

Exercise ___ (continued)

[additional sheet for potentially “long” solutions to exercises]

LINK TO THIS PAGE AT THE PARTIAL ENDING OF THE °CORRESPONDING EXERCISE

APPEND THE PAGE/PHOTO “CONTINUOUSLY” AFTER EACH EXERCISE IN THE PDF